นี่คือเนื้อหาฉบับเต็มของ บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry) ซึ่งออกแบบให้มีความลุ่มลึกทางวิชาการ เชื่อมโยงกลไกทางฟิสิกส์ของอิเล็กตรอนเข้ากับปฏิกิริยาเคมีของการเกิดอนุมูลอิสระ (RONS) และอันตรกิริยาต่อระบบของเหลวและเซลล์ชีวภาพ (พืชและจุลินทรีย์) อย่างเป็นระบบครับ

# บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry)

## วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ (Electrical Breakdown) กลไกทาวน์เซนด์ (Townsend Mechanism) กฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และการเกิดสตรีมเมอร์ (Streamer Discharge) ที่ความดันบรรยากาศได้

- จำแนกกระบวนการชนกันของอนุภาคในพลาสมา ทั้งการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) ได้แก่ การแตกตัวเป็นไอออน การกระตุ้น การแตกตัวของโมเลกุล และการรวมตัวใหม่ได้

- วิเคราะห์กลไกและสมการเคมีของการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาวในพลาสมาความดันบรรยากาศได้

- อธิบายกลไกการถ่ายเทมวลและปฏิกิริยาเคมีบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว (Plasma-Liquid Interface) ที่นำไปสู่การเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำได้

- วิเคราะห์อันตรกิริยาระดับเซลล์และโมเลกุลของพลาสมาต่อพื้นผิวชีวภาพ ทั้งการปรับปรุงพื้นผิวเนื้อเยื่อพืชและการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคได้

## 2.1 ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซ (Gas Discharge Physics)

ในสภาวะปกติ ก๊าซในบรรยากาศ (เช่น อากาศที่ประกอบด้วยไนโตรเจน ~78%, ออกซิเจน ~21%, อาร์กอน ~0.9% และไอน้ำ) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เนื่องจากอะตอมและโมเลกุลทั้งหมดเป็นกลางทางไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในบรรยากาศของโลกจะมีอิเล็กตรอนอิสระและไอออนปริมาณน้อยมาก (ประมาณ 103-104 คู่ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากรังสีคอสมิก (Cosmic Rays) และการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพื้นดิน อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นเหล่านี้เปรียบเสมือน "เมล็ดพันธุ์ของพลาสมา" (Seed Electrons) ที่พร้อมจะถูกเร่งให้เกิดการคายประจุเมื่อได้รับสนามไฟฟ้า

### 2.1.1 การพังทลายทางไฟฟ้าและขบวนถล่มของทาวน์เซนด์ (Electrical Breakdown & Townsend Avalanche)

เมื่อเราป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้า (Electrode) สองขั้วที่วางห่างกันเป็นระยะทาง d จะเกิดสนามไฟฟ้า (E=V/d) ขึ้นในช่องว่างก๊าซ อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นจะถูกเร่งด้วยแรงไฟฟ้า (F=-eE) ให้เคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังขั้วบวก (Anode)

หากสนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงเพียงพอ อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจะมีพลังงานจลน์สูงกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมก๊าซ เมื่อวิ่งเข้าชนโมเลกุลก๊าซที่เป็นกลาง (M) จะทำให้อิเล็กตรอนของก๊าซหลุดออกมาเพิ่มอีก 1 ตัว กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ 2 ตัว และไอออนบวก 1 ตัว (M+) อิเล็กตรอนทั้ง 2 ตัวนี้จะถูกสนามไฟฟ้าเร่งต่อไปและชนโมเลกุลก๊าซอื่นๆ เกิดเป็นอิเล็กตรอน 4, 8, 16, ... ทวีคูณขึ้นแบบทวีคูณ (Exponential growth) จาก 1 อิเล็กตรอนกลายเป็นกลุ่มก้อนอิเล็กตรอนนับล้านตัวในเสี้ยววินาที กระบวนการนี้เรียกว่า "ขบวนถล่มของอิเล็กตรอน" (Electron Avalanche) หรือ กลไกของทาวน์เซนด์ (Townsend Mechanism)

ในขณะเดียวกัน ไอออนบวก (M+) ที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่สวนทางไปยังขั้วลบ (Cathode) เมื่อไอออนบวกพุ่งชนผิวโลหะของขั้วลบด้วยพลังงานสูง จะปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดใหม่ออกมาจากผิวขั้วลบ เรียกว่า การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Emission) ซึ่งช่วยให้กระบวนการคายประจุสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง (Self-sustained Discharge) โดยเรียกจุดที่ก๊าซเปลี่ยนสภาพจากฉนวนกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์นี้ว่า การพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ (Electrical Breakdown)

### 2.1.2 กฎของพาสเชน (Paschen’s Law)

แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่ทำให้ก๊าซเกิดการพังทลายทางไฟฟ้าและกลายเป็นพลาสมา เรียกว่า แรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage, Vb) ซึ่ง ฟรีดริช พาสเชน (Friedrich Paschen) ได้ค้นพบในปี ค.ศ. 1889 ว่าค่า Vb ของก๊าซชนิดหนึ่งๆ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับผลคูณระหว่าง ความดันก๊าซ (p) และ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (d) หรือค่า p⋅d ดังสมการ:

Vb=B⋅(p⋅d)ln(A⋅p⋅d)-lnln1+1γse

โดยที่ A และ B เป็นค่าคงที่จำเพาะของก๊าซแต่ละชนิด และ γse คือสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิของวัสดุขั้วไฟฟ้า

- หากค่า p⋅d ต่ำเกินไป (เช่น ความดันต่ำมาก หรือขั้วไฟฟ้าอยู่ชิดกันเกินไป): อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วลบไปถึงขั้วบวกโดยแทบไม่มีโอกาสชนกับโมเลกุลก๊าซเลย (ระยะทางอิสระเฉลี่ย λ ยาวกว่าระยะ d) จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากในการสร้างพลาสมา

- หากค่า p⋅d สูงเกินไป (เช่น ที่ความดันบรรยากาศและระยะห่างขั้วไฟฟ้ามาก): โมเลกุลก๊าซอยู่หนาแน่นมาก ทำให้อิเล็กตรอนชนกับก๊าซถี่เกินไปจนสูญเสียพลังงานก่อนที่จะสะสมพลังงานได้มากพอที่จะทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออน จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน (ในอากาศที่ความดันบรรยากาศ ต้องใช้สนามไฟฟ้าประมาณ 30kV/cm)

### 2.1.3 กลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ (Streamer Mechanism at Atmospheric Pressure)

ในการประยุกต์ใช้งานจริงทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เรามักทำงานที่ความดันบรรยากาศ (p=1atm หรือ 760Torr) ซึ่งมีค่า p⋅d สูง ในสภาวะนี้ ขบวนถล่มของอิเล็กตรอนจะขยายตัวเร็วมากจนความหนาแน่นของประจุที่ส่วนหัวของขบวนถล่มสูงถึงระดับวิกฤต (ประมาณ 108 อิเล็กตรอน ตามเกณฑ์ของ Meek's Criterion) ส่งผลให้เกิดสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุในอวกาศ (Space-charge Electric Field) ที่มีความเข้มสูงมากบริเวณหัวของขบวนถล่ม ร่วมกับการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูง (Photoionization) ที่สร้างอิเล็กตรอนอิสระนำหน้าขบวน

ปรากฏการณ์นี้ทำให้การคายประจุเปลี่ยนรูปแบบจากขบวนถล่มแบบกระจายตัว กลายเป็นสายพลาสมาขนาดเล็กที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงมาก (105-106m/s) เรียกว่า "สตรีมเมอร์" (Streamer) หรือการคายประจุแบบเส้นใย (Filamentary Microdischarge) ซึ่งหากไม่มีการจำกัดกระแสไฟฟ้า (เช่น การใช้แผ่นไดอิเล็กทริกกั้น หรือการใช้พัลส์ไฟฟ้าสั้นระดับนาโนวินาที) สตรีมเมอร์จะพัฒนาต่อไปเป็น "อาร์ก" (Arc Discharge) ที่มีความร้อนสูงจัด ดังนั้น หัวใจสำคัญของการออกแบบเครื่องกำเนิดพลาสมาเย็น (CAP) จึงอยู่ที่การเลี้ยงสตรีมเมอร์ให้เกิดเคมีพลาสมาสูงสุดโดยไม่ให้เปลี่ยนสถานะไปเป็นอาร์กความร้อน

## 2.2 กระบวนการชนและกลไกปฏิกิริยาพื้นฐานในพลาสมา (Collision Processes & Elementary Reactions)

เมื่ออิเล็กตรอนอิสระได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้า มันจะทำหน้าที่เป็น "ตัวกลางกระจายพลังงาน" ผ่านการชนกับอะตอมและโมเลกุลก๊าซ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:

### 1. การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collisions)

เป็นการชนที่พลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุลไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงการถ่ายเทพลังงานจลน์และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เท่านั้น เนื่องจากมวลของอิเล็กตรอน (me) น้อยกว่ามวลของโมเลกุลก๊าซ (M) มาก สัดส่วนพลังงานที่ถ่ายเทในการชนแต่ละครั้ง (≈2me/M) จึงน้อยมาก (น้อยกว่า $0.01\%$) กระบวนการนี้ทำให้เกิดความร้อนของก๊าซ (Joule heating) เพียงเล็กน้อยในพลาสมาเย็น

### 2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collisions)

เมื่ออิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์สูงเกินค่าพลังงานขีดเริ่ม (Threshold Energy) การชนจะเปลี่ยนพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนไปเป็นพลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุล นำไปสู่ปฏิกิริยาเคมีพลาสมาที่สำคัญ 5 รูปแบบ ดังนี้:

การแตกตัวเป็นไอออน (Electron Impact Ionization):
อิเล็กตรอนพลังงานสูง (มักสูงกว่า 10-15eV) ชนอะตอมหรือโมเลกุลจนอิเล็กตรอนหลุดออก สร้างประจุใหม่เพื่อรักษาระบบพลาสมา:

e-+N2→N2++2e-(พลังงานขีดเริ่ม≈15.6eV)

e-+O2→O2++2e-(พลังงานขีดเริ่ม≈12.1eV)

การกระตุ้น (Excitation):
อิเล็กตรอนถ่ายเทพลังงานให้อะตอมหรือโมเลกุลขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น (ทั้งการกระตุ้นระดับอิเล็กตรอน e, การสั่นสะเทือน v, และการหมุน r):

e-+N2→N2*+e-

การลดระดับพลังงานพร้อมคายแสง (Radiative De-excitation): อะตอมที่ถูกกระตุ้นและมีอายุสั้น (10-9-10-8s) จะกลับสู่สถานะพื้นพร้อมปลดปล่อยโฟตอน (hν) ซึ่งเป็นที่มาของแสงสีต่างๆ และรังสี UV ในพลาสมา:

N2*→N2+hν(เช่นแสงสีม่วง-น้ำเงินในช่วง300-400nm)

  - สถานะกึ่งเสถียร (Metastable States): อะตอมหรือโมเลกุลที่ถูกกระตุ้นบางชนิดไม่สามารถคายแสงกลับสู่สถานะพื้นได้ทันทีตามกฎการคัดเลือกทางควอนตัม จึงมีอายุยาวนานเป็นพิเศษ (10-3 ถึงหลายวินาที) เช่น N2(A3Σu+), O2(a1Δg หรือ Singlet Oxygen), และ He*,Ar* อนุภาคกึ่งเสถียรเหล่านี้เป็นคลังสะสมพลังงานเคมีที่สำคัญมากในการสร้างอนุมูลอิสระเมื่อชนกับโมเลกุลอื่น (Penning Ionization / Dissociation)

การแตกตัวของโมเลกุล (Dissociation):
อิเล็กตรอนที่มีพลังงานในช่วง 4-10eV ชนโมเลกุลก๊าซจนพันธะเคมีขาดออก กลายเป็นอะตอมอิสระหรืออนุมูลอิสระที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก:

e-+O2→O+O+e-(พลังงานพันธะ≈5.15eV)

e-+N2→N+N+e-(พลังงานพันธะ≈9.79eV)

e-+H2O→⋅OH+H⋅+e-(พลังงานพันธะ≈5.1eV)

การจับตัวของอิเล็กตรอน (Electron Attachment):
ในก๊าซที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง (Electronegative gases) เช่น ออกซิเจน (O2) หรือไอน้ำ (H2O) อิเล็กตรอนพลังงานต่ำสามารถเข้าจับกับโมเลกุลกลายเป็นไอออนลบ รวมถึงเกิดการจับตัวแบบแตกพันธะ (Dissociative Attachment):

e-+O2+M→O2-+M(การเกิดไอออนซูเปอร์ออกไซด์)

e-+H2O→H-+⋅OH

การรวมตัวใหม่ (Recombination):
เป็นกระบวนการสูญเสียประจุ เมื่ออิเล็กตรอนรวมตัวกับไอออนบวก หรือไอออนบวกรวมตัวกับไอออนลบ กลายเป็นโมเลกุลหรืออะตอมที่เป็นกลาง:

e-+O2+→O+O*

## 2.3 เคมีพลาสมาและการเกิดอนุมูลอิสระ RONS (Plasma Chemistry & RONS Generation)

หัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (CAP) มีบทบาทโดดเด่นในงานเกษตรกรรม ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม คือความสามารถในการผลิต อนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งในวัฏภาคก๊าซ (Gas phase) และวัฏภาคของเหลว (Liquid phase)

เราสามารถแบ่งอนุภาค RONS ออกตามแหล่งกำเนิดและตาม ช่วงอายุขัย (Half-life) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวิธีการนำไปใช้งาน:

- อนุภาคอายุสั้น (Short-lived Species): มีครึ่งชีวิตระดับนาโนวินาที (10-9s) ถึงมิลลิวินาที (10-3s) มีความว่องไวทางเคมีสูงมาก ต้องอาศัยการฉายพลาสมาสัมผัสโดยตรง (Direct Plasma Treatment) ได้แก่ อนุมูลไฮดรอกซิล (⋅OH), อะตอมออกซิเจน (O), ซิงเกลต์ออกซิเจน ($^1O_2$), ซูเปอร์ออกไซด์ (O2⋅-), ไนตริกออกไซด์ (⋅NO) และเพอร์ออกซีไนไตรต์ (ONOO-)

- อนุภาคอายุยาว (Long-lived Species): มีครึ่งชีวิตตั้งแต่หลายนาที หลายชั่วโมง ไปจนถึงหลายเดือน สามารถคงอยู่ในก๊าซหรือละลายสะสมอยู่ในน้ำเพื่อนำไปใช้งานทางอ้อมได้ (Indirect Treatment / PAW) ได้แก่ โอโซน (O3), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), ไนไตรต์ (NO2-) และไนเตรต (NO3-)

### 2.3.1 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจน (Reactive Oxygen Species - ROS)

เมื่อคายประจุพลาสมาในอากาศหรือก๊าซที่มีออกซิเจนและไอน้ำผสมอยู่ จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่สร้างกลุ่มอนุภาค ROS ที่สำคัญดังนี้:

อะตอมออกซิเจน (O) และ โอโซน (O3):
เมื่อโมเลกุล O2 แตกตัวเป็นอะตอมออกซิเจน (O) จากการชนของอิเล็กตรอน อะตอมออกซิเจนจะเข้าทำปฏิกิริยาแบบ 3 อนุภาค (Three-body reaction) กับโมเลกุลออกซิเจนและตัวกลางที่สาม (M เช่น N2 หรือ O2) เพื่อสร้างก๊าซโอโซน:

O+O2+M→O3+M

- โอโซนเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง (ศักย์ออกซิเดชัน 2.07V) มีบทบาทสำคัญในการฆ่าเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสีย แต่หากอุณหภูมิก๊าซในพลาสมาสูงเกินไป (เช่น $> 70 - 100\text{ }^\circ\text{C}$) โอโซนจะสลายตัวกลับเป็นออกซิเจนอย่างรวดเร็ว (Thermal decomposition) และจะถูกทำลายโดยก๊าซ NOx (ผ่าน现象ที่เรียกว่า Ozone poisoning)

- อนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl Radical, ⋅OH) และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2):
อนุมูล ⋅OH คือ "ราชาแห่งตัวออกซิไดซ์" ในระบบเคมีพลาสมา (มีค่าศักย์ออกซิเดชันสูงถึง 2.80V รองจากฟลูออรีนเท่านั้น) เกิดขึ้นได้หลายช่องทางเมื่อมีไอน้ำหรือผิวน้ำอยู่ในระบบ:

การชนโดยตรงของอิเล็กตรอนกับโมเลกุลน้ำ:

e-+H2O→⋅OH+H⋅+e-

ปฏิกิริยาระหว่างอะตอมออกซิเจนในสถานะกระตุ้น O(1D) หรือโมเลกุลไนโตรเจนกึ่งเสถียร N2(A3Σu+) กับโมเลกุลน้ำ:

O(1D)+H2O→2⋅OH

N2(A3Σu+)+H2O→⋅OH+H⋅+N2

การสลายตัวของน้ำด้วยรังสี UV พลังงานสูงจากพลาสมา (Photolysis):

hν+H2O→⋅OH+H⋅

เนื่องจากอนุมูล ⋅OH ว่องไวมากและมีอายุสั้นเพียงไม่กี่นาโนวินาที เมื่ออนุมูล ⋅OH สองตัวเคลื่อนที่มาชนกันบริเวณรอยต่อก๊าซ-ของเหลว จะรวมตัวกันกลายเป็น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ที่มีความเสถียรและละลายอยู่ในน้ำได้นาน:

⋅OH+⋅OH+M→H2O2+M

- ซิงเกลต์ออกซิเจน (Singlet Delta Oxygen, $^1O_2$ หรือ O2(a1Δg)) และ ซูเปอร์ออกไซด์ (O2⋅-):
ซิงเกลต์ออกซิเจนเกิดจากการที่อิเล็กตรอนพลังงานต่ำ (∼0.98eV) กระตุ้นโมเลกุล O2 ทำให้มีขีดความสามารถสูงมากในการเข้าทำปฏิกิริยากับพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์ ส่วนซูเปอร์ออกไซด์ (O2⋅-) เกิดจากการที่โมเลกุลออกซิเจนรับอิเล็กตรอนอิสระเข้าไป ในสภาวะที่เป็นกรด O2⋅- จะรวมกับโปรตอน (H+) กลายเป็นอนุมูลไฮโดรเพอร์ออกซิล (HO2⋅)

### 2.3.2 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของไนโตรเจน (Reactive Nitrogen Species - RNS)

พันธะสามของก๊าซไนโตรเจน (N≡N) เป็นหนึ่งในพันธะเคมีที่แข็งแกร่งที่สุดในธรรมชาติ (9.79eV) ทำให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถนำ N2 ไปใช้โดยตรงได้ แต่ในพลาสมาเย็น อิเล็กตรอนสามารถกระตุ้นให้โมเลกุล N2 เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง (N2(v)) หรือแตกตัวออกเป็นอะตอมไนโตรเจน (N) นำไปสู่กลไกการตรึงไนโตรเจนแบบไม่อาศัยความร้อน (Non-thermal Zeldovich Mechanism):

การเกิดไนตริกออกไซด์ (⋅NO) และ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (⋅NO2):

N+O2→⋅NO+O

O+N2(v)→⋅NO+N

เมื่อเกิดก๊าซ ⋅NO ขึ้นแล้ว มันจะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับอะตอมออกซิเจนหรือโอโซน กลายเป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (⋅NO2):

⋅NO+O+M→⋅NO2+M

⋅NO+O3→⋅NO2+O2

- นอกจากนี้ ⋅NO และ ⋅NO2 ยังสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ (N2O3) และไดไนโตรเจนเตตรอกไซด์ (N2O4) ซึ่งเป็นสารตัวกลางสำคัญที่ละลายลงสู่น้ำได้ง่ายมาก

### ตารางที่ 2.1: สรุปคุณสมบัติของอนุภาค RONS ที่สำคัญในพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

| ชื่ออนุภาค (Species) | สูตรเคมี | กลุ่ม | ช่วงครึ่งชีวิตโดยประมาณ (ในน้ำ/เนื้อเยื่อ) | ศักย์ออกซิเดชัน (E∘, V) | บทบาทหลักทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl radical) | ⋅OH | ROS (อายุสั้น) | ∼10-9s | +2.80 | ทำลายผนังเซลล์จุลินทรีย์ กัดกร่อนเปลือกเมล็ด ย่อยสลายสารพิษตกค้างและมลพิษอินทรีย์ในน้ำ |
| อะตอมออกซิเจน (Atomic oxygen) | O | ROS (อายุสั้น) | ∼10-6s | +2.42 | ปรับปรุงความชอบน้ำบนพื้นผิวชีวภาพ ตั้งต้นการผลิตโอโซน |
| โอโซน (Ozone) | O3 | ROS (อายุค่อนข้างยาว) | นาที – ชั่วโมง (ขึ้นกับ pH และอุณหภูมิ) | +2.07 | ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สลายสีและกลิ่น VOCs |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) | H2O2 | ROS (อายุยาว) | ชั่วโมง – สัปดาห์ | +1.78 | โมเลกุลส่งสัญญาณกระตุ้นการงอกและภูมิคุ้มกันพืช (SAR) ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบบคงค้างใน PAW |
| ซิงเกลต์ออกซิเจน (Singlet oxygen) | $^1O_2$ | ROS (อายุสั้น) | ∼10-6-10-5s | +0.65(สูงในเชิงจลนศาสตร์) | เกิด Lipid peroxidation กับเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อโรคอย่างจำเพาะ |
| ซูเปอร์ออกไซด์ (Superoxide) | O2⋅-/HO2⋅ | ROS (อายุสั้น) | ∼10-5-10-3s | -0.33/+1.44 | ตั้งต้นปฏิกิริยากับ ⋅NO เพื่อสร้าง ONOO- และเปลี่ยนเป็น H2O2 |
| ไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide) | ⋅NO | RNS (อายุสั้น) | ∼1-10s | — | ฮอร์โมนส่งสัญญาณในพืช ทำลายระยะพักตัวของเมล็ด ช่วยปิดปากใบรับมือภัยแล้ง |
| เพอร์ออกซีไนไตรต์ (Peroxynitrite) | ONOO-/ONOOH | RONS (อายุสั้น-กลาง) | <1s(ที่pHกรด) | +2.10(สำหรับONOOH) | ทะลุผ่านผนังเซลล์จุลินทรีย์แล้วแตกตัวเป็น ⋅OH และ ⋅NO2 ทำลาย DNA และโปรตีนจากภายใน |
| ไนไตรต์ / กรดไนตรัส (Nitrite / Nitrous acid) | NO2-/HNO2 | RNS (อายุปานกลาง) | นาที – วัน (สลายตัวเร็วเมื่อ pH < 4) | +0.99 | ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์อย่างรุนแรงในสภาวะกรด และเปลี่ยนรูปเป็นไนเตรต |
| ไนเตรต / กรดไนตริก (Nitrate / Nitric acid) | NO3-/HNO3 | RNS (อายุยาวมาก) | เดือน – ปี (เสถียรมาก) | +0.96 | แหล่งธาตุอาหารไนโตรเจนหลัก (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ) ที่รากพืชดูดซึมไปสร้างกรดอะมิโนและคลอโรฟิลล์ |

## 2.4 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับของเหลว (Plasma-Liquid Interactions)

ในระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พลาสมาไม่ได้ทำปฏิกิริยากับพื้นผิวแห้งๆ เสมอไป ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) การบำบัดน้ำเสีย หรือแม้แต่การฉายพลาสมาลงบนเซลล์พืชและเซลล์แบคทีเรียซึ่งมักมีชั้นฟิล์มน้ำบางๆ เคลือบอยู่เสมอ ดังนั้น การทำความเข้าใจ รอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว (Plasma-Liquid Interface) จึงเป็นหัวใจสำคัญ

กระบวนการที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อพลาสมา-ของเหลว แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน:

### 1. การถ่ายเทมวลข้ามรอยต่อก๊าซ-ของเหลว (Mass Transfer & Henry’s Law)

อนุภาค RONS ที่เกิดขึ้นในพลาสมาวัฏภาคก๊าซจะแพร่ (Diffused) หรือถูกพัดพาโดยการไหลของก๊าซ (Convection) มาที่ผิวน้ำ การที่ก๊าซแต่ละชนิดจะละลายลงไปในน้ำได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับ ค่าคงที่ของเฮนรี (Henry’s Law Constant, kH) ซึ่งระบุความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซ:

- กลุ่มที่ละลายน้ำได้ยาก (kH ต่ำ): เช่น ก๊าซโอโซน (O3) และก๊าซไนตริกออกไซด์ (⋅NO) ก๊าซกลุ่มนี้จะละลายลงในน้ำได้จำกัด เว้นแต่จะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส เช่น การพ่นพลาสมาผ่านหัวทำฟองขนาดไมโคร/นาโน (Micro/Nanobubbles) หรือพ่นน้ำเป็นละอองฝอยผ่านพลาสมา

- กลุ่มที่ละลายน้ำได้ดีเยี่ยม (kH สูงมาก): เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), อนุมูล ⋅OH, กรดไนตรัส (HNO2), กรดไนตริก (HNO3), และ N2O3/N2O4 ทันทีที่อนุภาคเหล่านี้ในก๊าซสัมผัสผิวน้ำ มันจะถูกดูดซับลงสู่ชั้นผิวน้ำระดับไมโครเมตรทันที

### 2. การละลายของ NOx และการเกิดสภาวะความเป็นกรดในน้ำ (Acidification Mechanism)

เมื่อก๊าซ ⋅NO และ ⋅NO2 ที่เกิดจากพลาสมาในอากาศสัมผัสกับน้ำ จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสสร้างกรดไนตรัส (HNO2) และกรดไนตริก (HNO3) ดังสมการ:

2⋅NO2+H2O→HNO2+HNO3

⋅NO+⋅NO2+H2O→2HNO2

กรดทั้งสองชนิดจะแตกตัวให้โปรตอน (H+) ไนไตรต์ไอออน (NO2-) และไนเตรตไอออน (NO3-):

HNO3→H++NO3-(กรดแก่แตกตัวสมบูรณ์)

$$HNO_2 \rightleftharpoons H^+ + NO_2^- \quad (\text{กรดอ่อน มีค่า } pK_a \approx 3.3)$$

การปลดปล่อย H+ ลงสู่น้ำอย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้น้ำที่ผ่านการกระตุ้นด้วยพลาสมาในอากาศมี ค่าพีเอช (pH) ลดลงอย่างรวดเร็ว (มักลดลงจาก 7.0 ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.5 – 4.5) พร้อมกับมีค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity - EC) และค่าศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction Potential - ORP) สูงขึ้น (มักสูงกว่า +450 ถึง +600mV)

### 3. เคมีทุติยภูมิในวัฏภาคของเหลวและปฏิกิริยากรดเพอร์ออกซีไนตรัส (Secondary Liquid Chemistry & Peroxynitrous Acid Pathway)

ความมหัศจรรย์ของเคมีในน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) เกิดขึ้นเมื่อน้ำมีสภาวะเป็นกรด (pH<4.5) ในสภาวะนี้ ไนไตรต์ (NO2-) จะไม่เสถียรและเกิดปฏิกิริยาควบคู่กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ที่ละลายอยู่ในน้ำ สร้างสารตัวกลางที่ทรงอานุภาพสูงมาก คือ กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (Peroxynitrous Acid, ONOOH) ซึ่งเป็นรูปโปรตอนของเพอร์ออกซีไนไตรต์ (ONOO-):

NO2-+H2O2+H+→ONOOH+H2O

กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืช เนื่องจากมันไม่มีประจุไฟฟ้า จึงสามารถซึมผ่านชั้นไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียและเชื้อราเข้าไปภายในเซลล์ได้ง่ายดาย จากนั้นจึงสลายตัวออกเป็นสองเส้นทาง:

เส้นทางที่ 1 ($\sim 70\%$): เปลี่ยนรูปโดยตรงไปเป็นไนเตรต (NO3-) และโปรตอน (H+) ซึ่งทำให้ PAW เมื่อตั้งทิ้งไว้จะมีปริมาณไนไตรต์ลดลงและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไนเตรตที่ปลอดภัยต่อพืชมากขึ้น:

ONOOH→H++NO3-

- เส้นทางที่ 2 ($\sim 30\%$): แตกตัวแบบโฮโมไลติก (Homolytic cleavage) กลายเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล (⋅OH) และอนุมูลไนโตรเจนไดออกไซด์ (⋅NO2) ภายในเซลล์จุลินทรีย์โดยตรง:
$$ONOOH \rightleftharpoons \cdot OH + \cdot NO_2$$
กลไกนี้เองที่อธิบายว่า เหตุใดน้ำ PAW ที่ผสมระหว่าง H2O2 และ NO2- ในสภาวะกรด จึงมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้รุนแรงกว่าการใช้สารละลาย H2O2 หรือกรดไนตรัสแยกกันอย่างเทียบไม่ติด (Synergistic Antimicrobial Effect)

## 2.5 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับพื้นผิวชีวภาพ (Plasma-Biological Surface Interactions)

เมื่อพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (CAP) หรือน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) สัมผัสกับพื้นผิวชีวภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง "เซลล์พืชชั้นสูง" (ที่มีผนังเซลล์หนา มีชั้นคิวติเคิลปกป้อง และมีระบบเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่ซับซ้อน) กับ "เซลล์จุลินทรีย์ก่อโรค" (เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และโอมิซีท ที่มีขนาดเล็กและสัมผัสกับสภาวะเครียดโดยตรง)

ความแตกต่างนี้ก่อให้เกิดแนวคิดสำคัญที่เรียกว่า "หน้าต่างการรักษาทางชีวภาพของพลาสมา" (Plasma Biological Dose Window หรือ Hormesis Effect):

- ที่ปริมาณพลาสมาต่ำถึงปานกลาง (Low/Moderate Dose - Eustress): อนุภาค RONS จะทำหน้าที่เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณ (Signaling Molecules) กระตุ้นการงอก การเจริญเติบโต และการสร้างภูมิคุ้มกันของพืช โดยไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อพืช แต่ปริมาณเดียวกันนี้กลับมากพอที่จะยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคที่เกาะอยู่บนผิวพืชได้

- ที่ปริมาณพลาสมาสูงเกินไป (High Dose - Distress): หากฉายพลาสมานานเกินไปหรือเข้มข้นเกินไป จะเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันรุนแรง (Severe Oxidative Stress) ที่ทำลายทั้งเชื้อโรคและเนื้อเยื่อพืช

### 2.5.1 อันตรกิริยาต่อพื้นผิวเมล็ดพันธุ์และเนื้อเยื่อพืช (Interactions with Plant Surfaces)

- การกัดกร่อนระดับนาโนและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเคมีบนเปลือกเมล็ด (Surface Etching & Functionalization):
เปลือกหุ้มเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Coat หรือ Testa) มักมีชั้นไขมันและขี้ผึ้ง (Cuticular wax) เคลือบอยู่ ทำให้มีสมบัติไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดูดซึมน้ำในระยะเริ่มงอก (Imbibition) เมื่อฉายพลาสมาลงบนเมล็ด:

  - ไอออนและอะตอมออกซิเจนจะเข้ากัดกร่อน (Sputtering / Chemical Etching) ชั้นขี้ผึ้งผิวนอกสุด ทำให้เกิดรูพรุนและร่องขนาดไมโคร-นาโนเมตรบนเปลือกเมล็ด

  - อนุมูล ROS และ RNS จะเข้าแทนที่พันธะคาร์บอน-ไฮโดรเจน (C-H) ที่ไม่ชอบน้ำ ด้วยหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วและชอบน้ำสูง เช่น หมู่ไฮดรอกซิล (-OH), หมู่คาร์บอนิล (C=O), หมู่คาร์บอกซิล (-COOH) และหมู่ไนเตรต (-ONO2)

  - ผลลัพธ์คือ มุมสัมผัสของหยดน้ำ (Water Contact Angle) บนผิวเมล็ดลดลงอย่างมาก (เช่น ลดลงจาก >90∘ เหลือน้อยกว่า 20-30∘) เมล็ดจึงดูดซึมน้ำและออกซิเจนเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ภายในเมล็ดได้อย่างรวดเร็ว

- การส่งสัญญาณระดับเซลล์และการปรับสมดุลฮอร์โมนพืช (Redox Signaling & Phytohormone Modulation):
อนุภาค H2O2 และ ⋅NO จากพลาสมาสามารถแพร่ผ่านช่องทางส่งผ่านน้ำ (Aquaporins) เข้าสู่เซลล์พืช ทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณทุติยภูมิ (Second Messengers) ไปกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช:

  - ลดระดับกรดแอบไซซิก (Abscisic Acid - ABA) ซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมระยะพักตัวของเมล็ด และ เพิ่มระดับจิบเบอเรลลิน (Gibberellic Acid - GA) ซึ่งกระตุ้นเอนไซม์ α-amylase ในการย่อยแป้งสะสมในเมล็ดไปเป็นน้ำตาลเพื่อสร้างต้นอ่อน

  - กระตุ้นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในต้นพืช เช่น Superoxide Dismutase (SOD), Catalase (CAT), และ Peroxidase (POD) รวมถึงกระตุ้นวิถี Phenylpropanoid pathway ในการสังเคราะห์สารฟีนอลิกและลิกนิน ส่งผลให้พืชเกิด ภูมิคุ้มกันเหนี่ยวนำทั่วต้น (Systemic Acquired Resistance - SAR) ที่พร้อมต่อสู้กับเชื้อราและแบคทีเรียก่อโรค

### 2.5.2 กลไกการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรค (Inactivation Mechanisms of Microbial Pathogens)

สำหรับการควบคุมโรคพืช (เช่น แบคทีเรียก่อโรคเหี่ยว โรคแคงเกอร์ เชื้อราสร้างสปอร์ และกลุ่มโอมิซีทอย่าง Phytophthora และ Phytopythium) รวมถึงจุลินทรีย์ปนเปื้อนหลังการเก็บเกี่ยว พลาสมาและ PAW ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์จุลินทรีย์ผ่าน 4 กลไกหลัก:

- การเกิดลิพิดเพอร์ออกซิเดชันและทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ (Lipid Peroxidation & Membrane Permeabilization):
อนุมูล ⋅OH, O3, และ $^1O_2$ จะเข้าดึงอะตอมไฮโดรเจนออกจากสายโซ่กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Polyunsaturated Fatty Acids - PUFAs) ในชั้น Phospholipid bilayer ของเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์ เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ Lipid Peroxidation สร้างสาร Malondialdehyde (MDA) ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์สูญเสียความยืดหยุ่น เกิดรูรั่ว ส่งผลให้ไอออนโพแทสเซียม (K+) โปรตีน และสารพันธุกรรมรั่วไหลออกนอกเซลล์จนเซลล์ตาย

- การฉีกขาดของผนังเซลล์ด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิตและอิเล็กโตรพอเรชัน (Electrostatic Disruption & Electroporation):
ในกรณีการฉายพลาสมาโดยตรง ประจุไฟฟ้า (อิเล็กตรอนและไอออน) จะสะสมอยู่บนพื้นผิวด้านนอกของผนังเซลล์จุลินทรีย์ เกิดแรงผลักทางไฟฟ้าสถิต (Coulomb repulsion) เมื่อความเค้นดึงทางไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าความแข็งแรงเชิงกลของผนังเซลล์ (โดยเฉพาะในแบคทีเรียแกรมลบที่มีชั้น Peptidoglycan บางและผิวขรุขระ) ผนังเซลล์จะฉีกขาดออกทันที นอกจากนี้ สนามไฟฟ้าพัลส์ความเข้มสูงระดับกิโลโวลต์ต่อเซนติเมตรยังเหนี่ยวนำให้เกิดรูเปิดระดับนาโนบนเยื่อหุ้มเซลล์ (Electroporation) เปิดทางให้อนุมูล RONS ทะลักเข้าสู่ไซโทพลาซึมได้อย่างรวดเร็ว

- การเสียสภาพของโปรตีนและการยับยั้งเอนไซม์ (Protein Oxidation & Nitration):
เมื่ออนุมูล RONS เข้าสู่ภายในเซลล์ (ร่วมกับการลดลงของ pH ภายในเซลล์จากกรดใน PAW) มันจะเข้าออกซิไดซ์กรดอะมิโนที่มีกำมะถันและวงแหวนอะโรมาติก (เช่น Cysteine, Methionine, Tryptophan, Tyrosine) โดยอนุมูล ONOO- จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาไนเตรชัน (Tyrosine Nitration) ทำให้โครงสร้างสามมิติของโปรตีนและเอนไซม์ที่จำเป็นต่อการหายใจระดับเซลล์เสียสภาพ (Denaturation)

- การทำลายสารพันธุกรรม (DNA/RNA Damage):
รังสี UV จากพลาสมาสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างพันธะไทมีนไดเมอร์ (Thymine dimers) ในสาย DNA ขัดขวางการจำลองตัวเองของจุลินทรีย์ ในขณะที่อนุมูล ⋅OH และ ONOO- เข้าออกซิไดซ์เบสกัวนีน (เปลี่ยน Guanine เป็น 8-oxoguanine) และตัดพันธะน้ำตาล-ฟอสเฟต ทำให้เกิดการขาดของสาย DNA ทั้งแบบสายเดี่ยวและสายคู่ (Single- and Double-strand breaks) จนจุลินทรีย์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้

## สรุปท้ายบทที่ 2

ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซเริ่มต้นจากการเร่งอิเล็กตรอนอิสระในสนามไฟฟ้าจนเกิดขบวนถล่มของทาวน์เซนด์และสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ อิเล็กตรอนพลังงานสูงจะเกิดการชนแบบไม่ยืดหยุ่นกับโมเลกุลก๊าซในอากาศและไอน้ำ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเคมีในรูปของอนุมูลอิสระ RONS ทั้งชนิดอายุสั้น (⋅OH,O,1O2,⋅NO,ONOO-) และชนิดอายุยาว (O3,H2O2,NO2-,NO3-) เมื่ออนุภาคเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับน้ำ จะเกิดสภาวะความเป็นกรดและปฏิกิริยาทุติยภูมิสร้างกรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) ที่ทรงพลัง ความเข้าใจในกลไกเคมีพลาสมาและอันตรกิริยาต่อพื้นผิวพืชและเซลล์จุลินทรีย์นี้ เป็นรากฐานสำคัญในการเลือกออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัดที่จะกล่าวถึงในบทที่ 3 ต่อไป

## คำถามทบทวนท้ายบท (Review Questions)

- จงอธิบายความหมายของกฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และอธิบายว่าเหตุใดการสร้างพลาสมาที่ความดันบรรยากาศปกติจึงมักเกิดในรูปแบบสตรีมเมอร์ (Streamer) แทนที่จะเป็นการคายประจุแบบเรืองแสงสม่ำเสมอ (Uniform Glow Discharge)?

- จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) ของอิเล็กตรอนในพลาสมา การชนแบบใดมีความสำคัญต่อการสร้างปฏิกิริยาเคมีมากกว่า เพราะเหตุใด?

- จงเขียนสมการเคมีแสดงกลไกการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิล (⋅OH) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และไนเตรต (NO3-) เมื่อทำการคายประจุพลาสมาในอากาศชื้นเหนือผิวน้ำ

- กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) เกิดขึ้นได้อย่างไรในน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW)? และเหตุใดสารประกอบนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคพืช?

- จงอธิบายแนวคิด "Hormesis Effect" หรือหน้าต่างปริมาณพลาสมา (Dose Window) ในการนำพลาสมาไปใช้กับพืช และอธิบายว่าพลาสมาช่วยเพิ่มความชอบน้ำ (Hydrophilicity) ของเปลือกเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไร?