เนื้อหาฉบับเต็มของ บทที่ 3: แหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัด (Plasma Sources & Diagnostics) ซึ่งเชื่อมโยงหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์การคายประจุจากบทที่ 2 สู่การออกแบบหัวกำเนิดพลาสมาชนิดต่างๆ ที่ใช้จริงในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเกษตร-สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณสมบัติพลาสมาเชิงลึก มีดังนี้ครับ

# บทที่ 3: แหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัด (Plasma Sources & Diagnostics)

## วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายหลักการทางวิศวกรรมในการสร้างและรักษาเสถียรภาพของพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (CAP) โดยไม่ให้เปลี่ยนสถานะไปเป็นอาร์กความร้อน (Glow-to-Arc Transition) ได้

- วิเคราะห์โครงสร้าง กลไกการทำงาน ข้อดี-ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้งานของแหล่งกำเนิดพลาสมาชนิด DBD, APPJ, Corona Discharge และ Gliding Arc ได้

- เปรียบเทียบและเลือกใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางเกษตรกรรม (เช่น เมล็ดพันธุ์, น้ำ PAW, ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว) และสิ่งแวดล้อม (เช่น อากาศเสีย, น้ำเสีย) ได้

- อธิบายหลักการตรวจวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของพลาสมา และการคำนวณกำลังไฟฟ้าด้วยกราฟลิสซาจูส์ (Lissajous Figure) ได้

- วิเคราะห์สเปกตรัมการเปล่งแสงของพลาสมาด้วยเทคนิค Optical Emission Spectroscopy (OES) เพื่อระบุชนิดของอนุภาค RONS และประเมินอุณหภูมิพลาสมาได้

## 3.1 หลักการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ (Principles of Atmospheric Pressure Plasma Generation)

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างพลาสมาไม่สมดุลความร้อนหรือพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศปกติ (p=1atm) คือความหนาแน่นของโมเลกุลก๊าซที่สูงมาก ทำให้ระยะทางอิสระเฉลี่ย (Mean free path) ของอิเล็กตรอนสั้นลงเหลือเพียงระดับเศษส่วนไมโครเมตร เมื่อเกิดการพังทลายทางไฟฟ้าและเกิดสตรีมเมอร์ (Streamer) ขึ้น กระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มจะไหลรวมกันในช่องทางแคบๆ ส่งผลให้เกิดความร้อนจูล (Joule heating) สะสมอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิก๊าซพุ่งสูงขึ้น ก๊าซขยายตัว ความหนาแน่นลดลง และนำไฟฟ้าได้ดีขึ้น จนเกิดปรากฏการณ์หิมะถล่มทางความร้อนที่เรียกว่า "การเปลี่ยนผ่านจากโกลว์เป็นอาร์ก" (Glow-to-Arc Transition - GAT) ซึ่งจะทำให้พลาสมาเย็นกลายเป็นพลาสมาร้อนที่ทำลายเนื้อเยื่อพืชหรือวัสดุชีวภาพได้ทันที

เพื่อป้องกันการเกิดอาร์กความร้อนและรักษาสภาวะ Te≫Tg เอาไว้ นักฟิสิกส์และวิศวกรจึงใช้กลยุทธ์หลัก 4 ประการในการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมา:

- การคั่นด้วยวัสดุฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Barrier): ใช้แผ่นฉนวน (เช่น แก้ว ควอตซ์ หรือเซรามิก) กั้นขวางทางเดินกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้า เพื่อจำกัดปริมาณประจุที่ไหลผ่านและตัดวงจรการคายประจุในระดับนาโนวินาทีก่อนที่จะเกิดความร้อนสะสม

- การใช้วิศวกรรมความโค้งมนของขั้วไฟฟ้า (Electrode Geometry): ใช้ขั้วไฟฟ้าปลายแหลมหรือเส้นลวดขนาดเล็กคู่กับแผ่นเรียบ เพื่อสร้างสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ (Non-uniform electric field) ให้พลาสมาเกิดเฉพาะบริเวณปลายแหลมและสลายตัวไปก่อนไปถึงขั้วตรงข้าม

- การไหลเวียนของก๊าซความเร็วสูง (High Gas Flow / Convective Cooling): ใช้การพ่นก๊าซเฉื่อย (เช่น ฮีเลียม อาร์กอน) หรืออากาศด้วยความเร็วสูง เพื่อพัดพาความร้อนและประจุออกไปจากบริเวณคายประจุอย่างต่อเนื่อง

- การใช้แหล่งจ่ายไฟพัลส์สั้นระดับนาโนวินาทีหรือความถี่สูง (Nanosecond Pulsed / RF Power Supplies): ป้อนแรงดันไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาสั้นมาก (เช่น 10-100ns) ซึ่งนานพอที่จะเร่งอิเล็กตรอนให้แตกตัวและสร้าง RONS แต่สั้นเกินกว่าที่ไอออนมวลหนักจะเคลื่อนที่และสร้างความร้อนได้ทัน

## 3.2 การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (Dielectric Barrier Discharge - DBD)

การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (DBD) หรือในอดีตเรียกว่า "การคายประจุแบบเงียบ" (Silent Discharge) ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดย เวิร์นเนอร์ ฟอน ซีเมนส์ (Werner von Siemens) ในปี ค.ศ. 1857 เพื่อใช้ผลิตก๊าซโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อในน้ำ และยังคงเป็นแหล่งกำเนิดพลาสมาเย็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมจนถึงปัจจุบัน

### 3.2.1 โครงสร้างและกลไกการทำงาน

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ DBD ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าโลหะ 2 ขั้ววางขนานกัน (หรือเป็นทรงกระบอกซ้อนกันแบบ Coaxial) โดยมีช่องว่างก๊าซ (Discharge gap) กว้างประมาณ 0.1mm ถึงหลายเซนติเมตร และมี ชั้นวัสดุไดอิเล็กทริก (Dielectric layer) ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงและทนต่อแรงดันพังทลายได้ดี เช่น แก้วควอตซ์ (Quartz), อะลูมินาเซรามิก (Al2O3), แผ่นไมกา หรือพอลิเมอร์ชนิด PTFE/Kapton ปิดทับขั้วไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ด้าน (หรือทั้ง 2 ด้าน)

เนื่องจากวัสดุไดอิเล็กทริกเป็นฉนวนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าตรง (DC) จึงไม่สามารถไหลผ่านระบบ DBD ได้ ระบบนี้จึงต้องขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง (AC High Voltage) ที่ความถี่ตั้งแต่ 50Hz ไปจนถึงระดับกิโลเฮิรตซ์ (1-100kHz) หรือแรงดันพัลส์ที่ระดับความต่างศักย์ 1-30kV:

- เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนสนามไฟฟ้าในช่องว่างก๊าซเกินค่าแรงดันพังทลาย (Vb) ก๊าซจะแตกตัวเกิดเป็นสายสตรีมเมอร์หรือ ไมโครดิสชาร์จ (Microdischarges) จำนวนมหาศาลกระจายตัวทั่วพื้นที่ผิวขั้วไฟฟ้า

- เมื่ออิเล็กตรอนจากสตรีมเมอร์วิ่งไปชนผิวแผ่นไดอิเล็กทริก ประจุลบจะสะสมอยู่บนผิวฉนวน (Surface charge accumulation) สร้างสนามไฟฟ้าต้านกลับสนามไฟฟ้าภายนอก ทำให้สนามไฟฟ้าสุทธิในช่องว่างก๊าซลดลงต่ำกว่าค่าพังทลาย ไมโครดิสชาร์จเส้นนั้นจึงดับลงเองภายในเวลาเพียง 1-100ns (Self-terminating) โดยไม่ทันเกิดอาร์กความร้อน

- เมื่อแหล่งจ่ายไฟสลับขั้วในครึ่งลูกคลื่นถัดไป ประจุที่สะสมอยู่บนผิวไดอิเล็กทริกจะช่วยเสริมสนามไฟฟ้าใหม่ ทำให้เกิดการคายประจุซ้ำได้ง่ายขึ้นที่แรงดันต่ำลง (เรียกว่า Memory effect)

### 3.2.2 รูปแบบการจัดวาง DBD ในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม

- Volume DBD (V-DBD): วางวัตถุเป้าหมาย (เช่น เมล็ดพันธุ์พืช แผ่นฟิล์ม หรือชั้นน้ำบางๆ) ไว้ในช่องว่างระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ให้สัมผัสกับสตรีมเมอร์และอนุมูลอิสระอายุสั้น (⋅OH,O) โดยตรง เหมาะสำหรับระบบสายพานลำเลียงเมล็ดพันธุ์

- Surface DBD (S-DBD): ขั้วไฟฟ้าทั้งสองถูกจัดวางทาบอยู่คนละด้านของแผ่นไดอิเล็กทริกแผ่นเดียวกัน (เช่น ขั้วหนึ่งเป็นแผ่นทึบ อีกขั้วเป็นตารางรังผึ้งหรือแถบเส้นขนาน) พลาสมาจะเกิดขึ้นเป็นแผ่นบางๆ เคลือบอยู่บนผิวไดอิเล็กทริก แล้วแพร่กระจายอนุภาค RONS (เช่น O3,NOx,H2O2) ลงสู่วัตถุหรือผิวน้ำที่อยู่ด้านล่างโดยที่กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่านวัตถุโดยตรง นิยมใช้มากในกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารสด (In-package plasma) และการผลิต PAW

- Coaxial Packed-Bed DBD: เป็นท่อทรงกระบอกที่บรรจุเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยา (เช่น TiO2, Zeolite หรือ γ-Al2O3) ไว้ในช่องว่างพลาสมา ใช้สำหรับงานบำบัดก๊าซมลพิษ VOCs และการเปลี่ยนรูปก๊าซ CO2/CH4 (Plasma Catalysis)

## 3.3 พลาสมาเจ็ทที่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure Plasma Jet - APPJ)

แม้ว่า DBD แบบแผ่นขนานจะให้พื้นที่การฉายพลาสมาที่กว้าง แต่มีข้อจำกัดคือช่องว่างระหว่างขั้วไฟฟ้าต้องแคบเพียงไม่กี่มิลลิเมตร ทำให้ไม่สามารถสอดวัตถุที่มีรูปทรงสามมิติซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่ (เช่น ผลทุเรียน ผลมะม่วง หรือรากพืช) เข้าไปในช่องว่างขั้วไฟฟ้าได้ พลาสมาเจ็ท (APPJ) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

### 3.3.1 โครงสร้างและกลไก "กระสุนพลาสมา" (Plasma Bullets)

โครงสร้างของ APPJ มักประกอบด้วยท่อไดอิเล็กทริกขนาดเล็ก (เช่น ท่อควอตซ์หรือเซรามิก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-10mm) ที่มีขั้วไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นเข็มโลหะอยู่แกนกลางท่อ (Pin electrode) หรือเป็นแหวนโลหะพันรอบนอกท่อ (Ring electrode) โดยมีการป้อนก๊าซทำงาน (Working gas) เช่น ฮีเลียม (He), อาร์กอน (Ar), ไนโตรเจน (N2) หรืออากาศอัด ไหลผ่านท่อด้วยอัตราการไหลประมาณ 1-10L/min

เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าความถี่สูง (kHz ถึง MHz) หรือพัลส์นาโนวินาที ก๊าซภายในท่อจะแตกตัวเป็นพลาสมา และถูกกระแสก๊าซร่วมกับแรงทางไฟฟ้าพัดพาพุ่งพ้นปลายท่อออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเป็นลำแสงคล้ายเปลวไฟ เรียกว่า "พลาสมาพลูม" (Plasma Plume) ยาวตั้งแต่ 1-10cm

ในทางฟิสิกส์ แม้ตาเปล่าจะเห็นลำพลาสมาเจ็ทเป็นลำแสงต่อเนื่อง แต่เมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องความเร็วสูงระดับนาโนวินาที (ICCD Camera) จะพบว่า พลาสมาพลูมไม่ได้เกิดจากการพัดพาด้วยความเร็วก๊าซเพียงอย่างเดียว (ก๊าซไหลด้วยความเร็วเพียง 10m/s) แต่เป็นก้อนคลื่นการแตกตัวเป็นไอออนที่วิ่งนำหน้าไปตามลำก๊าซด้วยความเร็วสูงถึง 104-105m/s ซึ่งเรียกว่า "กระสุนพลาสมา" (Plasma Bullets) หรือคลื่นการแตกตัวนำทาง (Guided Ionization Waves)

### 3.3.2 ข้อได้เปรียบและการประยุกต์ใช้

- ความคล่องตัวสูงและการเข้าถึงพื้นที่จำกัด: ลำพลาสมาถูกแยกออกมาจากบริเวณสนามไฟฟ้าแรงสูงภายในท่อ (Remote/Direct-coupled plasma) จึงมีอุณหภูมิที่ปลายเจ็ทต่ำมาก ($25 - 40\text{ }^\circ\text{C}$) สามารถถือฉายจี้ลงบนแผลของต้นไม้ ใบพืช ขั้วผลไม้เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลายหลังเก็บเกี่ยว หรือจุ่มปลายท่อพ่นลงในน้ำเพื่อผลิต PAW ความเข้มข้นสูงได้โดยตรง

- การปรับแต่งเคมีพลาสมาด้วยก๊าซผสม (Gas Admixture): นักวิจัยสามารถเติมก๊าซ O2, N2 หรือไอน้ำ (H2O) ปริมาณเล็กน้อย ($0.1 - 2\%$) ผสมลงในก๊าซหลัก (Ar หรือ He) เพื่อบังคับให้พลาสมาเจ็ทผลิตเฉพาะอนุมูล ⋅OH, O หรือ ⋅NO ตามสัดส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

## 3.4 การคายประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge) และไกลดิงอาร์ก (Gliding Arc)

สำหรับการขยายขนาดสู่ระดับไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ "อากาศปกติ" (Ambient Air) เป็นก๊าซตั้งต้นโดยไม่ต้องพึ่งพาก๊าซเฉื่อยราคาแพงและไม่ต้องการแผ่นไดอิเล็กทริกที่อาจแตกหักได้ง่าย แหล่งกำเนิดแบบโคโรนาและไกลดิงอาร์กจึงเป็นทางเลือกหลัก

### 3.4.1 การคายประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge)

เกิดจากการป้อนแรงดันไฟฟ้าสูง (DC, AC หรือ Pulsed) เข้าสู่ขั้วไฟฟ้าที่มีความไม่สมมาตรทางเรขาคณิตสูงมาก เช่น ขั้วเข็มปลายแหลมคู่กับขั้วแผ่นเรียบ (Pin-to-Plate) หรือ เส้นลวดขนาดเล็กขึงขนานกับแผ่นโลหะ/ท่อทรงกระบอก (Wire-to-Plate / Wire-to-Cylinder)

- กลไก: เนื่องจากรัศมีความโค้งที่ปลายเข็มหรือเส้นลวดมีค่าน้อยมาก สนามไฟฟ้าเฉพาะที่บริเวณปลายเข็มจึงมีความเข้มสูงมหาศาล (>30kV/cm) ทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออนและเรืองแสงพลาสมาขึ้นเฉพาะรอบๆ ปลายเข็ม ในขณะที่เมื่อห่างออกมา สนามไฟฟ้าจะลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะทาง ทำให้กระแสไอออนและอนุภาค RONS เคลื่อนที่กระจายตัว (Ion wind / Electrohydrodynamic flow) ไปยังแผ่นรองรับหรือผิวน้ำด้านล่างโดยไม่เกิดอาร์กลัดวงจร

- การประยุกต์ใช้: ระบบเข็มพลาสมาแบบอาร์เรย์ (Multi-pin Corona Array) นิยมใช้ฉายกระตุ้นเมล็ดพันธุ์บนสายพาน ใช้สร้างประจุจับฝุ่นละออง PM2.5 และกำจัดกลิ่นแอมโมเนีย/ก๊าซไข่เน่า (H2S) ในโรงเรือนปศุสัตว์ รวมถึงการคายประจุโคโรนาแบบพัลส์ในน้ำ (Pulsed Corona Discharge in Water) เพื่อสร้างคลื่นกระแทกและอนุมูล ⋅OH ย่อยสลายสารพิษตกค้างในน้ำเสีย

### 3.4.2 การคายประจุแบบไกลดิงอาร์ก (Gliding Arc Discharge - GAD)

ไกลดิงอาร์กเป็นแหล่งกำเนิดพลาสมาลูกผสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า "พลาสมาอุ่น" (Warm Plasma หรือ Transitional Plasma) ซึ่งรวมเอาข้อดีของความหนาแน่นพลังงานที่สูงมากของพลาสมาร้อน เข้ากับความสามารถในการเลือกเกิดปฏิกิริยาเคมีของพลาสมาเย็น

- โครงสร้างและกลไก: ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าโลหะ 2 ชิ้นที่ดัดโค้งถ่างออกจากกันคล้ายเขาวัว (Diverging knife-shaped electrodes) หรือเป็นแบบหมุนวนด้วยสนามแม่เหล็ก/กระแสลม (Rotating / Tornado Gliding Arc)

  - ระยะเริ่มต้น (Ignition): อาร์กไฟฟ้าจะเริ่มต้นพังทลายที่จุดแคบที่สุดด้านล่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (ระยะห่าง 1-3mm) เกิดเป็นพลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal arc) ในช่วงสั้นๆ

  - ระยะไถลและยืดตัว (Gliding & Elongation): กระแสลมความเร็วสูงที่เป่าขึ้นมาจากด้านล่างจะผลักให้ลำพลาสมาไถลตัวขึ้นไปตามรางขั้วไฟฟ้าที่ถ่างกว้างออกเรื่อยๆ ลำพลาสมาจะถูกยืดออกให้ยาวขึ้นและสัมผัสกับอากาศเย็นรอบข้าง

  - ระยะเปลี่ยนผ่านสู่พลาสมานอกสมดุล (Non-equilibrium Transition): เมื่อลำพลาสมายืดออกจนการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่าพลังงานที่แหล่งจ่ายไฟป้อนให้ได้ทัน อุณหภูมิก๊าซ (Tg) จะลดลงอย่างรวดเร็ว (เหลือประมาณ 1,000-2,500K) ในขณะที่อิเล็กตรอนยังคงมีพลังงานสูง (Te≈1-2eV) กลายเป็นพลาสมานอกสมดุลปริมาตรใหญ่ ก่อนที่สายพลาสมาจะขาดลงและเริ่มจุดอาร์กใหม่ที่คอขวดด้านล่างซ้ำไปเรื่อยๆ เป็นวัฏจักร

- การประยุกต์ใช้ที่โดดเด่น: เนื่องจากไกลดิงอาร์กมีพลังงานจำเพาะสูงและกระตุ้นการสั่นสะเทือนของโมเลกุลไนโตรเจน N2(v) ได้ดีที่สุด จึงเป็น "แชมเปี้ยนในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ" (Plasma Nitrogen Fixation) เพื่อผลิตก๊าซ NOx และน้ำปุ๋ยไนเตรต PAW ความเข้มข้นสูงในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนรูปก๊าซเรือนกระจก (CO2 splitting และ Dry reforming of methane)

### ตารางที่ 3.1: การเปรียบเทียบคุณลักษณะและการประยุกต์ใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาทั้ง 4 ชนิดหลัก

| คุณลักษณะ / พารามิเตอร์ | การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (DBD) พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (โครงร่าง คำนำ บทที่ 1 และบทที่ 2) | พลาสมาเจ็ทความดันบรรยากาศ (APPJ) พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (โครงร่าง คำนำ บทที่ 1 และบทที่ 2) | การคายประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge) พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (โครงร่าง คำนำ บทที่ 1 และบทที่ 2) | การคายประจุแบบไกลดิงอาร์ก (Gliding Arc - GAD) พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (โครงร่าง คำนำ บทที่ 1 และบทที่ 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กลไกป้องกันการเกิดอาร์ก | แผ่นฉนวนไดอิเล็กทริกกั้นขวางกระแส | แยกบริเวณสร้างพลาสมาในท่อและเป่าด้วยก๊าซเร็วสูง | ความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าที่ปลายเข็ม/เส้นลวด | กระแสลมเป่าลำพลาสมาให้ยืดตัวและเย็นตัวลง |
| ก๊าซทำงานหลัก | อากาศ, O2, N2, Ar, He | He, Ar (หรือผสม O2/N2), อากาศอัด | อากาศปกติ (หรือในน้ำโดยตรง) | อากาศปกติ, N2, CO2, CH4, ไอน้ำ |
| อุณหภูมิก๊าซรวม (Tg) | $25 - 60\text{ }^\circ\text{C}$ (เย็นมาก) | $25 - 45\text{ }^\circ\text{C}$ (เย็นมาก) | $25 - 50\text{ }^\circ\text{C}$ (เย็นมาก) | 500-2,500K (พลาสมาอุ่น ต้องระบายความร้อนก่อนสัมผัสพืช) |
| ความหนาแน่นอิเล็กตรอน (ne) | 1018-1021m-3 | 1017-1020m-3 | 1015-1019m-3 (เฉพาะรอบปลายเข็ม) | 1019-1023m-3 (สูงมาก) |
| อนุภาค RONS เด่นที่ผลิตได้ | O3 (เด่นมาก), ⋅OH, H2O2, NOx | ⋅OH, O, $^1O_2$, ⋅NO, H2O2 (ปรับตามก๊าซได้) | O3, O2⋅-, ⋅OH (เมื่อทำในน้ำ) | ⋅NO, ⋅NO2 (NOx สูงมาก), ⋅OH, H2O2 |
| ข้อดีหลัก | ขยายขนาดพื้นที่แนวราบได้กว้าง สม่ำเสมอ ทำในบรรจุภัณฑ์ปิดได้ | เข้าซอกมุมวัตถุ 3 มิติได้ดี พกพาง่าย ปลอดภัยต่อเนื้อเยื่อสด | โครงสร้างเรียบง่าย ราคาถูก ไม่มีฉนวนแตกหัก ใช้พลังงานต่ำ | อัตราการผลิต NOx และ PAW สูงที่สุด รองรับอัตราไหลก๊าซสูงมาก |
| ข้อจำกัด | ระยะห่างช่องว่างแคบ แผ่นเซรามิก/ควอตซ์อาจเสื่อมหรือแตกเมื่อร้อน | พื้นที่ลำเจ็ทแคบ (ต้องจัดเรียงเป็นหัว Jet Array) สิ้นเปลืองก๊าซเฉื่อย | ปริมาตรพลาสมาจำกัดเฉพาะปลายเข็ม ขั้วเข็มสึกกร่อนตามเวลา | อุณหภูมิสูงเกินกว่าจะฉายลงบนพืชสดโดยตรง (ใช้ผ่านการทำ PAW หรือบำบัดก๊าซ) |
| งานเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด | ฉายเมล็ดพันธุ์บนสายพาน, ฆ่าเชื้อในถุงบรรจุผักผลไม้, ผลิตโอโซนบำบัดน้ำ | ฉายขั้วผลไม้/แผลพืช, จุ่มผลิต PAW ในห้องปฏิบัติการ, ทดสอบกลไกระดับเซลล์ | บำบัดอากาศและกลิ่นในฟาร์ม, พัลส์โคโรนาในน้ำเสีย, กระตุ้นเมล็ดด้วยเข็มอาร์เรย์ | โรงงานผลิตปุ๋ยน้ำไนเตรต (PAW) ระดับไร่นา, สลาย VOCs และก๊าซเรือนกระจก |

## 3.5 เทคนิคการตรวจวัดคุณสมบัติพลาสมาเบื้องต้น (Plasma Diagnostics)

ในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หากเราบันทึกเพียงว่า "ใช้แรงดันไฟฟ้าตั้งต้นที่หน้าเครื่องจ่ายไฟ 10kV เป็นเวลา 5 นาที" งานวิจัยนั้นจะไม่สามารถทำซ้ำ (Reproduce) ในห้องปฏิบัติการอื่นได้เลย เนื่องจากระบบพลาสมาแต่ละแบบมีการสูญเสียพลังงานในวงจรและมีสภาวะการแตกตัวที่ต่างกัน ดังนั้น การตรวจวัดคุณสมบัติของพลาสมา (Plasma Diagnostics) ทั้งทางไฟฟ้าและทางแสงจึงเป็นมาตรฐานบังคับทางวิชาการ

### 3.5.1 การตรวจวัดทางไฟฟ้าและการคำนวณกำลังพลาสมา (Electrical Diagnostics & Lissajous Method)

พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดในการควบคุม "ปริมาณพลาสมา" (Plasma Dose) คือ กำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกใช้ในการคายประจุพลาสมา (Discharge Power, P) และ พลังงานจำเพาะที่ป้อนต่อหน่วยปริมาตรก๊าซหรือของเหลว (Specific Energy Input - SEI)

ในระบบพลาสมาความดันบรรยากาศ กระแสไฟฟ้าไม่ได้ไหลเป็นรูปคลื่นไซน์เรียบๆ เหมือนตัวต้านทานทั่วไป แต่จะมีลักษณะเป็นหนามแหลมสั้นๆ (Current spikes) ระดับนาโนวินาทีของสตรีมเมอร์ซ้อนทับอยู่บนกระแสเก็บประจุ การวัดจึงต้องใช้ออสซิลโลสโคปความเร็วสูง (Digital Storage Oscilloscope แบนด์วิดท์ ≥100MHz) ร่วมกับหัววัดแรงดันสูง (High-voltage Probe)

การวัดกระแสและคำนวณกำลังไฟฟ้าในระบบพลาสมา (โดยเฉพาะ DBD) ทำได้ 2 วิธีหลัก:

#### 1. วิธีวัดกระแสโดยตรง (Current Shunt / Rogowski Coil Method)

ใช้หม้อแปลงวัดกระแสความถี่สูง (Current Transformer / Pearson Coil) หรือตัวต้านทานชันต์ค่าต่ำ (Rshunt≈10-50Ω) ต่ออนุกรมกับสายกราวด์เพื่อวัดกระแส I(t) แล้วคำนวณกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อคาบเวลา (T=1/f) จากการอินทิเกรตผลคูณของแรงดันและกระแสขณะหนึ่ง:

P=1T0TV(t)⋅I(t)dt

#### 2. วิธีประจุ-แรงดัน หรือ กราฟลิสซาจูส์ของแมนลีย์ (Q-V Plot / Manley’s Lissajous Figure)

สำหรับระบบ DBD ที่มีสตรีมเมอร์เป็นหนามแหลมจำนวนมาก การอินทิเกรต V(t)⋅I(t) โดยตรงมักมีความคลาดเคลื่อนสูง นักวิจัยจึงนิยมต่อ ตัวเก็บประจุวัดค่า (Monitor Capacitor, Cm) ที่มีค่าความจุทราบแน่นอนและมากกว่าความจุของหัวพลาสมาประมาณ 100-1,000 เท่า (เช่น Cm=10-100nF) คั่นไว้ที่สายกราวด์

แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ Cm (Vm) จะแปรผันตรงกับประจุไฟฟ้าสะสม Q(t) ที่ไหลผ่านพลาสมาทั้งหมด:

Q(t)=Cm⋅Vm(t)

- เมื่อนำสัญญาณแรงดันหลักที่ป้อนให้พลาสมา V(t) เข้าแกน X และสัญญาณประจุ Q(t) เข้าแกน Y ของออสซิลโลสโคป (โหมด X-Y) จะปรากฏกราฟรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เรียกว่า "กราฟลิสซาจูส์" (Lissajous Figure)

- พื้นที่ภายในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานของกราฟลิสซาจูส์ คือพลังงานไฟฟ้า (E, หน่วยเป็นจูล J) ที่พลาสมาใช้ไปใน 1 รอบสัญญาณ เมื่อคูณด้วยความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ (f) จะได้กำลังไฟฟ้าของพลาสมา (P, หน่วยเป็นวัตต์ W) อย่างแม่นยำที่สุด:

P=fQ(V)dV=f⋅(AreaofLissajousFigure)

เมื่อทราบกำลังไฟฟ้า P (วัตต์) แล้ว เราจะสามารถคำนวณ พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Input - SEI) ซึ่งเป็นตัวแปรมาตรฐานในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต PAW หรือการบำบัดมลพิษได้ทันที:

สำหรับการบำบัดก๊าซ (หน่วยเป็น J/L):

SEIgas=P(W)×60Qgas(L/min)

สำหรับการกระตุ้นน้ำ PAW หรือบำบัดน้ำเสียแบบกะ (Batch) (หน่วยเป็น J/mL หรือ kJ/L):

SEIliquid=P(W)×t(s)Vliquid(mL)

### 3.5.2 เทคนิคสเปกโทรสโกปีการเปล่งแสงของพลาสมา (Optical Emission Spectroscopy - OES)

ในขณะที่การวัดทางไฟฟ้าบอกเราว่าเราป้อนพลังงานให้พลาสมาเท่าใด เทคนิค Optical Emission Spectroscopy (OES) คือ "ดวงตาทางวิทยาศาสตร์" ที่ช่วยให้เรามองเห็นว่าภายในพลาสมานั้นเกิดปฏิกิริยาเคมีและมีอนุมูลอิสระชนิดใดเกิดขึ้นบ้าง โดย ไม่ต้องยื่นหัววัดเข้าไปรบกวนพลาสมา (Non-intrusive diagnostic)

#### 1. หลักการทำงานของ OES

ดังที่ศึกษามาในบทที่ 2 เมื่ออิเล็กตรอนพลังงานสูงในพลาสมาชนกับอะตอมหรือโมเลกุล (A) จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในอะตอมขึ้นไปสู่สถานะกระตุ้น (A*) หลังจากนั้นภายในเวลาเพียง 10-9-10-8s อะตอมจะลดระดับพลังงานจากสถานะบน (Eu) ลงสู่สถานะล่าง (El) พร้อมกับคายโฟตอนของแสงที่มีความยาวคลื่นจำเพาะ (λ) ออกมา ตามสมการของพลังค์:

ΔE=Eu-El=hν=h⋅cλ

เนื่องจากอะตอมและโมเลกุลแต่ละชนิดมีโครงสร้างระดับพลังงานควอนตัมที่ไม่ซ้ำกันเลย ความยาวคลื่นแสง (λ) ที่เปล่งออกมาจึงเปรียบเสมือน "ลายนิ้วมือทางแสง" (Optical Fingerprint) ของอนุภาคแต่ละชนิด

ในการตรวจวัด เราจะใช้เส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ชนิดควอตซ์ที่ส่งผ่านแสงช่วง UV-Vis-NIR (200-1,000nm) ได้ดี นำไปจ่อรับแสงจากพลาสมาส่งเข้าสู่เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ (Spectrometer) ซึ่งภายในมีเกรตติงเลี้ยวเบนแสง (Diffraction Grating) ทำหน้าที่แยกแสงออกตามความยาวคลื่นและตรวจวัดความเข้มด้วยเซนเซอร์ CCD ได้ออกมาเป็นกราฟสเปกตรัมการเปล่งแสง

#### 2. เส้นสเปกตรัมสำคัญที่พบในพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

เมื่อทำการตรวจวัดพลาสมาที่คายประจุในอากาศ ไอน้ำ หรือก๊าซเฉื่อยด้วย OES เราจะสามารถระบุอนุภาคที่ว่องไวทางเคมีได้จากยอดพีค (Emission Peaks/Bands) ที่ความยาวคลื่นสำคัญดังนี้:

### ตารางที่ 3.2: เส้นสเปกตรัมและแถบการเปล่งแสงที่สำคัญในการตรวจวัดพลาสมาด้วยเทคนิค OES

| ชนิดอนุภาคที่ถูกกระตุ้น (Emitting Species) | ระบบการเปลี่ยนระดับพลังงาน (Transition System) | ช่วงความยาวคลื่นที่พบ (λ\lambdaλ, nm) | ความสำคัญและการแปลผลในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- | --- |
| อนุมูลไนตริกออกไซด์ (⋅NO-γband) | NO(A2Σ+→X2Π) | 200-280nm (ช่วง UV-C: พีคหลักที่ 226,236,247,259nm) | ยืนยันการเกิดปฏิกิริยาตรึงไนโตรเจนสร้างก๊าซ ⋅NO และการปล่อยรังสี UV-C ที่ช่วยทำลาย DNA ของเชื้อโรค |
| อนุมูลไฮดรอกซิล (⋅OHband) | OH(A2Σ+→X2Π) | 306-310nm (พีคเด่นชัดที่สุดที่ 309nm) | ดัชนีชี้วัดสำคัญที่สุดของการแตกตัวของไอน้ำ/ผิวน้ำเพื่อสร้างตัวออกซิไดซ์ ⋅OH และตั้งต้นการผลิต H2O2 ใน PAW และ AOPs |
| โมเลกุลไนโตรเจนเป็นกลาง (N2SecondPositiveSystem-SPS) | N2(C3Πu→B3Πg) | 315-405nm (พีคหลักที่ 337.1nm, 357.7nm, 380.5nm) | แถบสเปกตรัมที่เด่นชัดที่สุดในพลาสมาอากาศ ใช้คำนวณอุณหภูมิการหมุนและการสั่นสะเทือนของก๊าซ (Trot,Tvib) |
| ไอออนบวกของโมเลกุลไนโตรเจน (N2+FirstNegativeSystem-FNS) | N2+(B2Σu+→X2Σg+) | 390-430nm (พีคหลักที่ 391.4nm และ 427.8nm) | ต้องใช้อิเล็กตรอนพลังงานสูงมาก (>18.7eV) ในการกระตุ้น อัตราส่วนความเข้มพีค I391.4/I337.1 จึงใช้บอกความเข้มสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิอิเล็กตรอน (Te) ได้ |
| อะตอมไฮโดรเจน (Hα,HβBalmerlines) | H(n=3→2) และ H(n=4→2) | 656.3nm (Hα) และ 486.1nm (Hβ) | ยืนยันการแตกตัวของโมเลกุลน้ำ (H2O) หรือก๊าซไฮโดรคาร์บอน และความกว้างครึ่งพีค (Stark broadening) ของ Hβ ใช้คำนวณความหนาแน่นอิเล็กตรอน (ne) ได้อย่างแม่นยำ |
| อะตอมอาร์กอน (ArIlines) | Ar(4p→4s) | 696.5-842.5nm (เด่นที่ 750.4,763.5,811.5nm) | พบเมื่อใช้ก๊าซอาร์กอนในพลาสมาเจ็ท (APPJ) บ่งชี้การเกิดอะตอมอาร์กอนสถานะกึ่งเสถียร (Ar*) ที่ช่วยถ่ายเทพลังงานสร้าง RONS |
| อะตอมออกซิเจน (OItripletlines) | O(3p5P→3s5S) และ O(3p3P→3s3S) | 777.4nm และ 844.6nm (ช่วง NIR) | ยืนยันการแตกตัวของก๊าซ O2 เป็นอะตอมออกซิเจน (O) ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการกัดกร่อนชั้นขี้ผึ้งบนเปลือกเมล็ดและการสร้างโอโซน (O3) |

#### 3. การประเมินอุณหภูมิพลาสมาจากสเปกตรัม OES

นอกจากการระบุชนิดอนุภาคแล้ว OES ยังใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของพลาสมาโดยไม่ต้องสัมผัส:

- การวัดอุณหภูมิก๊าซ (Tg) จากอุณหภูมิการหมุน (Trot): เนื่องจากพลังงานระดับการหมุนของโมเลกุลก๊าซ (Rotational states) สมดุลกับการชนกันของโมเลกุลก๊าซอย่างรวดเร็วที่ความดันบรรยากาศ ค่าอุณหภูมิการหมุน (Trot) ที่คำนวณได้จากการจำลองรูปร่างแถบสเปกตรัมของ N2(C-B) ที่ 337.1nm หรือแถบ ⋅OH(A-X) ที่ 309nm (ด้วยซอฟต์แวร์เช่น Specair หรือ MassiveOES) จึงมีค่าเท่ากับ อุณหภูมิก๊าซจริง (Tg) ช่วยให้นักวิจัยยืนยันได้ว่าพลาสมาที่ใช้มีความปลอดภัยต่อเมล็ดพันธุ์และเนื้อเยื่อพืช ($T_{rot} \approx T_g < 45\text{ }^\circ\text{C}$)

- การวัดอุณหภูมิการสั่นสะเทือน (Tvib): คำนวณจากอัตราส่วนความเข้มของแถบการสั่นสะเทือนย่อยของก๊าซไนโตรเจน (Boltzmann plot) ค่า Tvib ที่สูง (มักอยู่ที่ 2,000-4,000K) บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นพันธะ N2 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรึงไนโตรเจนเป็นปุ๋ยน้ำ PAW

## สรุปท้ายบทที่ 3

การนำเทคโนโลยีพลาสมาไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องเลือกแหล่งกำเนิดพลาสมาให้สอดคล้องกับลักษณะของเป้าหมาย โดย DBD เหมาะสำหรับการฉายพื้นผิวแนวราบและในบรรจุภัณฑ์, APPJ เหมาะสำหรับการฉายเฉพาะจุดบนวัตถุสามมิติและเนื้อเยื่อสด, Corona Discharge เหมาะสำหรับระบบบำบัดอากาศและน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องการความเรียบง่าย, และ Gliding Arc เหมาะสำหรับการตรึงไนโตรเจนผลิตปุ๋ยน้ำ PAW และการสลายก๊าซมลพิษที่ต้องการความหนาแน่นพลังงานสูง ทั้งนี้ การตรวจวัดกำลังไฟฟ้าด้วยกราฟลิสซาจูส์เพื่อระบุค่าพลังงานจำเพาะ (SEI) ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อนุภาค RONS และอุณหภูมิด้วยเทคนิค OES คือหัวใจสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงพารามิเตอร์ทางฟิสิกส์เข้ากับผลลัพธ์ทางชีวภาพและเคมีที่จะกล่าวถึงในส่วนที่ 2 (พลาสมาเพื่อการเกษตรสมัยใหม่) ต่อไป

## คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3 (Review Questions)

- จงอธิบายว่าปรากฏการณ์ "Glow-to-Arc Transition" คืออะไร? และเหตุใดจึงต้องป้องกันไม่ให้เกิดปรากฏการณ์นี้ในการฉายพลาสมาลงบนเมล็ดพันธุ์หรือเนื้อเยื่อพืช?

- แผ่นวัสดุไดอิเล็กทริก (Dielectric Barrier) ในระบบ DBD ทำหน้าที่อะไรในทางไฟฟ้า? และเหตุใดระบบ DBD จึงไม่สามารถทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC) แบบต่อเนื่องได้?

- หากต้องการออกแบบระบบพลาสมาในระดับฟาร์มเพื่อผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) ที่มีปริมาณไนเตรต (NO3-) เข้มข้นสูงสำหรับใช้เป็นปุ๋ยน้ำโดยใช้อากาศปกติเป็นก๊าซตั้งต้น ควรเลือกใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาชนิดใด เพราะเหตุใด?

- จงอธิบายวิธีการใช้ตัวเก็บประจุวัดค่า (Cm) เพื่อสร้างกราฟลิสซาจูส์ (Lissajous Figure) และหากระบบพลาสมาใช้กำลังไฟฟ้า P=60W ในการกระตุ้นน้ำปริมาตร 500mL เป็นเวลา 10 นาที จงคำนวณหาค่าพลังงานจำเพาะ (SEI) ในหน่วย J/mL และ kJ/L

- ในการตรวจวัดพลาสมาด้วยเทคนิค OES หากพบพีคสเปกตรัมที่ความยาวคลื่น 309nm และ 777.4nm มีความเข้มสูงมาก สเปกตรัมทั้งสองนี้บ่งชี้ถึงการเกิดอนุภาคชนิดใด? และอนุภาคเหล่านั้นมีบทบาทอย่างไรในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืช?