# โครงร่างหนังสือ: พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

# ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือ (Book Overview)

- ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม: จากทฤษฎีสู่นวัตกรรมความยั่งยืน

- ชื่อหนังสือ (ภาษาอังกฤษ): Plasma Physics for Agriculture and Environment: From Theory to Sustainable Innovation

- กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก (สาขาฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), นักวิจัย, และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (AgriTech) และเทคโนโลยีสะอาด (CleanTech)

# โครงสร้างสารบัญและเนื้อหา (Table of Contents)

## ส่วนที่ 1: พื้นฐานพลาสมาฟิสิกส์และแหล่งกำเนิด (Fundamentals & Plasma Sources)

ปูพื้นฐานให้ผู้อ่านที่อาจไม่ได้จบทางด้านฟิสิกส์โดยตรงเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเกิดพลาสมา

- บทที่ 1: บทนำสู่สถานะที่สี่ของสสาร (Introduction to the Fourth State of Matter)

  - นิยามและคุณสมบัติพื้นฐานของพลาสมา (อุณหภูมิ, ความหนาแน่น, ความเป็นกลางทางไฟฟ้า, Debye Length)

  - การจำแนกประเภทพลาสมา: พลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) และพลาสมาไม่สมดุลความร้อนหรือพลาสมาเย็น (Non-thermal / Cold Atmospheric Plasma - CAP)

  - ทำไมต้องใช้พลาสมาในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม?

- บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry)

  - กลไกการแตกตัวเป็นไอออน (Ionization), การกระตุ้น (Excitation), และการรวมตัวใหม่ (Recombination)

  - การเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS)

  - อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับของเหลวและพื้นผิวชีวภาพ

- บทที่ 3: แหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัด (Plasma Sources & Diagnostics)

  - การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (Dielectric Barrier Discharge - DBD)

  - พลาสมาเจ็ทที่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure Plasma Jet - APPJ)

  - การคายประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge) และไกลดิงอาร์ก (Gliding Arc)

  - เทคนิคการตรวจวัดคุณสมบัติพลาสมาเบื้องต้น (Optical Emission Spectroscopy - OES, การวัดทางไฟฟ้า)

## ส่วนที่ 2: พลาสมาเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ (Plasma Agriculture)

เจาะลึกการนำพลาสมาเย็นมาใช้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในห่วงโซ่อาหารและการเกษตร

- บทที่ 4: การกระตุ้นเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช (Seed Treatment & Plant Growth)

  - การปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของเปลือกเมล็ด (เพิ่มความชอบน้ำ - Hydrophilicity)

  - การทำลายระยะพักตัวและการเร่งอัตราการงอกด้วย RONS

  - การกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชและความทนทานต่อสภาวะเครียด (ภัยแล้ง, ดินเค็ม)

- บทที่ 5: น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา: ปุ๋ยน้ำและสารอารักขาพืชยุคใหม่ (Plasma-Activated Water - PAW)

  - กลไกการสร้าง PAW และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (ค่า pH, ORP, ไนเตรต, ไนไตรต์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)

  - การใช้ PAW ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน (การตรึงไนโตรเจนจากอากาศด้วยพลาสมา)

  - บทบาทของ PAW ในการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

- บทที่ 6: การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและความปลอดภัยทางอาหาร (Post-Harvest & Food Safety)

  - การยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสบนพื้นผิวผลิตผลทางการเกษตร

  - การสลายสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins) เช่น อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)

  - การสลายสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง (Pesticide Degradation) บนผักและผลไม้

  - การยืดอายุการเก็บรักษาโดยไม่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการ

## ส่วนที่ 3: พลาสมาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (Plasma for Environmental Remediation)

การประยุกต์ใช้ทั้งพลาสมาเย็นและพลาสมาร้อนในการแก้ไขปัญหามลพิษครบวงจร

- บทที่ 7: การควบคุมมลพิษทางอากาศและการดักจับคาร์บอน (Air Pollution Control & Carbon Capture)

  - การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และกลิ่นไม่พึงประสงค์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

  - การลดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และซัลเฟอร์ (SOx)

  - การเปลี่ยนรูปก๊าซเรือนกระจก (CO2 และ CH4) ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มด้วยพลาสมาควบคู่ตัวเร่งปฏิกิริยา (Plasma Catalysis)

- บทที่ 8: การบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีพลาสมา (Wastewater Treatment)

  - กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงด้วยพลาสมา (Plasma-based Advanced Oxidation Processes - AOPs)

  - การย่อยสลายสีย้อมอุตสาหกรรม ยาปฏิชีวนะตกค้าง และสารเคมีอันตรายที่ย่อยสลายยาก (เช่น PFAS)

  - การฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติหรือนำกลับมาใช้ใหม่

- บทที่ 9: การฟื้นฟูดินและการจัดการขยะอันตราย (Soil Remediation & Waste Management)

  - การบำบัดดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์อันตรายและโลหะหนักด้วยพลาสมา

  - เทคโนโลยีพลาสมาความร้อนสูง (Thermal Plasma Gasification / Vitrification) สำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy)

## ส่วนที่ 4: การขยายขนาด เศรษฐศาสตร์ และทิศทางในอนาคต (Scaling Up & Future Perspectives)

เชื่อมต่อองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม

- บทที่ 10: การออกแบบระบบ การใช้พลังงาน และความปลอดภัย (System Design, Energy Efficiency & Safety)

  - ความท้าทายในการขยายขนาดจากระดับห้องปฏิบัติการ (Lab-scale) สู่ระดับใช้งานจริงในไร่นาและโรงงาน (Pilot/Industrial-scale)

  - การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Yield) และการบูรณาการร่วมกับพลังงานหมุนเวียน (เช่น โซลาร์เซลล์)

  - มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า โอโซน และผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน

- บทที่ 11: บทสรุปและอนาคตของเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อความยั่งยืน (Future Outlook & Sustainability)

  - บทบาทของพลาสมาต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเกษตรกรรมปลอดคาร์บอน (Net-Zero Agriculture)

  - การบูรณาการพลาสมาเข้ากับเทคโนโลยี AI และ IoT ในระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

## ส่วนประกอบเพิ่มเติมท้ายเล่ม (Appendices)

- ภาคผนวก ก: ตารางปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญในพลาสมาความดันบรรยากาศและค่าครึ่งชีวิตของอนุภาค RONS

- ภาคผนวก ข: ตัวอย่างการคำนวณพลังงานจำเพาะ (Specific Energy Input - SEI) และอัตราการสลายมลพิษ

- อภิธานศัพท์ (Glossary): คำศัพท์เทคนิคทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาสำหรับผู้อ่านข้ามสายงาน

# คำนำ (Preface)

ในศตวรรษที่ 21 โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก นั่นคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การเกษตรแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาสารเคมีสังเคราะห์ทั้งปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมหาศาล แม้จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ในระยะสั้น แต่กลับทิ้งรอยเท้าทางนิเวศวิทยา (Ecological Footprint) อันหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมโทรมของโครงสร้างดินและจุลินทรีย์ท้องถิ่น การปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในห่วงโซ่อาหารและแหล่งน้ำ ตลอดจนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองก็กำลังสร้างมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และขยะอันตรายที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ

ท่ามกลางวิกฤตการณ์เหล่านี้ การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary Integration) ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการแสวงหาทางออกใหม่ที่ยั่งยืน "เทคโนโลยีพลาสมา" (Plasma Technology) ซึ่งเดิมทีเป็นศาสตร์ทางฟิสิกส์ขั้นสูงที่ถูกจำกัดอยู่ในวงการดาราศาสตร์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาความดันบรรยากาศอุณหภูมิต่ำ หรือพลาสมาเย็น (Cold Atmospheric Plasma - CAP) ที่สามารถทำงานได้ในสภาวะแวดล้อมปกติโดยไม่ต้องใช้ระบบสุญญากาศที่ซับซ้อนและสิ้นเปลืองพลังงาน

ความก้าวหน้าดังกล่าวได้เปิดพรมแดนใหม่ที่เรียกว่า "พลาสมาเพื่อการเกษตร" (Plasma Agriculture) และ "พลาสมาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม" (Environmental Plasma Technology) โดยอาศัยกลไกอันเป็นเอกลักษณ์ของพลาสมาในการผลิตอนุภาคที่มีความว่องไวทางเคมีสูง โดยเฉพาะอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และรังสียูวี โดยใช้เพียงอากาศ น้ำ และพลังงานไฟฟ้าเป็นวัตถุดิบตั้งต้น เทคโนโลยีนี้จึงเปรียบเสมือน "โรงงานเคมีสีเขียวขนาดจิ๋ว" ที่สามารถกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์ ตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นปุ๋ยน้ำ (Plasma-Activated Water - PAW) ยับยั้งเชื้อก่อโรคพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนย่อยสลายสารพิษตกค้างและมลพิษในน้ำ ดิน และอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง

หนังสือ "พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม: จากทฤษฎีสู่นวัตกรรมความยั่งยืน" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ระหว่างนักฟิสิกส์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักจุลชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื้อหาภายในเล่มได้รับการออกแบบให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทางฟิสิกส์ของสถานะพลาสมาและเคมีของการคายประจุในก๊าซด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายฟิสิกส์โดยตรง ไปจนถึงการเจาะลึกกลไกระดับเซลล์และโมเลกุลในการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมครบวงจร และการออกแบบขยายขนาดระบบสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (AgriTech) และเทคโนโลยีสะอาด (CleanTech) ในการใช้เป็นตำราเรียน เอกสารอ้างอิง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมพลาสมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

# บทที่ 1: บทนำสู่สถานะที่สี่ของสสาร (Introduction to the Fourth State of Matter)

# วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายนิยาม โครงสร้าง และกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสารสู่สถานะพลาสมาได้

- วิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของพลาสมา ได้แก่ อุณหภูมิ ความหนาแน่น ความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม (Quasi-neutrality) และความยาวเดอบาย (Debye Length) ได้

- จำแนกและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) และพลาสมาไม่สมดุลความร้อนหรือพลาสมาเย็น (Non-thermal / Cold Atmospheric Plasma) ได้อย่างชัดเจน

- อธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และข้อได้เปรียบเชิงนิเวศวิทยาของการนำเทคโนโลยีพลาสมามาประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้

# 1.1 สถานะที่สี่ของสสาร: จากของแข็งสู่พลาสมา

ในชีวิตประจำวัน เราคุ้นเคยกับสสารใน 3 สถานะพื้นฐาน ได้แก่ ของแข็ง (Solid) ของเหลว (Liquid) และก๊าซ (Gas) การเปลี่ยนสถานะของสสารเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานความร้อน (Thermal Energy) ที่สสารได้รับ ซึ่งส่งผลต่อพลังงานจลน์ของอะตอมหรือโมเลกุลและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน:

- ของแข็ง (Solid): อะตอมหรือโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะที่แข็งแรงและจัดเรียงตัวเป็นระเบียบ มีการสั่นสะเทือนอยู่กับที่

- ของเหลว (Liquid): เมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น พลังงานจลน์จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวบางส่วน ทำให้โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ไหลไปมาได้แต่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกัน

- ก๊าซ (Gas): เมื่อได้รับพลังงานความร้อนสูงขึ้นจนเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลได้ทั้งหมด อะตอมหรือโมเลกุลจะหลุดเป็นอิสระและเคลื่อนที่ฟุ้งกระจายไปทั่วภาชนะด้วยความเร็วสูง

อย่างไรก็ตาม หากเรายังคงให้พลังงานแก่ก๊าซอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในรูปของพลังงานความร้อนที่สูงมาก หรือการให้พลังงานผ่านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง อะตอมหรือโมเลกุลของก๊าซจะเกิดการชนกันอย่างรุนแรงจนอิเล็กตรอนวงนอกสุดได้รับพลังงานมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยว (Ionization Energy) และหลุดออกจากอะตอม กระบวนการนี้เรียกว่า "การแตกตัวเป็นไอออน" (Ionization) ส่งผลให้ก๊าซซึ่งเดิมเป็นกลางทางไฟฟ้าและเป็นฉนวน เปลี่ยนสภาพกลายเป็นกลุ่มก๊าซที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและอนุภาคที่เป็นกลางผสมปนกัน และมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ สถานะใหม่นี้ถูกเรียกว่า "พลาสมา" (Plasma) หรือ สถานะที่สี่ของสสาร (The Fourth State of Matter)

คำว่า "พลาสมา" ถูกนำมาใช้ในทางฟิสิกส์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1928 โดย เออร์วิง แลงเมียร์ (Irving Langmuir) นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเจ้าของรางวัลโนเบล โดยเขาพบว่าลักษณะการแกว่งกวัดและพฤติกรรมรวมหมู่ของกลุ่มก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนในหลอดคายประจุ มีความคล้ายคลึงกับน้ำเลือด (Blood Plasma) ที่ทำหน้าที่พยุงและลำเลียงเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในร่างกายมนุษย์

แม้ว่าบนผิวโลกเราจะพบพลาสมาตามธรรมชาติได้ในบางปรากฏการณ์ เช่น ฟ้าผ่า (Lightning) และแสงเหนือ-แสงใต้ (Aurora) หรือพลาสมาที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หลอดไฟนีออน หลอดฟลูออเรสเซนต์ และการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า แต่ในระดับเอกภพแล้ว พลาสมาไม่ได้เป็นสิ่งที่หายากเลย ในทางตรงกันข้าม สสารที่มองเห็นได้ในเอกภพมากกว่า 99% อยู่ในสถานะพลาสมา ไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ทุกดวง เนบิวลา และสสารระหว่างดวงดาว ล้วนแล้วแต่เป็นพลาสมาทั้งสิ้น

## องค์ประกอบของพลาสมา (Plasma Cocktail)

เมื่อก๊าซเปลี่ยนสถานะเป็นพลาสมา (โดยเฉพาะพลาสมาที่เกิดจากการคายประจุในอากาศหรือก๊าซผสมที่ความดันบรรยากาศ) ภายในพลาสมาจะไม่ได้มีเพียงแค่อิเล็กตรอนและไอออนเท่านั้น แต่เปรียบเสมือน "ค็อกเทลทางฟิสิกส์และเคมี" ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้:

- อิเล็กตรอนอิสระ (Free Electrons, e⁻): มีมวลน้อยมาก เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และเป็นตัวรับพลังงานหลักจากสนามไฟฟ้าภายนอกเพื่อถ่ายทอดให้แก่อนุภาคอื่นผ่านการชน

- ไอออนบวกและไอออนลบ (Positive and Negative Ions): อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอน (เช่น N₂⁺, O₂⁺, Ar⁺) หรือรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา (เช่น O₂⁻, O⁻)

- อะตอมและโมเลกุลในสถานะกระตุ้น (Excited Atoms/Molecules and Metastables): อนุภาคที่ได้รับพลังงานจากการชนแต่อิเล็กตรอนยังไม่หลุดออกไป มีพลังงานสะสมในตัวสูงและพร้อมจะเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือคายพลังงานออกมาในรูปของแสง

- อนุมูลอิสระและสารว่องไวทางเคมี (Reactive Species / Free Radicals): เกิดจากการแตกพันธะเคมีของก๊าซและไอน้ำ เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล (•OH), อะตอมออกซิเจน (O), โอโซน (O₃), ไนตริกออกไซด์ (•NO), และไนโตรเจนไดออกไซด์ (•NO₂)

- โฟตอนและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Photons / UV-Vis Radiation): แสงในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ไปจนถึงแสงที่มองเห็นได้ (Visible Light) และรังสีอินฟราเรด ซึ่งเกิดจากการที่อิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นลดระดับพลังงานกลับสู่สถานะพื้น (De-excitation)

- สนามไฟฟ้าเฉพาะที่และคลื่นกระแทก (Local Electric Fields & Shockwaves): เกิดจากการเคลื่อนที่และการแยกตัวของประจุในระดับจุลภาค

# 1.2 นิยามและคุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของพลาสมา

ไม่ใช่ว่าก๊าซทุกชนิดที่มีไอออนปนอยู่จะถูกเรียกว่า "พลาสมา" ได้ทั้งหมด ในทางฟิสิกส์ ก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนจะถูกนิยามว่าเป็นพลาสมาอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขพื้นฐานสำคัญดังต่อไปนี้:

## 1.2.1 ความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม (Quasi-neutrality)

แม้ว่าพลาสมาจะประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า (อิเล็กตรอนที่มีประจุลบ และไอออนที่มีประจุบวก) แต่เมื่อพิจารณาในปริมาตรที่ใหญ่เพียงพอ จำนวนความหนาแน่นของประจุลบและประจุบวกจะสมดุลกันพอดี ทำให้พลาสมาแสดงสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้าในภาพรวม เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า:

nₑ ≈ nᵢ = n (สำหรับก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนบวกประจุเดี่ยว)

โดยที่:

- nₑ คือ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน (จำนวนอิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์เมตร, m⁻³)

- nᵢ คือ ความหนาแน่นของไอออนบวก (จำนวนไอออนต่อลูกบาศก์เมตร, m⁻³)

- n เรียกว่า ความหนาแน่นของพลาสมา (Plasma Density)

คำว่า "Quasi-neutral" (กึ่งเป็นกลาง) หมายความว่า พลาสมามีความเป็นกลางในภาพรวม (Macroscopic scale) แต่ในระดับจุลภาค (Microscopic scale) ยังคงมีแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุได้

## 1.2.2 การกำบังเดอบายและความยาวเดอบาย (Debye Shielding & Debye Length)

หากเรานำขั้วไฟฟ้าหรืออนุภาคทดสอบที่มีประจุบวกจุ่มลงไปในพลาสมา พลาสมาจะตอบสนองทันทีโดยการดึงดูดอิเล็กตรอน (ประจุลบ) ให้เข้ามาล้อมรอบประจุบวกนั้น และผลักไอออนบวกให้ถอยห่างออกไป เกิดเป็น "กลุ่มหมอกของประจุตรงข้าม" ที่ช่วยบดบังหรือหักล้างสนามไฟฟ้าของประจุทดสอบนั้นไม่ให้ส่งผลกระทบไปไกลถึงพลาสมาส่วนอื่นๆ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การกำบังเดอบาย (Debye Shielding)

ระยะทางลักษณะเฉพาะที่กลุ่มหมอกประจุสามารถบดบังศักย์ไฟฟ้าของประจุรบกวนจนลดลงเหลือประมาณ 1/e (หรือประมาณ 37% ของค่าเดิม) เรียกว่า ความยาวเดอบาย (Debye Length, λ_D) ซึ่งคำนวณได้จากสมการ:

λ_D = √( (ε₀ · k_B · Tₑ) / (nₑ · e²) )

โดยที่:

- ε₀ คือ ค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าในสุญญากาศ (8.854 × 10⁻¹² F/m)

- k_B คือ ค่าคงที่โบลต์ซมันน์ (1.38 × 10⁻²³ J/K)

- Tₑ คือ อุณหภูมิของอิเล็กตรอน (เคลวิน, K)

- nₑ คือ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน (m⁻³)

- e คือ ประจุของอิเล็กตรอน (1.602 × 10⁻¹⁹ C)

เงื่อนไขการเป็นพลาสมา: ระบบก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนจะมีพฤติกรรมเป็นพลาสมาได้ก็ต่อเมื่อ ขนาดทางกายภาพของระบบพลาสมา (L) จะต้องมีขนาดใหญ่มากกว่าความยาวเดอบายอย่างมาก (L >> λ_D) เพื่อให้พลาสมาสามารถรักษาสภาพความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม (Quasi-neutrality) ไว้ได้

## 1.2.3 พฤติกรรมรวมหมู่และความถี่พลาสมา (Collective Behavior & Plasma Frequency)

ในก๊าซธรรมดา โมเลกุลจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและมีปฏิสัมพันธ์กันเฉพาะเมื่อเกิดการชนกันโดยตรงระยะสั้น (Short-range collisions) เท่านั้น แต่ในพลาสมา เนื่องจากอนุภาคมีประจุไฟฟ้า ซึ่งแรงคูลอมบ์ (Coulomb force) และแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงที่ส่งผลในระยะไกล (Long-range forces) การเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุเพียงกลุ่มเดียวจะสร้างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไปกระทำต่ออนุภาคอื่นๆ ที่อยู่ห่างออกไป ทำให้พลาสมาแสดง พฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior) คล้ายกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

เมื่อกลุ่มอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นให้เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุล แรงดึงดูดทางไฟฟ้าจากไอออนบวกจะดึงอิเล็กตรอนกลับเข้ามา ทำให้เกิดการแกว่งกวัดของกลุ่มอิเล็กตรอนไปมาด้วยความถี่ธรรมชาติที่เรียกว่า ความถี่พลาสมาของอิเล็กตรอน (Electron Plasma Frequency, ω_pe)

## 1.2.4 ระดับการแตกตัวเป็นไอออน (Degree of Ionization)

ระดับการแตกตัวเป็นไอออน (α) คือ สัดส่วนของจำนวนอะตอมก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนเทียบกับจำนวนอะตอมและโมเลกุลทั้งหมดในระบบ:

α = nᵢ / (nᵢ + n_n)

โดยที่ n_n คือ ความหนาแน่นของอนุภาคที่เป็นกลาง (Neutral density)

- พลาสมาที่แตกตัวเป็นไอออนโดยสมบูรณ์ (Fully Ionized Plasma): มีค่า α เข้าใกล้ 1 (หรือ 100%) เช่น พลาสมาในแกนกลางดวงอาทิตย์หรือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งไม่มีอะตอมที่เป็นกลางหลงเหลืออยู่เลย

- พลาสมาที่แตกตัวเป็นไอออนบางส่วน (Partially / Weakly Ionized Plasma): มีค่า α ต่ำมาก เช่น อยู่ในช่วง 10⁻⁷ ถึง 10⁻⁴ (มีไอออนเพียง 1 ตัวในทุกๆ ล้านหรือสิบล้านโมเลกุลของก๊าซปกติ) พลาสมาเย็นที่ใช้ในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมจัดอยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งการที่มีโมเลกุลก๊าซที่เป็นกลางอยู่เป็นจำนวนมากนี่เองที่ทำให้ก๊าซโดยรวมยังคงมีอุณหภูมิต่ำ ในขณะเดียวกันก็มีอิเล็กตรอนพลังงานสูงเพียงพอที่จะสร้างปฏิกิริยาเคมีได้

## 1.2.5 อุณหภูมิในพลาสมาและหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ (Temperature & Electron-Volt)

ในพลาสมา อนุภาคแต่ละชนิดอาจมีพลังงานจลน์เฉลี่ยไม่เท่ากัน เนื่องจากอิเล็กตรอนมีมวลเบากว่าไอออนและอะตอมของก๊าซนับพันถึงนับหมื่นเท่า (เช่น มวลของโปรตอนมากกว่ามวลของอิเล็กตรอนประมาณ 1,836 เท่า) เมื่อสนามไฟฟ้าเร่งประจุ อิเล็กตรอนจะรับพลังงานได้อย่างรวดเร็วและมีความเร็วสูงมาก ในขณะที่ไอออนและก๊าซที่เป็นกลางเคลื่อนที่ได้ช้ากว่ามาก ดังนั้น เราจึงต้องแยกพิจารณาอุณหภูมิออกเป็น:

- อุณหภูมิอิเล็กตรอน (Electron Temperature, Tₑ)

- อุณหภูมิไอออน (Ion Temperature, Tᵢ)

- อุณหภูมิก๊าซที่เป็นกลาง (Neutral Gas Temperature, T_g)

ในทางพลาสมาฟิสิกส์ เนื่องจาก Tₑ มีค่าสูงมาก (หลายหมื่นเคลวิน) นักฟิสิกส์จึงนิยมวัดอุณหภูมิของอิเล็กตรอนในหน่วยของพลังงาน คือ อิเล็กตรอนโวลต์ (Electron-Volt, eV) โดยเทียบผ่านค่าคงที่โบลต์ซมันน์ (k_B):

พลังงาน 1 eV มีค่าเทียบเท่ากับอุณหภูมิประมาณ 11,600 เคลวิน (K)

ดังนั้น เมื่อเรากล่าวว่า พลาสมาเย็นมีอุณหภูมิอิเล็กตรอน Tₑ = 2 eV นั่นหมายความว่าเฉพาะตัวอิเล็กตรอนเองมีพลังงานจลน์เทียบเท่ากับอุณหภูมิสูงถึง 23,200 K แต่เนื่องจากจำนวนอิเล็กตรอนมีน้อยมากเมื่อเทียบกับโมเลกุลอากาศ และมวลของอิเล็กตรอนเบามาก (เปรียบเหมือนลูกปิงปองที่วิ่งไปชนลูกโบว์ลิ่ง) อิเล็กตรอนจึงถ่ายเทพลังงานความร้อนให้โมเลกุลก๊าซได้น้อยมาก ทำให้อุณหภูมิก๊าซรวม (T_g) ที่เราสัมผัสได้ยังคงอยู่ที่ระดับอุณหภูมิห้อง (ประมาณ 300 K หรือ 25–40 °C)

# 1.3 การจำแนกประเภทพลาสมา: พลาสมาร้อน และ พลาสมาเย็น

หากใช้ความสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic Equilibrium) และความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของอนุภาคในพลาสมาเป็นเกณฑ์ เราสามารถจำแนกพลาสมาที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่:

## 1. พลาสมาสมดุลความร้อน หรือ พลาสมาร้อน (Thermal / Equilibrium Plasma)

เป็นพลาสมาที่อยู่ในสภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่ (Local Thermodynamic Equilibrium - LTE) มักเกิดขึ้นที่ความดันสูงหรือใช้กระแสไฟฟ้าสูงมาก จนทำให้อิเล็กตรอนและอนุภาคหนัก (ไอออนและโมเลกุลก๊าซ) ชนกันด้วยความถี่สูงมากและถ่ายเทพลังงานความร้อนให้แก่กันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้อุณหภูมิของทุกอนุภาคมีค่าใกล้เคียงกันและสูงมาก:

Tₑ ≈ Tᵢ ≈ T_g (อยู่ในช่วง 5,000 – 50,000 K)

- ลักษณะเด่น: มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงมาก (10²¹ – 10²⁶ m⁻³) ให้ความร้อนสูงมหาศาลจนสามารถหลอมละลายหรือทำให้วัสดุทุกชนิดระเหยกลายเป็นไอหรือแตกตัวเป็นอะตอมได้ทันที

- ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้: คบเพลิงพลาสมา (Plasma Torch), การเชื่อมและตัดโลหะ (Plasma Arc Welding/Cutting) ในทางสิ่งแวดล้อมใช้ในเทคโนโลยี Thermal Plasma Gasification และ Vitrification สำหรับกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ขยะพิษอุตสาหกรรม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และกากกัมมันตรังสี โดยเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นก๊าซสังเคราะห์ (Syngas) เพื่อผลิตพลังงาน และหลอมละลายโลหะหนักให้กลายเป็นก้อนแก้วเฉื่อย (Vitreous Slag) ที่ไม่ชะล้างลงสู่สิ่งแวดล้อม

## 2. พลาสมาไม่สมดุลความร้อน หรือ พลาสมาเย็น (Non-thermal / Cold Plasma)

เป็นพลาสมาที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ (Non-Local Thermodynamic Equilibrium - Non-LTE) โดยพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปจะถูกถ่ายเทให้กับอิเล็กตรอนเป็นหลัก ทำให้อิเล็กตรอนมีอุณหภูมิสูงมาก ในขณะที่ไอออนและโมเลกุลของก๊าซยังคงมีอุณหภูมิต่ำใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง:

Tₑ >> Tᵢ ≈ T_g (โดยที่ Tₑ ≈ 10,000 – 100,000 K หรือ 1 – 10 eV แต่ T_g ≈ 300 – 350 K หรือ 25 – 75 °C)

ในอดีต การสร้างพลาสมาเย็นจำเป็นต้องทำในถังสุญญากาศความดันต่ำ (Low-pressure Plasma) เพื่อลดโอกาสการชนกันระหว่างอิเล็กตรอนกับก๊าซ แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบแหล่งจ่ายไฟความถี่สูง พัลส์สั้น (Nanosecond/Microsecond Pulsed Power) และการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบพิเศษ เช่น การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (DBD) และพลาสมาเจ็ท (APPJ) ทำให้เราสามารถสร้างพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศปกติได้ ซึ่งเรียกว่า "พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ" (Cold Atmospheric Plasma - CAP)

- ลักษณะเด่น: ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากความร้อน (Non-thermal damage) ต่อวัสดุที่บอบบางหรือสิ่งมีชีวิต แต่อิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงระดับ 1–10 eV มีพลังงานมากพอที่จะทำลายพันธะเคมีของโมเลกุลก๊าซออกซิเจน (O₂, พลังงานพันธะ 5.15 eV) ไนโตรเจน (N₂, พลังงานพันธะ 9.79 eV) และไอน้ำ (H₂O) เพื่อสร้างอนุมูลอิสระ RONS ความเข้มข้นสูงได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน

- ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้: การฉายพลาสมาลงบนเมล็ดพันธุ์พืชโดยไม่ทำให้เมล็ดสุกหรือตาย การฉายพลาสมาลงบนผิวผักผลไม้สดเพื่อฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย การผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) การบำบัดน้ำเสียและอากาศเสีย รวมถึงการใช้พลาสมาทางการแพทย์เพื่อสมานแผลเรื้อรัง

## ตารางที่ 1.1: การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างพลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) และพลาสมาไม่สมดุลความร้อน (Non-thermal / Cold Plasma)

| คุณสมบัติ / พารามิเตอร์ | พลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) | พลาสมาไม่สมดุลความร้อน / พลาสมาเย็น (Non-thermal / Cold Plasma) |
| --- | --- | --- |
| สถานะทางอุณหพลศาสตร์ | สมดุลเฉพาะที่ (LTE: Tₑ ≈ Tᵢ ≈ T_g) | ไม่สมดุล (Non-LTE: Tₑ >> Tᵢ ≈ T_g) |
| อุณหภูมิอิเล็กตรอน (Tₑ) | 1 – 5 eV (~10,000 – 50,000 K) | 1 – 10 eV (~10,000 – 100,000 K) |
| อุณหภูมิก๊าซรวม (T_g) | สูงมาก (5,000 – 50,000 K) | ต่ำ / ใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง (300 – 400 K หรือ 25 – 120 °C) |
| ความหนาแน่นอิเล็กตรอน (nₑ) | สูงมาก (10²¹ – 10²⁶ m⁻³) | ปานกลางถึงต่ำ (10¹⁴ – 10²⁰ m⁻³) |
| ระดับการแตกตัวเป็นไอออน (α) | สูง (10⁻¹ ถึง 100%) | ต่ำมาก (10⁻⁷ ถึง 10⁻⁴) |
| กลไกการทำงานหลัก | กระบวนการทางความร้อน (Pyrolysis, Melting, Gasification) | กระบวนการเคมีพลาสมาจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงและอนุมูลอิสระ (RONS) |
| ความจำเพาะเจาะจงของปฏิกิริยา | ต่ำ (ทำลายทุกพันธะด้วยความร้อน) | สูง (เลือกกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีได้โดยไม่ทำลายพื้นผิวหลัก) |
| การประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | การกำจัดขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ การหลอมกากพิษให้เป็นแก้ว (Vitrification) การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากชีวมวล | การกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ การผลิตปุ๋ยน้ำ PAW การควบคุมโรคพืชและจุลินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว การสลายสารพิษตกค้าง การบำบัดน้ำเสียและกลิ่น VOCs |

# 1.4 ทำไมต้องใช้พลาสมาในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม?

การนำเทคโนโลยีพลาสมา (โดยเฉพาะพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ - CAP) เข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน "เทคโนโลยีสะอาดเปลี่ยนโลก" (Disruptive Green Technology) ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และข้อได้เปรียบเชิงความยั่งยืน 5 ประการสำคัญ ดังนี้:

## 1. เป็นเทคโนโลยีสีเขียวที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง (Zero Chemical Residue & Eco-friendly)

พลาสมาเย็นสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง (เช่น โอโซน O₃, อนุมูลไฮดรอกซิล •OH, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ H₂O₂, และกรดไนตรัส/ไนตริก) ได้ ณ จุดใช้งาน (On-site / On-demand generation) โดยใช้เพียง อากาศ น้ำ และพลังงานไฟฟ้า เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขนส่งหรือจัดเก็บสารเคมีอันตราย และหลังจากที่อนุภาค RONS เหล่านี้ทำปฏิกิริยายับยั้งเชื้อโรคหรือสลายสารพิษเสร็จสิ้นแล้ว พวกมันจะสลายตัวกลับคืนสู่สภาพก๊าซออกซิเจน น้ำ และไนเตรตในธรรมชาติภายในเวลาอันสั้น จึงไม่ทิ้งสารเคมีสังเคราะห์ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรหรือสิ่งแวดล้อม

## 2. การทำงานที่อุณหภูมิห้อง ช่วยรักษาคุณภาพเนื้อเยื่อชีวภาพ (Non-thermal Biocompatibility)

ในอดีต การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารหรือวัสดุการเกษตรมักต้องใช้ความร้อนสูง (เช่น การพาสเจอไรซ์หรือสเตอริไลซ์) ซึ่งทำลายความสด สี กลิ่น รสชาติ วิตามิน และทำให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ลดลง แต่พลาสมาเย็น (CAP) สามารถส่งผ่านอิเล็กตรอนและอนุมูลอิสระ RONS เข้าไปทำลายผนังเซลล์และสารพันธุกรรมของเชื้อราและแบคทีเรียบนพื้นผิวเมล็ดพันธุ์หรือผลไม้สดได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อพืชได้รับความเสียหายจากความร้อน

## 3. กลไกการออกฤทธิ์แบบหลายเป้าหมาย ลดปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรค (Multi-target Action Against Pathogens)

การใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราหรือยาปฏิชีวนะในการเกษตรมักประสบปัญหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืช (เช่น เชื้อราและโอมิซีทในดิน หรือแบคทีเรียดื้อยา) พัฒนากลไกการดื้อยาส่งผลให้ต้องใช้สารเคมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แต่พลาสมาเย็นทำงานผ่านกลไกเสริมฤทธิ์กันหลายด้านพร้อมกัน (Synergistic Multi-target Mechanism) ได้แก่:

- การเกิด Lipid Peroxidation ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์โดยอนุมูล ROS (•OH, O₃)

- การสร้างรูรั่วบนผนังเซลล์ด้วยประจุไฟฟ้าสะสม (Electrostatic Disruption)

- การทำลายสาย DNA และโปรตีนภายในเซลล์ด้วยรังสี UV และอนุมูล RNS (เช่น Peroxynitrite, ONOO⁻)
ด้วยกลไกการโจมตีทางกายภาพและเคมีที่หลากหลายพร้อมกันนี้ ทำให้จุลินทรีย์ก่อโรคแทบไม่สามารถวิวัฒนาการสร้างความต้านทานต่อพลาสมาได้เลย

## 4. การเลียนแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อการตรึงไนโตรเจนที่ยั่งยืน (Biomimicry of Natural Nitrogen Fixation)

ในธรรมชาติ ทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์ "ฟ้าผ่า" (ซึ่งเป็นพลาสมาตามธรรมชาติ) พลังงานไฟฟ้าจะทำลายพันธะสามที่แข็งแกร่งของก๊าซไนโตรเจนในอากาศ (N≡N) ให้รวมตัวกับออกซิเจนและน้ำฝน กลายเป็นสารประกอบไนเตรต (NO₃⁻) ตกลงสู่พื้นดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้พืชเจริญเติบโต เทคโนโลยีพลาสมาเย็นและน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) คือการจำลองปรากฏการณ์ฟ้าผ่าขนาดจิ๋วมาไว้ในฟาร์มเกษตรกร ช่วยให้เราสามารถผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเหลวได้เองในพื้นที่เพาะปลูกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีแบบฮาเบอร์-บอช (Haber-Bosch Process) ที่ต้องใช้ความดันและอุณหภูมิสูงมหาศาลและเป็นตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 1–2% ของโลก

## 5. ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดมลพิษที่ย่อยสลายยาก (Advanced Oxidation for Recalcitrant Pollutants)

ในด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษยุคใหม่ เช่น สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในน้ำเสีย สีย้อมอุตสาหกรรม และสารกลุ่ม PFAS ("สารเคมีตลอดกาล") มีโครงสร้างโมเลกุลที่เสถียรมากจนระบบบำบัดทางชีวภาพหรือเคมีทั่วไปไม่สามารถย่อยสลายได้ การคายประจุพลาสมาในน้ำหรือเหนือผิวน้ำจัดเป็น กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (Advanced Oxidation Process - AOP) ที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากสามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิล (•OH) ซึ่งมีค่าศักย์ออกซิเดชันสูงถึง 2.80 V ควบคู่ไปกับอิเล็กตรอนพลังงานสูงและคลื่นกระแทก ช่วยตัดพันธะคาร์บอน-ฟลูออรีน หรือวงแหวนอะโรมาติกของสารพิษเหล่านี้ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ที่ปลอดภัย (Mineralization) ได้อย่างรวดเร็ว

# สรุปท้ายบทที่ 1

พลาสมา หรือสถานะที่สี่ของสสาร คือก๊าซที่เกิดการแตกตัวเป็นไอออนและมีคุณสมบัติความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม (Quasi-neutrality) ตลอดจนแสดงพฤติกรรมรวมหมู่ผ่านแรงแม่เหล็กไฟฟ้า การจำแนกพลาสมาออกเป็นพลาสมาร้อน (Thermal Plasma) และพลาสมาเย็น (Non-thermal Plasma) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกนำไปประยุกต์ใช้งาน โดยพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (CAP) ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในงานเกษตรกรรมสมัยใหม่และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความสามารถในการผลิตอนุมูลอิสระ RONS ที่มีความว่องไวทางเคมีสูงที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้เพียงอากาศ น้ำ และไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษากลไกการคายประจุและเคมีพลาสมาเชิงลึกในบทที่ 2 ต่อไป

# คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1 (Review Questions)

- จงอธิบายความแตกต่างระหว่างก๊าซธรรมดาและก๊าซในสถานะพลาสมา พร้อมระบุองค์ประกอบหลักที่พบในพลาสมาความดันบรรยากาศ

- คำว่า "Quasi-neutrality" ในพลาสมาหมายความว่าอย่างไร? และเหตุใดขนาดของระบบพลาสมา (L) จึงต้องมีค่ามากกว่าความยาวเดอบาย (λ_D) เสมอ?

- เหตุใดในพลาสมาเย็น (Cold Plasma) อิเล็กตรอนจึงมีอุณหภูมิสูงถึงหลายหมื่นเคลวิน ในขณะที่เมื่อเราสัมผัสพลาสมาหรือฉายลงบนใบพืช กลับไม่เกิดการไหม้จากความร้อน?

- จงเปรียบเทียบข้อดีของการใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการควบคุมโรคพืชและการตรึงไนโตรเจน เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีเกษตรและปุ๋ยเคมีสังเคราะห์แบบดั้งเดิม

- หากต้องการกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ให้สลายตัวไปอย่างสมบูรณ์และหลอมโลหะหนักไม่ให้รั่วไหล ควรเลือกใช้พลาสมาชนิดใด เพราะเหตุใด?

# บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry)

# วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ (Electrical Breakdown) กลไกทาวน์เซนด์ (Townsend Mechanism) กฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และการเกิดสตรีมเมอร์ (Streamer Discharge) ที่ความดันบรรยากาศได้

- จำแนกกระบวนการชนกันของอนุภาคในพลาสมา ทั้งการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) ได้แก่ การแตกตัวเป็นไอออน การกระตุ้น การแตกตัวของโมเลกุล และการรวมตัวใหม่ได้

- วิเคราะห์กลไกและสมการเคมีของการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาวในพลาสมาความดันบรรยากาศได้

- อธิบายกลไกการถ่ายเทมวลและปฏิกิริยาเคมีบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว (Plasma-Liquid Interface) ที่นำไปสู่การเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำได้

- วิเคราะห์อันตรกิริยาระดับเซลล์และโมเลกุลของพลาสมาต่อพื้นผิวชีวภาพ ทั้งการปรับปรุงพื้นผิวเนื้อเยื่อพืชและการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคได้

# 2.1 ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซ (Gas Discharge Physics)

ในสภาวะปกติ ก๊าซในบรรยากาศ (เช่น อากาศที่ประกอบด้วยไนโตรเจน ~78%, ออกซิเจน ~21%, อาร์กอน ~0.9% และไอน้ำ) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เนื่องจากอะตอมและโมเลกุลทั้งหมดเป็นกลางทางไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในบรรยากาศของโลกจะมีอิเล็กตรอนอิสระและไอออนปริมาณน้อยมาก (ประมาณ 10³ – 10⁴ คู่ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากรังสีคอสมิก (Cosmic Rays) และการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพื้นดิน อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นเหล่านี้เปรียบเสมือน "เมล็ดพันธุ์ของพลาสมา" (Seed Electrons) ที่พร้อมจะถูกเร่งให้เกิดการคายประจุเมื่อได้รับสนามไฟฟ้า

## 2.1.1 การพังทลายทางไฟฟ้าและขบวนถล่มของทาวน์เซนด์ (Electrical Breakdown & Townsend Avalanche)

เมื่อเราป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้า (Electrode) สองขั้วที่วางห่างกันเป็นระยะทาง d จะเกิดสนามไฟฟ้า (E = V / d) ขึ้นในช่องว่างก๊าซ อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นจะถูกเร่งด้วยแรงไฟฟ้า (F = -eE) ให้เคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังขั้วบวก (Anode)

หากสนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงเพียงพอ อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจะมีพลังงานจลน์สูงกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมก๊าซ เมื่อวิ่งเข้าชนโมเลกุลก๊าซที่เป็นกลาง (M) จะทำให้อิเล็กตรอนของก๊าซหลุดออกมาเพิ่มอีก 1 ตัว กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ 2 ตัว และไอออนบวก 1 ตัว (M⁺) อิเล็กตรอนทั้ง 2 ตัวนี้จะถูกสนามไฟฟ้าเร่งต่อไปและชนโมเลกุลก๊าซอื่นๆ เกิดเป็นอิเล็กตรอน 4, 8, 16, ... ทวีคูณขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential growth) จาก 1 อิเล็กตรอนกลายเป็นกลุ่มก้อนอิเล็กตรอนนับล้านตัวในเสี้ยววินาที กระบวนการนี้เรียกว่า "ขบวนถล่มของอิเล็กตรอน" (Electron Avalanche) หรือ กลไกของทาวน์เซนด์ (Townsend Mechanism)

ในขณะเดียวกัน ไอออนบวก (M⁺) ที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่สวนทางไปยังขั้วลบ (Cathode) เมื่อไอออนบวกพุ่งชนผิวโลหะของขั้วลบด้วยพลังงานสูง จะปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดใหม่ออกมาจากผิวขั้วลบ เรียกว่า การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Emission) ซึ่งช่วยให้กระบวนการคายประจุสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง (Self-sustained Discharge) โดยเรียกจุดที่ก๊าซเปลี่ยนสภาพจากฉนวนกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์นี้ว่า การพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ (Electrical Breakdown)

## 2.1.2 กฎของพาสเชน (Paschen’s Law)

แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่ทำให้ก๊าซเกิดการพังทลายทางไฟฟ้าและกลายเป็นพลาสมา เรียกว่า แรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage, V_b) ซึ่ง ฟรีดริช พาสเชน (Friedrich Paschen) ได้ค้นพบในปี ค.ศ. 1889 ว่าค่า V_b ของก๊าซชนิดหนึ่งๆ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับผลคูณระหว่าง ความดันก๊าซ (p) และ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (d) หรือค่า p · d ดังสมการ:

V_b = [ B · (p · d) ] / [ ln(A · p · d) - ln( ln(1 + 1 / γ_se) ) ]

โดยที่ A และ B เป็นค่าคงที่จำเพาะของก๊าซแต่ละชนิด และ γ_se คือสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิของวัสดุขั้วไฟฟ้า

- หากค่า p · d ต่ำเกินไป (เช่น ความดันต่ำมาก หรือขั้วไฟฟ้าอยู่ชิดกันเกินไป): อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วลบไปถึงขั้วบวกโดยแทบไม่มีโอกาสชนกับโมเลกุลก๊าซเลย (ระยะทางอิสระเฉลี่ย λ ยาวกว่าระยะ d) จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากในการสร้างพลาสมา

- หากค่า p · d สูงเกินไป (เช่น ที่ความดันบรรยากาศและระยะห่างขั้วไฟฟ้ามาก): โมเลกุลก๊าซอยู่หนาแน่นมาก ทำให้อิเล็กตรอนชนกับก๊าซถี่เกินไปจนสูญเสียพลังงานก่อนที่จะสะสมพลังงานได้มากพอที่จะทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออน จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน (ในอากาศที่ความดันบรรยากาศ ต้องใช้สนามไฟฟ้าประมาณ 30 kV/cm)

## 2.1.3 กลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ (Streamer Mechanism at Atmospheric Pressure)

ในการประยุกต์ใช้งานจริงทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เรามักทำงานที่ความดันบรรยากาศ (p = 1 atm หรือ 760 Torr) ซึ่งมีค่า p · d สูง ในสภาวะนี้ ขบวนถล่มของอิเล็กตรอนจะขยายตัวเร็วมากจนความหนาแน่นของประจุที่ส่วนหัวของขบวนถล่มสูงถึงระดับวิกฤต (ประมาณ 10⁸ อิเล็กตรอน ตามเกณฑ์ของ Meek's Criterion) ส่งผลให้เกิดสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุในอวกาศ (Space-charge Electric Field) ที่มีความเข้มสูงมากบริเวณหัวของขบวนถล่ม ร่วมกับการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูง (Photoionization) ที่สร้างอิเล็กตรอนอิสระนำหน้าขบวน

ปรากฏการณ์นี้ทำให้การคายประจุเปลี่ยนรูปแบบจากขบวนถล่มแบบกระจายตัว กลายเป็นสายพลาสมาขนาดเล็กที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงมาก (10⁵ – 10⁶ m/s) เรียกว่า "สตรีมเมอร์" (Streamer) หรือการคายประจุแบบเส้นใย (Filamentary Microdischarge) ซึ่งหากไม่มีการจำกัดกระแสไฟฟ้า (เช่น การใช้แผ่นไดอิเล็กทริกกั้น หรือการใช้พัลส์ไฟฟ้าสั้นระดับนาโนวินาที) สตรีมเมอร์จะพัฒนาต่อไปเป็น "อาร์ก" (Arc Discharge) ที่มีความร้อนสูงจัด ดังนั้น หัวใจสำคัญของการออกแบบเครื่องกำเนิดพลาสมาเย็น (CAP) จึงอยู่ที่การเลี้ยงสตรีมเมอร์ให้เกิดเคมีพลาสมาสูงสุดโดยไม่ให้เปลี่ยนสถานะไปเป็นอาร์กความร้อน

# 2.2 กระบวนการชนและกลไกปฏิกิริยาพื้นฐานในพลาสมา (Collision Processes & Elementary Reactions)

เมื่ออิเล็กตรอนอิสระได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้า มันจะทำหน้าที่เป็น "ตัวกลางกระจายพลังงาน" ผ่านการชนกับอะตอมและโมเลกุลก๊าซ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:

## 1. การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collisions)

เป็นการชนที่พลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุลไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงการถ่ายเทพลังงานจลน์และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เท่านั้น เนื่องจากมวลของอิเล็กตรอน (mₑ) น้อยกว่ามวลของโมเลกุลก๊าซ (M) มาก สัดส่วนพลังงานที่ถ่ายเทในการชนแต่ละครั้ง (≈ 2mₑ / M) จึงน้อยมาก (น้อยกว่า 0.01%) กระบวนการนี้ทำให้เกิดความร้อนของก๊าซ (Joule heating) เพียงเล็กน้อยในพลาสมาเย็น

## 2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collisions)

เมื่ออิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์สูงเกินค่าพลังงานขีดเริ่ม (Threshold Energy) การชนจะเปลี่ยนพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนไปเป็นพลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุล นำไปสู่ปฏิกิริยาเคมีพลาสมาที่สำคัญ 5 รูปแบบ ดังนี้:

- การแตกตัวเป็นไอออน (Electron Impact Ionization):
อิเล็กตรอนพลังงานสูง (มักสูงกว่า 10 – 15 eV) ชนอะตอมหรือโมเลกุลจนอิเล็กตรอนหลุดออก สร้างประจุใหม่เพื่อรักษาระบบพลาสมา:

  - e⁻ + N₂ → N₂⁺ + 2e⁻ (พลังงานขีดเริ่ม ≈ 15.6 eV)

  - e⁻ + O₂ → O₂⁺ + 2e⁻ (พลังงานขีดเริ่ม ≈ 12.1 eV)

- การกระตุ้น (Excitation):
อิเล็กตรอนถ่ายเทพลังงานให้อะตอมหรือโมเลกุลขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น (ทั้งการกระตุ้นระดับอิเล็กตรอน e, การสั่นสะเทือน v, และการหมุน r):

  - e⁻ + N₂ → N₂* + e⁻

  - การลดระดับพลังงานพร้อมคายแสง (Radiative De-excitation): อะตอมที่ถูกกระตุ้นและมีอายุสั้น (10⁻⁹ – 10⁻⁸ s) จะกลับสู่สถานะพื้นพร้อมปลดปล่อยโฟตอน (hν) ซึ่งเป็นที่มาของแสงสีต่างๆ และรังสี UV ในพลาสมา:
N₂* → N₂ + hν (เช่น แสงสีม่วง-น้ำเงินในช่วง 300 – 400 nm)

  - สถานะกึ่งเสถียร (Metastable States): อะตอมหรือโมเลกุลที่ถูกกระตุ้นบางชนิดไม่สามารถคายแสงกลับสู่สถานะพื้นได้ทันทีตามกฎการคัดเลือกทางควอนตัม จึงมีอายุยาวนานเป็นพิเศษ (10⁻³ ถึงหลายวินาที) เช่น N₂(A³Σᵤ⁺), O₂(a¹Δ_g หรือ Singlet Oxygen), และ He*, Ar* อนุภาคกึ่งเสถียรเหล่านี้เป็นคลังสะสมพลังงานเคมีที่สำคัญมากในการสร้างอนุมูลอิสระเมื่อชนกับโมเลกุลอื่น (Penning Ionization / Dissociation)

- การแตกตัวของโมเลกุล (Dissociation):
อิเล็กตรอนที่มีพลังงานในช่วง 4 – 10 eV ชนโมเลกุลก๊าซจนพันธะเคมีขาดออก กลายเป็นอะตอมอิสระหรืออนุมูลอิสระที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก:

  - e⁻ + O₂ → O + O + e⁻ (พลังงานพันธะ ≈ 5.15 eV)

  - e⁻ + N₂ → N + N + e⁻ (พลังงานพันธะ ≈ 9.79 eV)

  - e⁻ + H₂O → •OH + H• + e⁻ (พลังงานพันธะ ≈ 5.1 eV)

- การจับตัวของอิเล็กตรอน (Electron Attachment):
ในก๊าซที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง (Electronegative gases) เช่น ออกซิเจน (O₂) หรือไอน้ำ (H₂O) อิเล็กตรอนพลังงานต่ำสามารถเข้าจับกับโมเลกุลกลายเป็นไอออนลบ รวมถึงเกิดการจับตัวแบบแตกพันธะ (Dissociative Attachment):

  - e⁻ + O₂ + M → O₂•⁻ + M (การเกิดไอออนซูเปอร์ออกไซด์)

  - e⁻ + H₂O → H⁻ + •OH

- การรวมตัวใหม่ (Recombination):
เป็นกระบวนการสูญเสียประจุ เมื่ออิเล็กตรอนรวมตัวกับไอออนบวก หรือไอออนบวกรวมตัวกับไอออนลบ กลายเป็นโมเลกุลหรืออะตอมที่เป็นกลาง:

  - e⁻ + O₂⁺ → O + O*

# 2.3 เคมีพลาสมาและการเกิดอนุมูลอิสระ RONS (Plasma Chemistry & RONS Generation)

หัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (CAP) มีบทบาทโดดเด่นในงานเกษตรกรรม ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม คือความสามารถในการผลิต อนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งในวัฏภาคก๊าซ (Gas phase) และวัฏภาคของเหลว (Liquid phase)

เราสามารถแบ่งอนุภาค RONS ออกตามแหล่งกำเนิดและตาม ช่วงอายุขัย (Half-life) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวิธีการนำไปใช้งาน:

- อนุภาคอายุสั้น (Short-lived Species): มีครึ่งชีวิตระดับนาโนวินาที (10⁻⁹ s) ถึงมิลลิวินาที (10⁻³ s) มีความว่องไวทางเคมีสูงมาก ต้องอาศัยการฉายพลาสมาสัมผัสโดยตรง (Direct Plasma Treatment) ได้แก่ อนุมูลไฮดรอกซิล (•OH), อะตอมออกซิเจน (O), ซิงเกลต์ออกซิเจน (¹O₂), ซูเปอร์ออกไซด์ (O₂•⁻), ไนตริกออกไซด์ (•NO) และเพอร์ออกซีไนไตรต์ (ONOO⁻)

- อนุภาคอายุยาว (Long-lived Species): มีครึ่งชีวิตตั้งแต่หลายนาที หลายชั่วโมง ไปจนถึงหลายเดือน สามารถคงอยู่ในก๊าซหรือละลายสะสมอยู่ในน้ำเพื่อนำไปใช้งานทางอ้อมได้ (Indirect Treatment / PAW) ได้แก่ โอโซน (O₃), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂), ไนไตรต์ (NO₂⁻) และไนเตรต (NO₃⁻)

## 2.3.1 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจน (Reactive Oxygen Species - ROS)

เมื่อคายประจุพลาสมาในอากาศหรือก๊าซที่มีออกซิเจนและไอน้ำผสมอยู่ จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่สร้างกลุ่มอนุภาค ROS ที่สำคัญดังนี้:

- อะตอมออกซิเจน (O) และ โอโซน (O₃):
เมื่อโมเลกุล O₂ แตกตัวเป็นอะตอมออกซิเจน (O) จากการชนของอิเล็กตรอน อะตอมออกซิเจนจะเข้าทำปฏิกิริยาแบบ 3 อนุภาค (Three-body reaction) กับโมเลกุลออกซิเจนและตัวกลางที่สาม (M เช่น N₂ หรือ O₂) เพื่อสร้างก๊าซโอโซน:
O + O₂ + M → O₃ + M
โอโซนเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง (ศักย์ออกซิเดชัน 2.07 V) มีบทบาทสำคัญในการฆ่าเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสีย แต่หากอุณหภูมิก๊าซในพลาสมาสูงเกินไป (เช่น > 70 – 100 °C) โอโซนจะสลายตัวกลับเป็นออกซิเจนอย่างรวดเร็ว (Thermal decomposition) และจะถูกทำลายโดยก๊าซ NOx (ผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Ozone poisoning)

- อนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl Radical, •OH) และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂):
อนุมูล •OH คือ "ราชาแห่งตัวออกซิไดซ์" ในระบบเคมีพลาสมา (มีค่าศักย์ออกซิเดชันสูงถึง 2.80 V รองจากฟลูออรีนเท่านั้น) เกิดขึ้นได้หลายช่องทางเมื่อมีไอน้ำหรือผิวน้ำอยู่ในระบบ:

  - การชนโดยตรงของอิเล็กตรอนกับโมเลกุลน้ำ: e⁻ + H₂O → •OH + H• + e⁻

  - ปฏิกิริยาระหว่างอะตอมออกซิเจนในสถานะกระตุ้น O(¹D) หรือโมเลกุลไนโตรเจนกึ่งเสถียร N₂(A³Σᵤ⁺) กับโมเลกุลน้ำ:
O(¹D) + H₂O → 2•OH
N₂(A³Σᵤ⁺) + H₂O → •OH + H• + N₂

  - การสลายตัวของน้ำด้วยรังสี UV พลังงานสูงจากพลาสมา (Photolysis): hν + H₂O → •OH + H•
เนื่องจากอนุมูล •OH ว่องไวมากและมีอายุสั้นเพียงไม่กี่นาโนวินาที เมื่ออนุมูล •OH สองตัวเคลื่อนที่มาชนกันบริเวณรอยต่อก๊าซ-ของเหลว จะรวมตัวกันกลายเป็น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ที่มีความเสถียรและละลายอยู่ในน้ำได้นาน:
•OH + •OH + M → H₂O₂ + M

- ซิงเกลต์ออกซิเจน (Singlet Delta Oxygen, ¹O₂) และ ซูเปอร์ออกไซด์ (O₂•⁻):
ซิงเกลต์ออกซิเจนเกิดจากการที่อิเล็กตรอนพลังงานต่ำ (~0.98 eV) กระตุ้นโมเลกุล O₂ ทำให้มีขีดความสามารถสูงมากในการเข้าทำปฏิกิริยากับพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์ ส่วนซูเปอร์ออกไซด์ (O₂•⁻) เกิดจากการที่โมเลกุลออกซิเจนรับอิเล็กตรอนอิสระเข้าไป ในสภาวะที่เป็นกรด O₂•⁻ จะรวมกับโปรตอน (H⁺) กลายเป็นอนุมูลไฮโดรเพอร์ออกซิล (HO₂•)

## 2.3.2 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของไนโตรเจน (Reactive Nitrogen Species - RNS)

พันธะสามของก๊าซไนโตรเจน (N≡N) เป็นหนึ่งในพันธะเคมีที่แข็งแกร่งที่สุดในธรรมชาติ (9.79 eV) ทำให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถนำ N₂ ไปใช้โดยตรงได้ แต่ในพลาสมาเย็น อิเล็กตรอนสามารถกระตุ้นให้โมเลกุล N₂ เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง (N₂(v)) หรือแตกตัวออกเป็นอะตอมไนโตรเจน (N) นำไปสู่กลไกการตรึงไนโตรเจนแบบไม่อาศัยความร้อน (Non-thermal Zeldovich Mechanism):

- การเกิดไนตริกออกไซด์ (•NO) และ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (•NO₂):

  - N + O₂ → •NO + O

  - O + N₂(v) → •NO + N
เมื่อเกิดก๊าซ •NO ขึ้นแล้ว มันจะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับอะตอมออกซิเจนหรือโอโซน กลายเป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (•NO₂):

  - •NO + O + M → •NO₂ + M

  - •NO + O₃ → •NO₂ + O₂
นอกจากนี้ •NO และ •NO₂ ยังสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ (N₂O₃) และไดไนโตรเจนเตตรอกไซด์ (N₂O₄) ซึ่งเป็นสารตัวกลางสำคัญที่ละลายลงสู่น้ำได้ง่ายมาก

## ตารางที่ 2.1: สรุปคุณสมบัติของอนุภาค RONS ที่สำคัญในพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

| ชื่ออนุภาค (Species) | สูตรเคมี | กลุ่ม | ช่วงครึ่งชีวิตโดยประมาณ (ในน้ำ/เนื้อเยื่อ) | ศักย์ออกซิเดชัน (E°, V) | บทบาทหลักทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl radical) | •OH | ROS (อายุสั้น) | ~10⁻⁹ s | +2.80 | ทำลายผนังเซลล์จุลินทรีย์ กัดกร่อนเปลือกเมล็ด ย่อยสลายสารพิษตกค้างและมลพิษอินทรีย์ในน้ำ |
| อะตอมออกซิเจน (Atomic oxygen) | O | ROS (อายุสั้น) | ~10⁻⁶ s | +2.42 | ปรับปรุงความชอบน้ำบนพื้นผิวชีวภาพ ตั้งต้นการผลิตโอโซน |
| โอโซน (Ozone) | O₃ | ROS (อายุค่อนข้างยาว) | นาที – ชั่วโมง (ขึ้นกับ pH และอุณหภูมิ) | +2.07 | ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สลายสีและกลิ่น VOCs |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) | H₂O₂ | ROS (อายุยาว) | ชั่วโมง – สัปดาห์ | +1.78 | โมเลกุลส่งสัญญาณกระตุ้นการงอกและภูมิคุ้มกันพืช (SAR) ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบบคงค้างใน PAW |
| ซิงเกลต์ออกซิเจน (Singlet oxygen) | ¹O₂ | ROS (อายุสั้น) | ~10⁻⁶ – 10⁻⁵ s | +0.65 (สูงในเชิงจลนศาสตร์) | เกิด Lipid peroxidation กับเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อโรคอย่างจำเพาะ |
| ซูเปอร์ออกไซด์ (Superoxide) | O₂•⁻ / HO₂• | ROS (อายุสั้น) | ~10⁻⁵ – 10⁻³ s | -0.33 / +1.44 | ตั้งต้นปฏิกิริยากับ •NO เพื่อสร้าง ONOO⁻ และเปลี่ยนเป็น H₂O₂ |
| ไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide) | •NO | RNS (อายุสั้น) | ~1 – 10 s | — | ฮอร์โมนส่งสัญญาณในพืช ทำลายระยะพักตัวของเมล็ด ช่วยปิดปากใบรับมือภัยแล้ง |
| เพอร์ออกซีไนไตรต์ (Peroxynitrite) | ONOO⁻ / ONOOH | RONS (อายุสั้น-กลาง) | < 1 s (ที่ pH กรด) | +2.10 (สำหรับ ONOOH) | ทะลุผ่านผนังเซลล์จุลินทรีย์แล้วแตกตัวเป็น •OH และ •NO₂ ทำลาย DNA และโปรตีนจากภายใน |
| ไนไตรต์ / กรดไนตรัส (Nitrite / Nitrous acid) | NO₂⁻ / HNO₂ | RNS (อายุปานกลาง) | นาที – วัน (สลายตัวเร็วเมื่อ pH < 4) | +0.99 | ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์อย่างรุนแรงในสภาวะกรด และเปลี่ยนรูปเป็นไนเตรต |
| ไนเตรต / กรดไนตริก (Nitrate / Nitric acid) | NO₃⁻ / HNO₃ | RNS (อายุยาวมาก) | เดือน – ปี (เสถียรมาก) | +0.96 | แหล่งธาตุอาหารไนโตรเจนหลัก (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ) ที่รากพืชดูดซึมไปสร้างกรดอะมิโนและคลอโรฟิลล์ |

# 2.4 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับของเหลว (Plasma-Liquid Interactions)

ในระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พลาสมาไม่ได้ทำปฏิกิริยากับพื้นผิวแห้งๆ เสมอไป ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) การบำบัดน้ำเสีย หรือแม้แต่การฉายพลาสมาลงบนเซลล์พืชและเซลล์แบคทีเรียซึ่งมักมีชั้นฟิล์มน้ำบางๆ เคลือบอยู่เสมอ ดังนั้น การทำความเข้าใจ รอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว (Plasma-Liquid Interface) จึงเป็นหัวใจสำคัญ

กระบวนการที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อพลาสมา-ของเหลว แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน:

## 1. การถ่ายเทมวลข้ามรอยต่อก๊าซ-ของเหลว (Mass Transfer & Henry’s Law)

อนุภาค RONS ที่เกิดขึ้นในพลาสมาวัฏภาคก๊าซจะแพร่ (Diffused) หรือถูกพัดพาโดยการไหลของก๊าซ (Convection) มาที่ผิวน้ำ การที่ก๊าซแต่ละชนิดจะละลายลงไปในน้ำได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับ ค่าคงที่ของเฮนรี (Henry’s Law Constant, k_H) ซึ่งระบุความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซ:

- กลุ่มที่ละลายน้ำได้ยาก (k_H ต่ำ): เช่น ก๊าซโอโซน (O₃) และก๊าซไนตริกออกไซด์ (•NO) ก๊าซกลุ่มนี้จะละลายลงในน้ำได้จำกัด เว้นแต่จะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส เช่น การพ่นพลาสมาผ่านหัวทำฟองขนาดไมโคร/นาโน (Micro/Nanobubbles) หรือพ่นน้ำเป็นละอองฝอยผ่านพลาสมา

- กลุ่มที่ละลายน้ำได้ดีเยี่ยม (k_H สูงมาก): เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂), อนุมูล •OH, กรดไนตรัส (HNO₂), กรดไนตริก (HNO₃), และ N₂O₃ / N₂O₄ ทันทีที่อนุภาคเหล่านี้ในก๊าซสัมผัสผิวน้ำ มันจะถูกดูดซับลงสู่ชั้นผิวน้ำระดับไมโครเมตรทันที

## 2. การละลายของ NOx และการเกิดสภาวะความเป็นกรดในน้ำ (Acidification Mechanism)

เมื่อก๊าซ •NO และ •NO₂ ที่เกิดจากพลาสมาในอากาศสัมผัสกับน้ำ จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสสร้างกรดไนตรัส (HNO₂) และกรดไนตริก (HNO₃) ดังสมการ:

- 2•NO₂ + H₂O → HNO₂ + HNO₃

- •NO + •NO₂ + H₂O → 2HNO₂
กรดทั้งสองชนิดจะแตกตัวให้โปรตอน (H⁺) ไนไตรต์ไอออน (NO₂⁻) และไนเตรตไอออน (NO₃⁻):

- HNO₃ → H⁺ + NO₃⁻ (กรดแก่ แตกตัวสมบูรณ์)

- HNO₂ ⇌ H⁺ + NO₂⁻ (กรดอ่อน มีค่า pK_a ≈ 3.3)
การปลดปล่อย H⁺ ลงสู่น้ำอย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้น้ำที่ผ่านการกระตุ้นด้วยพลาสมาในอากาศมี ค่าพีเอช (pH) ลดลงอย่างรวดเร็ว (มักลดลงจาก 7.0 ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.5 – 4.5) พร้อมกับมีค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity - EC) และค่าศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction Potential - ORP) สูงขึ้น (มักสูงกว่า +450 ถึง +600 mV)

## 3. เคมีทุติยภูมิในวัฏภาคของเหลวและปฏิกิริยากรดเพอร์ออกซีไนตรัส (Secondary Liquid Chemistry & Peroxynitrous Acid Pathway)

ความมหัศจรรย์ของเคมีในน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) เกิดขึ้นเมื่อน้ำมีสภาวะเป็นกรด (pH < 4.5) ในสภาวะนี้ ไนไตรต์ (NO₂⁻) จะไม่เสถียรและเกิดปฏิกิริยาควบคู่กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ที่ละลายอยู่ในน้ำ สร้างสารตัวกลางที่ทรงอานุภาพสูงมาก คือ กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (Peroxynitrous Acid, ONOOH) ซึ่งเป็นรูปโปรตอนของเพอร์ออกซีไนไตรต์ (ONOO⁻):

NO₂⁻ + H₂O₂ + H⁺ → ONOOH + H₂O

กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืช เนื่องจากมันไม่มีประจุไฟฟ้า จึงสามารถซึมผ่านชั้นไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียและเชื้อราเข้าไปภายในเซลล์ได้ง่ายดาย จากนั้นจึงสลายตัวออกเป็นสองเส้นทาง:

- เส้นทางที่ 1 (~70%): เปลี่ยนรูปโดยตรงไปเป็นไนเตรต (NO₃⁻) และโปรตอน (H⁺) ซึ่งทำให้ PAW เมื่อตั้งทิ้งไว้จะมีปริมาณไนไตรต์ลดลงและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไนเตรตที่ปลอดภัยต่อพืชมากขึ้น: ONOOH → H⁺ + NO₃⁻

- เส้นทางที่ 2 (~30%): แตกตัวแบบโฮโมไลติก (Homolytic cleavage) กลายเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล (•OH) และอนุมูลไนโตรเจนไดออกไซด์ (•NO₂) ภายในเซลล์จุลินทรีย์โดยตรง: ONOOH ⇌ •OH + •NO₂
กลไกนี้เองที่อธิบายว่า เหตุใดน้ำ PAW ที่ผสมระหว่าง H₂O₂ และ NO₂⁻ ในสภาวะกรด จึงมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้รุนแรงกว่าการใช้สารละลาย H₂O₂ หรือกรดไนตรัสแยกกันอย่างเทียบไม่ติด (Synergistic Antimicrobial Effect)

# 2.5 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับพื้นผิวชีวภาพ (Plasma-Biological Surface Interactions)

เมื่อพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (CAP) หรือน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) สัมผัสกับพื้นผิวชีวภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง "เซลล์พืชชั้นสูง" (ที่มีผนังเซลล์หนา มีชั้นคิวติเคิลปกป้อง และมีระบบเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่ซับซ้อน) กับ "เซลล์จุลินทรีย์ก่อโรค" (เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และโอมิซีท ที่มีขนาดเล็กและสัมผัสกับสภาวะเครียดโดยตรง)

ความแตกต่างนี้ก่อให้เกิดแนวคิดสำคัญที่เรียกว่า "หน้าต่างการรักษาทางชีวภาพของพลาสมา" (Plasma Biological Dose Window หรือ Hormesis Effect):

- ที่ปริมาณพลาสมาต่ำถึงปานกลาง (Low/Moderate Dose - Eustress): อนุภาค RONS จะทำหน้าที่เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณ (Signaling Molecules) กระตุ้นการงอก การเจริญเติบโต และการสร้างภูมิคุ้มกันของพืช โดยไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อพืช แต่ปริมาณเดียวกันนี้กลับมากพอที่จะยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคที่เกาะอยู่บนผิวพืชได้

- ที่ปริมาณพลาสมาสูงเกินไป (High Dose - Distress): หากฉายพลาสมานานเกินไปหรือเข้มข้นเกินไป จะเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันรุนแรง (Severe Oxidative Stress) ที่ทำลายทั้งเชื้อโรคและเนื้อเยื่อพืช

## 2.5.1 อันตรกิริยาต่อพื้นผิวเมล็ดพันธุ์และเนื้อเยื่อพืช (Interactions with Plant Surfaces)

- การกัดกร่อนระดับนาโนและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเคมีบนเปลือกเมล็ด (Surface Etching & Functionalization):
เปลือกหุ้มเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Coat หรือ Testa) มักมีชั้นไขมันและขี้ผึ้ง (Cuticular wax) เคลือบอยู่ ทำให้มีสมบัติไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดูดซึมน้ำในระยะเริ่มงอก (Imbibition) เมื่อฉายพลาสมาลงบนเมล็ด:

  - ไอออนและอะตอมออกซิเจนจะเข้ากัดกร่อน (Sputtering / Chemical Etching) ชั้นขี้ผึ้งผิวนอกสุด ทำให้เกิดรูพรุนและร่องขนาดไมโคร-นาโนเมตรบนเปลือกเมล็ด

  - อนุมูล ROS และ RNS จะเข้าแทนที่พันธะคาร์บอน-ไฮโดรเจน (C–H) ที่ไม่ชอบน้ำ ด้วยหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วและชอบน้ำสูง เช่น หมู่ไฮดรอกซิล (–OH), หมู่คาร์บอนิล (C=O), หมู่คาร์บอกซิล (–COOH) และหมู่ไนเตรต (–ONO₂)

  - ผลลัพธ์คือ มุมสัมผัสของหยดน้ำ (Water Contact Angle) บนผิวเมล็ดลดลงอย่างมาก (เช่น ลดลงจาก > 90° เหลือน้อยกว่า 20 – 30°) เมล็ดจึงดูดซึมน้ำและออกซิเจนเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ภายในเมล็ดได้อย่างรวดเร็ว

- การส่งสัญญาณระดับเซลล์และการปรับสมดุลฮอร์โมนพืช (Redox Signaling & Phytohormone Modulation):
อนุภาค H₂O₂ และ •NO จากพลาสมาสามารถแพร่ผ่านช่องทางส่งผ่านน้ำ (Aquaporins) เข้าสู่เซลล์พืช ทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณทุติยภูมิ (Second Messengers) ไปกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช:

  - ลดระดับกรดแอบไซซิก (Abscisic Acid - ABA) ซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมระยะพักตัวของเมล็ด และ เพิ่มระดับจิบเบอเรลลิน (Gibberellic Acid - GA) ซึ่งกระตุ้นเอนไซม์ α-amylase ในการย่อยแป้งสะสมในเมล็ดไปเป็นน้ำตาลเพื่อสร้างต้นอ่อน

  - กระตุ้นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในต้นพืช เช่น Superoxide Dismutase (SOD), Catalase (CAT), และ Peroxidase (POD) รวมถึงกระตุ้นวิถี Phenylpropanoid pathway ในการสังเคราะห์สารฟีนอลิกและลิกนิน ส่งผลให้พืชเกิด ภูมิคุ้มกันเหนี่ยวนำทั่วต้น (Systemic Acquired Resistance - SAR) ที่พร้อมต่อสู้กับเชื้อราและแบคทีเรียก่อโรค

## 2.5.2 กลไกการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรค (Inactivation Mechanisms of Microbial Pathogens)

สำหรับการควบคุมโรคพืช (เช่น แบคทีเรียก่อโรคเหี่ยว โรคแคงเกอร์ เชื้อราสร้างสปอร์ และกลุ่มโอมิซีทอย่าง Phytophthora และ Phytopythium) รวมถึงจุลินทรีย์ปนเปื้อนหลังการเก็บเกี่ยว พลาสมาและ PAW ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์จุลินทรีย์ผ่าน 4 กลไกหลัก:

- การเกิดลิพิดเพอร์ออกซิเดชันและทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ (Lipid Peroxidation & Membrane Permeabilization):
อนุมูล •OH, O₃, และ ¹O₂ จะเข้าดึงอะตอมไฮโดรเจนออกจากสายโซ่กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Polyunsaturated Fatty Acids - PUFAs) ในชั้น Phospholipid bilayer ของเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์ เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ Lipid Peroxidation สร้างสาร Malondialdehyde (MDA) ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์สูญเสียความยืดหยุ่น เกิดรูรั่ว ส่งผลให้ไอออนโพแทสเซียม (K⁺) โปรตีน และสารพันธุกรรมรั่วไหลออกนอกเซลล์จนเซลล์ตาย

- การฉีกขาดของผนังเซลล์ด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิตและอิเล็กโตรพอเรชัน (Electrostatic Disruption & Electroporation):
ในกรณีการฉายพลาสมาโดยตรง ประจุไฟฟ้า (อิเล็กตรอนและไอออน) จะสะสมอยู่บนพื้นผิวด้านนอกของผนังเซลล์จุลินทรีย์ เกิดแรงผลักทางไฟฟ้าสถิต (Coulomb repulsion) เมื่อความเค้นดึงทางไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าความแข็งแรงเชิงกลของผนังเซลล์ (โดยเฉพาะในแบคทีเรียแกรมลบที่มีชั้น Peptidoglycan บางและผิวขรุขระ) ผนังเซลล์จะฉีกขาดออกทันที นอกจากนี้ สนามไฟฟ้าพัลส์ความเข้มสูงระดับกิโลโวลต์ต่อเซนติเมตรยังเหนี่ยวนำให้เกิดรูเปิดระดับนาโนบนเยื่อหุ้มเซลล์ (Electroporation) เปิดทางให้อนุมูล RONS ทะลักเข้าสู่ไซโทพลาซึมได้อย่างรวดเร็ว

- การเสียสภาพของโปรตีนและการยับยั้งเอนไซม์ (Protein Oxidation & Nitration):
เมื่ออนุมูล RONS เข้าสู่ภายในเซลล์ (ร่วมกับการลดลงของ pH ภายในเซลล์จากกรดใน PAW) มันจะเข้าออกซิไดซ์กรดอะมิโนที่มีกำมะถันและวงแหวนอะโรมาติก (เช่น Cysteine, Methionine, Tryptophan, Tyrosine) โดยอนุมูล ONOO⁻ จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาไนเตรชัน (Tyrosine Nitration) ทำให้โครงสร้างสามมิติของโปรตีนและเอนไซม์ที่จำเป็นต่อการหายใจระดับเซลล์เสียสภาพ (Denaturation)

- การทำลายสารพันธุกรรม (DNA/RNA Damage):
รังสี UV จากพลาสมาสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างพันธะไทมีนไดเมอร์ (Thymine dimers) ในสาย DNA ขัดขวางการจำลองตัวเองของจุลินทรีย์ ในขณะที่อนุมูล •OH และ ONOO⁻ เข้าออกซิไดซ์เบสกัวนีน (เปลี่ยน Guanine เป็น 8-oxoguanine) และตัดพันธะน้ำตาล-ฟอสเฟต ทำให้เกิดการขาดของสาย DNA ทั้งแบบสายเดี่ยวและสายคู่ (Single- and Double-strand breaks) จนจุลินทรีย์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้

# สรุปท้ายบทที่ 2

ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซเริ่มต้นจากการเร่งอิเล็กตรอนอิสระในสนามไฟฟ้าจนเกิดขบวนถล่มของทาวน์เซนด์และสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ อิเล็กตรอนพลังงานสูงจะเกิดการชนแบบไม่ยืดหยุ่นกับโมเลกุลก๊าซในอากาศและไอน้ำ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเคมีในรูปของอนุมูลอิสระ RONS ทั้งชนิดอายุสั้น (•OH, O, ¹O₂, •NO, ONOO⁻) และชนิดอายุยาว (O₃, H₂O₂, NO₂⁻, NO₃⁻) เมื่ออนุภาคเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับน้ำ จะเกิดสภาวะความเป็นกรดและปฏิกิริยาทุติยภูมิสร้างกรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) ที่ทรงพลัง ความเข้าใจในกลไกเคมีพลาสมาและอันตรกิริยาต่อพื้นผิวพืชและเซลล์จุลินทรีย์นี้ เป็นรากฐานสำคัญในการเลือกออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัดที่จะกล่าวถึงในบทที่ 3 ต่อไป

# คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2 (Review Questions)

- จงอธิบายความหมายของกฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และอธิบายว่าเหตุใดการสร้างพลาสมาที่ความดันบรรยากาศปกติจึงมักเกิดในรูปแบบสตรีมเมอร์ (Streamer) แทนที่จะเป็นการคายประจุแบบเรืองแสงสม่ำเสมอ (Uniform Glow Discharge)?

- จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) ของอิเล็กตรอนในพลาสมา การชนแบบใดมีความสำคัญต่อการสร้างปฏิกิริยาเคมีมากกว่า เพราะเหตุใด?

- จงเขียนสมการเคมีแสดงกลไกการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิล (•OH) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) และไนเตรต (NO₃⁻) เมื่อทำการคายประจุพลาสมาในอากาศชื้นเหนือผิวน้ำ

- กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) เกิดขึ้นได้อย่างไรในน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW)? และเหตุใดสารประกอบนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคพืช?

- จงอธิบายแนวคิด "Hormesis Effect" หรือหน้าต่างปริมาณพลาสมา (Dose Window) ในการนำพลาสมาไปใช้กับพืช และอธิบายว่าพลาสมาช่วยเพิ่มความชอบน้ำ (Hydrophilicity) ของเปลือกเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไร?

# บทที่ 3: แหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัด (Plasma Sources & Diagnostics)

# วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายหลักการทางวิศวกรรมในการสร้างและรักษาเสถียรภาพของพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (CAP) โดยไม่ให้เปลี่ยนสถานะไปเป็นอาร์กความร้อน (Glow-to-Arc Transition) ได้

- วิเคราะห์โครงสร้าง กลไกการทำงาน ข้อดี-ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้งานของแหล่งกำเนิดพลาสมาชนิด DBD, APPJ, Corona Discharge และ Gliding Arc ได้

- เปรียบเทียบและเลือกใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางเกษตรกรรม (เช่น เมล็ดพันธุ์, น้ำ PAW, ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว) และสิ่งแวดล้อม (เช่น อากาศเสีย, น้ำเสีย) ได้

- อธิบายหลักการตรวจวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของพลาสมา และการคำนวณกำลังไฟฟ้าด้วยกราฟลิสซาจูส์ (Lissajous Figure) ได้

- วิเคราะห์สเปกตรัมการเปล่งแสงของพลาสมาด้วยเทคนิค Optical Emission Spectroscopy (OES) เพื่อระบุชนิดของอนุภาค RONS และประเมินอุณหภูมิพลาสมาได้

# 3.1 หลักการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ (Principles of Atmospheric Pressure Plasma Generation)

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างพลาสมาไม่สมดุลความร้อนหรือพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศปกติ (p = 1 atm) คือความหนาแน่นของโมเลกุลก๊าซที่สูงมาก ทำให้ระยะทางอิสระเฉลี่ย (Mean free path) ของอิเล็กตรอนสั้นลงเหลือเพียงระดับเศษส่วนไมโครเมตร เมื่อเกิดการพังทลายทางไฟฟ้าและเกิดสตรีมเมอร์ (Streamer) ขึ้น กระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มจะไหลรวมกันในช่องทางแคบๆ ส่งผลให้เกิดความร้อนจูล (Joule heating) สะสมอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิก๊าซพุ่งสูงขึ้น ก๊าซขยายตัว ความหนาแน่นลดลง และนำไฟฟ้าได้ดีขึ้น จนเกิดปรากฏการณ์หิมะถล่มทางความร้อนที่เรียกว่า "การเปลี่ยนผ่านจากโกลว์เป็นอาร์ก" (Glow-to-Arc Transition - GAT) ซึ่งจะทำให้พลาสมาเย็นกลายเป็นพลาสมาร้อนที่ทำลายเนื้อเยื่อพืชหรือวัสดุชีวภาพได้ทันที

เพื่อป้องกันการเกิดอาร์กความร้อนและรักษาสภาวะ T_e >> T_g เอาไว้ นักฟิสิกส์และวิศวกรจึงใช้กลยุทธ์หลัก 4 ประการในการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมา:

- การคั่นด้วยวัสดุฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Barrier): ใช้แผ่นฉนวน (เช่น แก้ว ควอตซ์ หรือเซรามิก) กั้นขวางทางเดินกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้า เพื่อจำกัดปริมาณประจุที่ไหลผ่านและตัดวงจรการคายประจุในระดับนาโนวินาทีก่อนที่จะเกิดความร้อนสะสม

- การใช้วิศวกรรมความโค้งมนของขั้วไฟฟ้า (Electrode Geometry): ใช้ขั้วไฟฟ้าปลายแหลมหรือเส้นลวดขนาดเล็กคู่กับแผ่นเรียบ เพื่อสร้างสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ (Non-uniform electric field) ให้พลาสมาเกิดเฉพาะบริเวณปลายแหลมและสลายตัวไปก่อนไปถึงขั้วตรงข้าม

- การไหลเวียนของก๊าซความเร็วสูง (High Gas Flow / Convective Cooling): ใช้การพ่นก๊าซเฉื่อย (เช่น ฮีเลียม อาร์กอน) หรืออากาศด้วยความเร็วสูง เพื่อพัดพาความร้อนและประจุออกไปจากบริเวณคายประจุอย่างต่อเนื่อง

- การใช้แหล่งจ่ายไฟพัลส์สั้นระดับนาโนวินาทีหรือความถี่สูง (Nanosecond Pulsed / RF Power Supplies): ป้อนแรงดันไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาสั้นมาก (เช่น 10 - 100 ns) ซึ่งนานพอที่จะเร่งอิเล็กตรอนให้แตกตัวและสร้าง RONS แต่สั้นเกินกว่าที่ไอออนมวลหนักจะเคลื่อนที่และสร้างความร้อนได้ทัน

# 3.2 การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (Dielectric Barrier Discharge - DBD)

การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (DBD) หรือในอดีตเรียกว่า "การคายประจุแบบเงียบ" (Silent Discharge) ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดย เวิร์นเนอร์ ฟอน ซีเมนส์ (Werner von Siemens) ในปี ค.ศ. 1857 เพื่อใช้ผลิตก๊าซโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อในน้ำ และยังคงเป็นแหล่งกำเนิดพลาสมาเย็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมจนถึงปัจจุบัน

## 3.2.1 โครงสร้างและกลไกการทำงาน

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ DBD ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าโลหะ 2 ขั้ววางขนานกัน (หรือเป็นทรงกระบอกซ้อนกันแบบ Coaxial) โดยมีช่องว่างก๊าซ (Discharge gap) กว้างประมาณ 0.1 mm ถึงหลายเซนติเมตร และมี ชั้นวัสดุไดอิเล็กทริก (Dielectric layer) ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงและทนต่อแรงดันพังทลายได้ดี เช่น แก้วควอตซ์ (Quartz), อะลูมินาเซรามิก (Al₂O₃), แผ่นไมกา หรือพอลิเมอร์ชนิด PTFE/Kapton ปิดทับขั้วไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ด้าน (หรือทั้ง 2 ด้าน)

เนื่องจากวัสดุไดอิเล็กทริกเป็นฉนวนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าตรง (DC) จึงไม่สามารถไหลผ่านระบบ DBD ได้ ระบบนี้จึงต้องขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง (AC High Voltage) ที่ความถี่ตั้งแต่ 50 Hz ไปจนถึงระดับกิโลเฮิรตซ์ (1 - 100 kHz) หรือแรงดันพัลส์ที่ระดับความต่างศักย์ 1 - 30 kV:

- เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนสนามไฟฟ้าในช่องว่างก๊าซเกินค่าแรงดันพังทลาย (V_b) ก๊าซจะแตกตัวเกิดเป็นสายสตรีมเมอร์หรือ ไมโครดิสชาร์จ (Microdischarges) จำนวนมหาศาลกระจายตัวทั่วพื้นที่ผิวขั้วไฟฟ้า

- เมื่ออิเล็กตรอนจากสตรีมเมอร์วิ่งไปชนผิวแผ่นไดอิเล็กทริก ประจุลบจะสะสมอยู่บนผิวฉนวน (Surface charge accumulation) สร้างสนามไฟฟ้าต้านกลับสนามไฟฟ้าภายนอก ทำให้สนามไฟฟ้าสุทธิในช่องว่างก๊าซลดลงต่ำกว่าค่าพังทลาย ไมโครดิสชาร์จเส้นนั้นจึงดับลงเองภายในเวลาเพียง 1 - 100 ns (Self-terminating) โดยไม่ทันเกิดอาร์กความร้อน

- เมื่อแหล่งจ่ายไฟสลับขั้วในครึ่งลูกคลื่นถัดไป ประจุที่สะสมอยู่บนผิวไดอิเล็กทริกจะช่วยเสริมสนามไฟฟ้าใหม่ ทำให้เกิดการคายประจุซ้ำได้ง่ายขึ้นที่แรงดันต่ำลง (เรียกว่า Memory effect)

## 3.2.2 รูปแบบการจัดวาง DBD ในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม

- Volume DBD (V-DBD): วัตถุเป้าหมาย (เช่น เมล็ดพันธุ์พืช แผ่นฟิล์ม หรือชั้นน้ำบางๆ) ไว้ในช่องว่างระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ให้สัมผัสกับสตรีมเมอร์และอนุมูลอิสระอายุสั้น (•OH, O) โดยตรง เหมาะสำหรับระบบสายพานลำเลียงเมล็ดพันธุ์

- Surface DBD (S-DBD): ขั้วไฟฟ้าทั้งสองถูกจัดวางทาบอยู่คนละด้านของแผ่นไดอิเล็กทริกแผ่นเดียวกัน (เช่น ขั้วหนึ่งเป็นแผ่นทึบ อีกขั้วเป็นตารางรังผึ้งหรือแถบเส้นขนาน) พลาสมาจะเกิดขึ้นเป็นแผ่นบางๆ เคลือบอยู่บนผิวไดอิเล็กทริก แล้วแพร่กระจายอนุภาค RONS (เช่น O₃, NO_x, H₂O₂) ลงสู่วัตถุหรือผิวน้ำที่อยู่ด้านล่างโดยที่กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่านวัตถุโดยตรง นิยมใช้มากในกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารสด (In-package plasma) และการผลิต PAW

- Coaxial Packed-Bed DBD: เป็นท่อทรงกระบอกที่บรรจุเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยา (เช่น TiO₂, Zeolite หรือ γ-Al₂O₃) ไว้ในช่องว่างพลาสมา ใช้สำหรับงานบำบัดก๊าซมลพิษ VOCs และการเปลี่ยนรูปก๊าซ CO₂/CH₄ (Plasma Catalysis)

# 3.3 พลาสมาเจ็ทที่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure Plasma Jet - APPJ)

แม้ว่า DBD แบบแผ่นขนานจะให้พื้นที่การฉายพลาสมาที่กว้าง แต่มีข้อจำกัดคือช่องว่างระหว่างขั้วไฟฟ้าต้องแคบเพียงไม่กี่มิลลิเมตร ทำให้ไม่สามารถสอดวัตถุที่มีรูปทรงสามมิติซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่ (เช่น ผลทุเรียน ผลมะม่วง หรือรากพืช) เข้าไปในช่องว่างขั้วไฟฟ้าได้ พลาสมาเจ็ท (APPJ) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

## 3.3.1 โครงสร้างและกลไก "กระสุนพลาสมา" (Plasma Bullets)

โครงสร้างของ APPJ มักประกอบด้วยท่อไดอิเล็กทริกขนาดเล็ก (เช่น ท่อควอตซ์หรือเซรามิก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 - 10 mm) ที่มีขั้วไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นเข็มโลหะอยู่แกนกลางท่อ (Pin electrode) หรือเป็นแหวนโลหะพันรอบนอกท่อ (Ring electrode) โดยมีการป้อนก๊าซทำงาน (Working gas) เช่น ฮีเลียม (He), อาร์กอน (Ar), ไนโตรเจน (N₂) หรืออากาศอัด ไหลผ่านท่อด้วยอัตราการไหลประมาณ 1 - 10 L/min

เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าความถี่สูง (kHz ถึงสิบ MHz) หรือพัลส์นาโนวินาที ก๊าซภายในท่อจะแตกตัวเป็นพลาสมา และถูกกระแสง๊าซร่วมกับแรงทางไฟฟ้าพัดพาพุ่งพ้นปลายท่อออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเป็นลำแสงคล้ายเปลวไฟ เรียกว่า "พลาสมาพลูม" (Plasma Plume) ยาวตั้งแต่ 1 - 10 cm

ในทางฟิสิกส์ แม้ตาเปล่าจะเห็นลำพลาสมาเจ็ทเป็นลำแสงต่อเนื่อง แต่เมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องความเร็วสูงระดับนาโนวินาที (ICCD Camera) จะพบว่า พลาสมาพลูมไม่ได้เกิดจากการพัดพาด้วยความเร็วก๊าซเพียงอย่างเดียว (ก๊าซไหลด้วยความเร็วเพียง 10 m/s) แต่เป็นก้อนคลื่นการแตกตัวเป็นไอออนที่วิ่งนำหน้าไปตามลำก๊าซด้วยความเร็วสูงถึง 10⁴ - 10⁵ m/s ซึ่งเรียกว่า "กระสุนพลาสมา" (Plasma Bullets) หรือคลื่นการแตกตัวนำทาง (Guided Ionization Waves)

## 3.3.2 ข้อได้เปรียบและการประยุกต์ใช้

- ความคล่องตัวสูงและการเข้าถึงพื้นที่จำกัด: ลำพลาสมาถูกแยกออกมาจากบริเวณสนามไฟฟ้าแรงสูงภายในท่อ (Remote/Direct-coupled plasma) จึงมีอุณหภูมิที่ปลายเจ็ทต่ำมาก (25 - 40 °C) สามารถถือฉายจี้ลงบนแผลของต้นไม้ ใบพืช ขั้วผลไม้เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลายหลังเก็บเกี่ยว หรือจุ่มปลายท่อพ่นลงในน้ำเพื่อผลิต PAW ความเข้มข้นสูงได้โดยตรง

- การปรับแต่งเคมีพลาสมาด้วยก๊าซผสม (Gas Admixture): นักวิจัยสามารถเติมก๊าซ O₂, N₂ หรือไอน้ำ (H₂O) ปริมาณเล็กน้อย (0.1 - 2%) ผสมลงในก๊าซหลัก (Ar หรือ He) เพื่อบังคับให้พลาสมาเจ็ทผลิตเฉพาะอนุมูล •OH, O หรือ •NO ตามสัดส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

# 3.4 การคายประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge) และไกลดิงอาร์ก (Gliding Arc)

สำหรับการขยายขนาดสู่ระดับไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ "อากาศปกติ" (Ambient Air) เป็นก๊าซตั้งต้นโดยไม่ต้องพึ่งพาก๊าซเฉื่อยราคาแพงและไม่ต้องการแผ่นไดอิเล็กทริกที่อาจแตกหักได้ง่าย แหล่งกำเนิดแบบโคโรนาและไกลดิงอาร์กจึงเป็นทางเลือกหลัก

## 3.4.1 การคายประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge)

เกิดจากการป้อนแรงดันไฟฟ้าสูง (DC, AC หรือ Pulsed) เข้าสู่ขั้วไฟฟ้าที่มีความไม่สมมาตรทางเรขาคณิตสูงมาก เช่น ขั้วเข็มปลายแหลมคู่กับขั้วแผ่นเรียบ (Pin-to-Plate) หรือ เส้นลวดขนาดเล็กขึงขนานกับแผ่นโลหะ/ท่อทรงกระบอก (Wire-to-Plate / Wire-to-Cylinder)

- กลไก: เนื่องจากรัศมีความโค้งที่ปลายเข็มหรือเส้นลวดมีค่าน้อยมาก สนามไฟฟ้าเฉพาะที่บริเวณปลายเข็มจึงมีความเข้มสูงมหาศาล (> 30 kV/cm) ทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออนและเรืองแสงพลาสมาขึ้นรอบๆ ปลายเข็ม ในขณะที่เมื่อห่างออกมา สนามไฟฟ้าจะลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะทาง ทำให้กระแสไอออนและอนุภาค RONS เคลื่อนที่กระจายตัว (Ion wind / Electrohydrodynamic flow) ไปยังแผ่นรองรับหรือผิวน้ำด้านล่างโดยไม่เกิดอาร์กลัดวงจร

- การประยุกต์ใช้: ระบบเข็มพลาสมาแบบอาร์เรย์ (Multi-pin Corona Array) นิยมใช้ฉายกระตุ้นเมล็ดพันธุ์บนสายพาน ใช้สร้างประจุจับฝุ่นละออง PM2.5 และกำจัดกลิ่นแอมโมเนีย/ก๊าซไข่เน่า (H₂S) ในโรงเรือนปศุสัตว์ รวมถึงการคายประจุโคโรนาแบบพัลส์ในน้ำ (Pulsed Corona Discharge in Water) เพื่อสร้างคลื่นกระแทกและอนุมูล •OH ย่อยสลายสารพิษตกค้างในน้ำเสีย

## 3.4.2 การคายประจุแบบไกลดิงอาร์ก (Gliding Arc Discharge - GAD)

ไกลดิงอาร์กเป็นแหล่งกำเนิดพลาสมาลูกผสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า "พลาสมาอุ่น" (Warm Plasma หรือ Transitional Plasma) ซึ่งรวมเอาข้อดีของความหนาแน่นพลังงานที่สูงมากของพลาสมาร้อน เข้ากับความสามารถในการเลือกเกิดปฏิกิริยาเคมีของพลาสมาเย็น

- โครงสร้างและกลไก: ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าโลหะ 2 ชิ้นที่ดัดโค้งถ่างออกจากกันคล้ายเขาวัว (Diverging knife-shaped electrodes) หรือเป็นแบบหมุนวนด้วยสนามแม่เหล็ก/กระแสลม (Rotating / Tornado Gliding Arc)

  - ระยะเริ่มต้น (Ignition): อาร์กไฟฟ้าจะเริ่มต้นพังทลายที่จุดแคบที่สุดด้านล่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (ระยะห่าง 1 - 3 mm) เกิดเป็นพลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal arc) ในช่วงสั้นๆ

  - ระยะไถลและยืดตัว (Gliding & Elongation): กระแสลมความเร็วสูงที่เป่าขึ้นมาจากด้านล่างจะผลักให้ลำพลาสมาไถลตัวขึ้นไปตามรางขั้วไฟฟ้าที่ถ่างกว้างออกเรื่อยๆ ลำพลาสมาจะถูกยืดออกให้ยาวขึ้นและสัมผัสกับอากาศเย็นรอบข้าง

  - ระยะเปลี่ยนผ่านสู่พลาสมานอกสมดุล (Non-equilibrium Transition): เมื่อลำพลาสมายืดออกจนการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่าพลังงานที่แหล่งจ่ายไฟป้อนให้ได้ทัน อุณหภูมิก๊าซ (T_g) จะลดลงอย่างรวดเร็ว (เหลือประมาณ 1,000 - 2,500 K) ในขณะที่อิเล็กตรอนยังคงมีพลังงานสูง (T_e ≈ 1 - 2 eV) กลายเป็นพลาสมานอกสมดุลปริมาตรใหญ่ ก่อนที่สายพลาสมาจะขาดลงและเริ่มจุดอาร์กใหม่ที่คอขวดด้านล่างซ้ำไปเรื่อยๆ เป็นวัฏจักร

- การประยุกต์ใช้ที่โดดเด่น: เนื่องจากไกลดิงอาร์กมีพลังงานจำเพาะสูงและกระตุ้นการสั่นสะเทือนของโมเลกุลไนโตรเจน N₂(v) ได้ดีที่สุด จึงเป็น "แชมเปี้ยนในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ" (Plasma Nitrogen Fixation) เพื่อผลิตก๊าซ NO_x และน้ำปุ๋ยไนเตรต PAW ความเข้มข้นสูงในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนรูปก๊าซเรือนกระจก (CO₂ splitting และ Dry reforming of methane)

## ตารางที่ 3.1: การเปรียบเทียบคุณลักษณะและการประยุกต์ใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาทั้ง 4 ชนิดหลัก

| คุณลักษณะ / พารามิเตอร์ | การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (DBD) | พลาสมาเจ็ทความดันบรรยากาศ (APPJ) | การคายประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge) | การคายประจุแบบไกลดิงอาร์ก (Gliding Arc - GAD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กลไกป้องกันการเกิดอาร์ก | แผ่นฉนวนไดอิเล็กทริกกั้นขวางกระแส | แยกบริเวณสร้างพลาสมาในท่อและเป่าด้วยก๊าซเร็วสูง | ความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าที่ปลายเข็ม/เส้นลวด | กระแสลมเป่าลำพลาสมาให้ยืดตัวและเย็นตัวลง |
| ก๊าซทำงานหลัก | อากาศ, O₂, N₂, Ar, He | He, Ar (หรือผสม O₂/N₂), อากาศอัด | อากาศปกติ (หรือในน้ำโดยตรง) | อากาศปกติ, N₂, CO₂, CH₄, ไอน้ำ |
| อุณหภูมิก๊าซรวม (T_g) | 25 - 60 °C (เย็นมาก) | 25 - 45 °C (เย็นมาก) | 25 - 50 °C (เย็นมาก) | 500 - 2,500 K (พลาสมาอุ่น ต้องระบายความร้อนก่อนสัมผัสพืช) |
| ความหนาแน่นอิเล็กตรอน (n_e) | 10¹⁸ - 10²¹ m⁻³ | 10¹⁷ - 10²⁰ m⁻³ | 10¹⁵ - 10¹⁹ m⁻³ (เฉพาะรอบปลายเข็ม) | 10¹⁹ - 10²³ m⁻³ (สูงมาก) |
| อนุภาค RONS เด่นที่ผลิตได้ | O₃ (เด่นมาก), •OH, H₂O₂, NO_x | •OH, O, ¹O₂, •NO, H₂O₂ (ปรับตามก๊าซได้) | O₃, O₂•⁻, •OH (เมื่อทำในน้ำ) | •NO, •NO₂ (NO_x สูงมาก), •OH, H₂O₂ |
| ข้อดีหลัก | ขยายขนาดพื้นที่แนวราบได้กว้าง สม่ำเสมอ ทำในบรรจุภัณฑ์ปิดได้ | เข้าซอกมุมวัตถุ 3 มิติได้ดี พกพาง่าย ปลอดภัยต่อเนื้อเยื่อสด | โครงสร้างเรียบง่าย ราคาถูก ไม่มีฉนวนแตกหัก ใช้พลังงานต่ำ | อัตราการผลิต NO_x และ PAW สูงที่สุด รองรับอัตราไหลก๊าซสูงมาก |
| ข้อจำกัด | ระยะห่างช่องว่างแคบ แผ่นเซรามิก/ควอตซ์อาจเสื่อมหรือแตกเมื่อร้อน | พื้นที่ลำเจ็ทแคบ (ต้องจัดเรียงเป็นหัว Jet Array) สิ้นเปลืองก๊าซเฉื่อย | ปริมาตรพลาสมาจำกัดเฉพาะปลายเข็ม ขั้วเข็มสึกกร่อนตามเวลา | อุณหภูมิสูงเกินกว่าจะฉายลงบนพืชสดโดยตรง (ใช้ผ่านการทำ PAW หรือบำบัดก๊าซ) |
| งานเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด | ฉายเมล็ดพันธุ์บนสายพาน, ฆ่าเชื้อในถุงบรรจุผักผลไม้, ผลิตโอโซนบำบัดน้ำ | ฉายขั้วผลไม้/แผลพืช, จุ่มผลิต PAW ในห้องปฏิบัติการ, ทดสอบกลไกระดับเซลล์ | บำบัดอากาศและกลิ่นในฟาร์ม, พัลส์โคโรนาในน้ำเสีย, กระตุ้นเมล็ดด้วยเข็มอาร์เรย์ | โรงงานผลิตปุ๋ยน้ำไนเตรต (PAW) ระดับไร่นา, สลาย VOCs และก๊าซเรือนกระจก |

# 3.5 เทคนิคการตรวจวัดคุณสมบัติพลาสมาเบื้องต้น (Plasma Diagnostics)

ในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หากเราบันทึกเพียงว่า "ใช้แรงดันไฟฟ้าตั้งต้นที่หน้าเครื่องจ่ายไฟ 10 kV เป็นเวลา 5 นาที" งานวิจัยนั้นจะไม่สามารถทำซ้ำ (Reproduce) ในห้องปฏิบัติการอื่นได้เลย เนื่องจากระบบพลาสมาแต่ละแบบมีการสูญเสียพลังงานในวงจรและมีสภาวะการแตกตัวที่ต่างกัน ดังนั้น การตรวจวัดคุณสมบัติของพลาสมา (Plasma Diagnostics) ทั้งทางไฟฟ้าและทางแสงจึงเป็นมาตรฐานบังคับทางวิชาการ

## 3.5.1 การตรวจวัดทางไฟฟ้าและการคำนวณกำลังพลาสมา (Electrical Diagnostics & Lissajous Method)

พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดในการควบคุม "ปริมาณพลาสมา" (Plasma Dose) คือ กำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกใช้ในการคายประจุพลาสมา (Discharge Power, P) และ พลังงานจำเพาะที่ป้อนต่อหน่วยปริมาตรก๊าซหรือของเหลว (Specific Energy Input - SEI)

ในระบบพลาสมาความดันบรรยากาศ กระแสไฟฟ้าไม่ได้ไหลเป็นรูปคลื่นไซน์เรียบๆ เหมือนตัวต้านทานทั่วไป แต่จะมีลักษณะเป็นหนามแหลมสั้นๆ (Current spikes) ระดับนาโนวินาทีของสตรีมเมอร์ซ้อนทับอยู่บนกระแสเก็บประจุ การวัดจึงต้องใช้ออสซิลโลสโคปความเร็วสูง (Digital Storage Oscilloscope แบนด์วิดท์ ≥ 100 MHz) ร่วมกับหัววัดแรงดันสูง (High-voltage Probe)

การวัดกระแสและคำนวณกำลังไฟฟ้าในระบบพลาสมา (โดยเฉพาะ DBD) ทำได้ 2 วิธีหลัก:

### 1. วิธีวัดกระแสโดยตรง (Current Shunt / Rogowski Coil Method)

ใช้หม้อแปลงวัดกระแสความถี่สูง (Current Transformer / Pearson Coil) หรือตัวต้านทานชันต์ค่าต่ำ (R_shunt ≈ 10 - 50 Ω) ต่ออนุกรมกับสายกราวด์เพื่อวัดกระแส I(t) แล้วคำนวณกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อคาบเวลา (T = 1/f) จากการอินทิเกรตผลคูณของแรงดันและกระแสขณะหนึ่ง:

P = (1/T) ∫ [V(t) · I(t)] dt (จาก t = 0 ถึง T)

### 2. วิธีประจุ-แรงดัน หรือ กราฟลิสซาจูส์ของแมนลีย์ (Q-V Plot / Manley’s Lissajous Figure)

สำหรับระบบ DBD ที่มีสตรีมเมอร์เป็นหนามแหลมจำนวนมาก การอินทิเกรต V(t) · I(t) โดยตรงมักมีความคลาดเคลื่อนสูง นักวิจัยจึงนิยมต่อ ตัวเก็บประจุวัดค่า (Monitor Capacitor, C_m) ที่มีค่าความจุทราบแน่นอนและมากกว่าความจุของหัวพลาสมาประมาณ 100 - 1,000 เท่า (เช่น C_m = 10 - 100 nF) คั่นไว้ที่สายกราวด์

- แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ C_m (V_m) จะแปรผันตรงกับประจุไฟฟ้าสะสม Q(t) ที่ไหลผ่านพลาสมาทั้งหมด:
Q(t) = C_m · V_m(t)

- เมื่อนำสัญญาณแรงดันหลักที่ป้อนให้พลาสมา V(t) เข้าแกน X และสัญญาณประจุ Q(t) เข้าแกน Y ของออสซิลโลสโคป (โหมด X-Y) จะปรากฏกราฟรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เรียกว่า "กราฟลิสซาจูส์" (Lissajous Figure)

- พื้นที่ภายในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานของกราฟลิสซาจูส์ คือพลังงานไฟฟ้า (E, หน่วยเป็นจูล J) ที่พลาสมาใช้ไปใน 1 รอบสัญญาณ เมื่อคูณด้วยความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ (f) จะได้กำลังไฟฟ้าของพลาสมา (P, หน่วยเป็นวัตต์ W) อย่างแม่นยำที่สุด:

P = f ∮ Q(V) dV = f · (พื้นที่ของกราฟลิสซาจูส์)

เมื่อทราบกำลังไฟฟ้า P (วัตต์) แล้ว เราจะสามารถคำนวณ พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Input - SEI) ซึ่งเป็นตัวแปรมาตรฐานในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต PAW หรือการบำบัดมลพิษได้ทันที:

- สำหรับการบำบัดก๊าซ (หน่วยเป็น J/L):
SEI_gas = [ P (W) × 60 ] / Q_gas (L/min)

- สำหรับการกระตุ้นน้ำ PAW หรือบำบัดน้ำเสียแบบกะ (Batch) (หน่วยเป็น J/mL หรือ kJ/L):
SEI_liquid = [ P (W) × t (s) ] / V_liquid (mL)

## 3.5.2 เทคนิคสเปกโทรสโกปีการเปล่งแสงของพลาสมา (Optical Emission Spectroscopy - OES)

ในขณะที่การวัดทางไฟฟ้าบอกเราว่าเราป้อนพลังงานให้พลาสมาเท่าใด เทคนิค Optical Emission Spectroscopy (OES) คือ "ดวงตาทางวิทยาศาสตร์" ที่ช่วยให้เรามองเห็นว่าภายในพลาสมานั้นเกิดปฏิกิริยาเคมีและมีอนุมูลอิสระชนิดใดเกิดขึ้นบ้าง โดย ไม่ต้องยื่นหัววัดเข้าไปรบกวนพลาสมา (Non-intrusive diagnostic)

### 1. หลักการทำงานของ OES

ดังที่ศึกษามาในบทที่ 2 เมื่ออิเล็กตรอนพลังงานสูงในพลาสมาชนกับอะตอมหรือโมเลกุล (A) จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในอะตอมขึ้นไปสู่สถานะกระตุ้น (A*) หลังจากนั้นภายในเวลาเพียง 10⁻⁹ - 10⁻⁸ s อะตอมจะลดระดับพลังงานจากสถานะบน (E_u) ลงสู่สถานะล่าง (E_l) พร้อมกับคายโฟตอนของแสงที่มีความยาวคลื่นจำเพาะ (λ) ออกมา ตามสมการของพลังค์:

ΔE = E_u - E_l = hν = (h · c) / λ

เนื่องจากอะตอมและโมเลกุลแต่ละชนิดมีโครงสร้างระดับพลังงานควอนตัมที่ไม่ซ้ำกันเลย ความยาวคลื่นแสง (λ) ที่เปล่งออกมาจึงเปรียบเสมือน "ลายนิ้วมือทางแสง" (Optical Fingerprint) ของอนุภาคแต่ละชนิด

ในการตรวจวัด เราจะใช้เส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ชนิดควอตซ์ที่ส่งผ่านแสงช่วง UV-Vis-NIR (200 - 1,000 nm) ได้ดี นำไปจ่อรับแสงจากพลาสมาส่งเข้าสู่เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ (Spectrometer) ซึ่งภายในมีเกรตติงเลี้ยวเบนแสง (Diffraction Grating) ทำหน้าที่แยกแสงออกตามความยาวคลื่นและตรวจวัดความเข้มด้วยเซนเซอร์ CCD ได้ออกมาเป็นกราฟสเปกตรัมการเปล่งแสง

### 2. เส้นสเปกตรัมสำคัญที่พบในพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

เมื่อทำการตรวจวัดพลาสมาที่คายประจุในอากาศ ไอน้ำ หรือก๊าซเฉื่อยด้วย OES เราจะสามารถระบุอนุภาคที่ว่องไวทางเคมีได้จากยอดพีค (Emission Peaks/Bands) ที่ความยาวคลื่นสำคัญดังนี้:

## ตารางที่ 3.2: เส้นสเปกตรัมและแถบการเปล่งแสงที่สำคัญในการตรวจวัดพลาสมาด้วยเทคนิค OES

| ชนิดอนุภาคที่ถูกกระตุ้น (Emitting Species) | ระบบการเปลี่ยนระดับพลังงาน (Transition System) | ช่วงความยาวคลื่นที่พบ (λ, nm) | ความสำคัญและการแปลผลในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- | --- |
| อนุมูลไนตริกออกไซด์ (•NO-γ band) | NO(A²Σ⁺ → X²Π) | 200 - 280 nm (ช่วง UV-C: พีคหลักที่ 226, 236, 247, 259 nm) | ยืนยันการเกิดปฏิกิริยาตรึงไนโตรเจนสร้างก๊าซ •NO และการปล่อยรังสี UV-C ที่ช่วยทำลาย DNA ของเชื้อโรค |
| อนุมูลไฮดรอกซิล (•OH band) | OH(A²Σ⁺ → X²Π) | 306 - 310 nm (พีคเด่นชัดที่สุดที่ 309 nm) | ดัชนีชี้วัดสำคัญที่สุดของการแตกตัวของไอน้ำ/ผิวน้ำเพื่อสร้างตัวออกซิไดซ์ •OH และตั้งต้นการผลิต H₂O₂ ใน PAW และ AOPs |
| โมเลกุลไนโตรเจนเป็นกลาง (N₂ Second Positive System - SPS) | N₂(C³Π_u → B³Π_g) | 315 - 405 nm (พีคหลักที่ 337.1 nm, 357.7 nm, 380.5 nm) | แถบสเปกตรัมที่เด่นชัดที่สุดในพลาสมาอากาศ ใช้คำนวณอุณหภูมิการหมุนและการสั่นสะเทือนของก๊าซ (T_rot, T_vib) |
| ไอออนบวกของโมเลกุลไนโตรเจน (N₂⁺ First Negative System - FNS) | N₂⁺(B²Σ_u⁺ → X²Σ_g⁺) | 390 - 430 nm (พีคหลักที่ 391.4 nm และ 427.8 nm) | ต้องใช้อิเล็กตรอนพลังงานสูงมาก (> 18.7 eV) ในการกระตุ้น อัตราส่วนความเข้มพีค I_391.4 / I_337.1 จึงใช้บอกความเข้มสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิอิเล็กตรอน (T_e) ได้ |
| อะตอมไฮโดรเจน (H_α, H_β Balmer lines) | H(n=3 → 2) และ H(n=4 → 2) | 656.3 nm (H_α) และ 486.1 nm (H_β) | ยืนยันการแตกตัวของโมเลกุลน้ำ (H₂O) หรือก๊าซไฮโดรคาร์บอน และความกว้างครึ่งพีค (Stark broadening) ของ H_β ใช้คำนวณความหนาแน่นอิเล็กตรอน (n_e) ได้อย่างแม่นยำ |
| อะตอมอาร์กอน (Ar I lines) | Ar(4p → 4s) | 696.5 - 842.5 nm (เด่นที่ 750.4, 763.5, 811.5 nm) | พบเมื่อใช้ก๊าซอาร์กอนในพลาสมาเจ็ท (APPJ) บ่งชี้การเกิดอะตอมอาร์กอนสถานะกึ่งเสถียร (Ar*) ที่ช่วยถ่ายเทพลังงานสร้าง RONS |
| อะตอมออกซิเจน (O I triplet lines) | O(3p⁵P → 3s⁵S) และ O(3p³P → 3s³S) | 777.4 nm และ 844.6 nm (ช่วง NIR) | ยืนยันการแตกตัวของก๊าซ O₂ เป็นอะตอมออกซิเจน (O) ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการกัดกร่อนชั้นขี้ผึ้งบนเปลือกเมล็ดและการสร้างโอโซน (O₃) |

### 3. การประเมินอุณหภูมิพลาสมาจากสเปกตรัม OES

นอกจากการระบุชนิดอนุภาคแล้ว OES ยังใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของพลาสมาโดยไม่ต้องสัมผัส:

- การวัดอุณหภูมิก๊าซ (T_g) จากอุณหภูมิการหมุน (T_rot): เนื่องจากพลังงานระดับการหมุนของโมเลกุลก๊าซ (Rotational states) สมดุลกับการชนกันของโมเลกุลก๊าซอย่างรวดเร็วที่ความดันบรรยากาศ ค่าอุณหภูมิการหมุน (T_rot) ที่คำนวณได้จากการจำลองรูปร่างแถบสเปกตรัมของ N₂(C-B) ที่ 337.1 nm หรือแถบ •OH(A-X) ที่ 309 nm (ด้วยซอฟต์แวร์เช่น Specair หรือ MassiveOES) จึงมีค่าเท่ากับ อุณหภูมิก๊าซจริง (T_g) ช่วยให้นักวิจัยยืนยันได้ว่าพลาสมาที่ใช้มีความปลอดภัยต่อเมล็ดพันธุ์และเนื้อเยื่อพืช (T_rot ≈ T_g < 45 °C)

- การวัดอุณหภูมิการสั่นสะเทือน (T_vib): คำนวณจากอัตราส่วนความเข้มของแถบการสั่นสะเทือนย่อยของก๊าซไนโตรเจน (Boltzmann plot) ค่า T_vib ที่สูง (มักอยู่ที่ 2,000 - 4,000 K) บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นพันธะ N₂ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรึงไนโตรเจนเป็นปุ๋ยน้ำ PAW

# สรุปท้ายบทที่ 3

การนำเทคโนโลยีพลาสมาไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องเลือกแหล่งกำเนิดพลาสมาให้สอดคล้องกับลักษณะของเป้าหมาย โดย DBD เหมาะสำหรับการฉายพื้นผิวแนวราบและในบรรจุภัณฑ์, APPJ เหมาะสำหรับการฉายเฉพาะจุดบนวัตถุสามมิติและเนื้อเยื่อสด, Corona Discharge เหมาะสำหรับระบบบำบัดอากาศและน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องการความเรียบง่าย, และ Gliding Arc เหมาะสำหรับการตรึงไนโตรเจนผลิตปุ๋ยน้ำ PAW และการสลายก๊าซมลพิษที่ต้องการความหนาแน่นพลังงานสูง ทั้งนี้ การตรวจวัดกำลังไฟฟ้าด้วยกราฟลิสซาจูส์เพื่อระบุค่าพลังงานจำเพาะ (SEI) ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อนุภาค RONS และอุณหภูมิด้วยเทคนิค OES คือหัวใจสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงพารามิเตอร์ทางฟิสิกส์เข้ากับผลลัพธ์ทางชีวภาพและเคมีที่จะกล่าวถึงในส่วนที่ 2 (พลาสมาเพื่อการเกษตรสมัยใหม่) ต่อไป

# คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3 (Review Questions)

- จงอธิบายว่าปรากฏการณ์ "Glow-to-Arc Transition" คืออะไร? และเหตุใดจึงต้องป้องกันไม่ให้เกิดปรากฏการณ์นี้ในการฉายพลาสมาลงบนเมล็ดพันธุ์หรือเนื้อเยื่อพืช?

- แผ่นวัสดุไดอิเล็กทริก (Dielectric Barrier) ในระบบ DBD ทำหน้าที่อะไรในทางไฟฟ้า? และเหตุใดระบบ DBD จึงไม่สามารถทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC) แบบต่อเนื่องได้?

- หากต้องการออกแบบระบบพลาสมาในระดับฟาร์มเพื่อผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) ที่มีปริมาณไนเตรต (NO₃⁻) เข้มข้นสูงสำหรับใช้เป็นปุ๋ยน้ำโดยใช้อากาศปกติเป็นก๊าซตั้งต้น ควรเลือกใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาชนิดใด เพราะเหตุใด?

- จงอธิบายวิธีการใช้ตัวเก็บประจุวัดค่า (C_m) เพื่อสร้างกราฟลิสซาจูส์ (Lissajous Figure) และหากระบบพลาสมาใช้กำลังไฟฟ้า P = 60 W ในการกระตุ้นน้ำปริมาตร 500 mL เป็นเวลา 10 นาที จงคำนวณหาค่าพลังงานจำเพาะ (SEI) ในหน่วย J/mL และ kJ/L

- ในการตรวจวัดพลาสมาด้วยเทคนิค OES หากพบพีคสเปกตรัมที่ความยาวคลื่น 309 nm และ 777.4 nm มีความเข้มสูงมาก สเปกตรัมทั้งสองนี้บ่งชี้ถึงการเกิดอนุภาคชนิดใด? และอนุภาคเหล่านั้นมีบทบาทอย่างไรในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืช?