# โครงร่างหนังสือ: พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

# ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือ (Book Overview)

- ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม: จากทฤษฎีสู่นวัตกรรมความยั่งยืน

- ชื่อหนังสือ (ภาษาอังกฤษ): Plasma Physics for Agriculture and Environment: From Theory to Sustainable Innovation

- กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก (สาขาฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), นักวิจัย, และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (AgriTech) และเทคโนโลยีสะอาด (CleanTech)

# โครงสร้างสารบัญและเนื้อหา (Table of Contents)

## ส่วนที่ 1: พื้นฐานพลาสมาฟิสิกส์และแหล่งกำเนิด (Fundamentals & Plasma Sources)

ปูพื้นฐานให้ผู้อ่านที่อาจไม่ได้จบทางด้านฟิสิกส์โดยตรงเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเกิดพลาสมา

- บทที่ 1: บทนำสู่สถานะที่สี่ของสสาร (Introduction to the Fourth State of Matter)

  - นิยามและคุณสมบัติพื้นฐานของพลาสมา (อุณหภูมิ, ความหนาแน่น, ความเป็นกลางทางไฟฟ้า, Debye Length)

  - การจำแนกประเภทพลาสมา: พลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) และพลาสมาไม่สมดุลความร้อนหรือพลาสมาเย็น (Non-thermal / Cold Atmospheric Plasma - CAP)

  - ทำไมต้องใช้พลาสมาในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม?

- บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry)

  - กลไกการแตกตัวเป็นไอออน (Ionization), การกระตุ้น (Excitation), และการรวมตัวใหม่ (Recombination)

  - การเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS)

  - อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับของเหลวและพื้นผิวชีวภาพ

- บทที่ 3: แหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัด (Plasma Sources & Diagnostics)

  - การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (Dielectric Barrier Discharge - DBD)

  - พลาสมาเจ็ทที่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure Plasma Jet - APPJ)

  - การคายประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge) และไกลดิงอาร์ก (Gliding Arc)

  - เทคนิคการตรวจวัดคุณสมบัติพลาสมาเบื้องต้น (Optical Emission Spectroscopy - OES, การวัดทางไฟฟ้า)

## ส่วนที่ 2: พลาสมาเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ (Plasma Agriculture)

เจาะลึกการนำพลาสมาเย็นมาใช้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในห่วงโซ่อาหารและการเกษตร

- บทที่ 4: การกระตุ้นเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช (Seed Treatment & Plant Growth)

  - การปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของเปลือกเมล็ด (เพิ่มความชอบน้ำ - Hydrophilicity)

  - การทำลายระยะพักตัวและการเร่งอัตราการงอกด้วย RONS

  - การกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชและความทนทานต่อสภาวะเครียด (ภัยแล้ง, ดินเค็ม)

- บทที่ 5: น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา: ปุ๋ยน้ำและสารอารักขาพืชยุคใหม่ (Plasma-Activated Water - PAW)

  - กลไกการสร้าง PAW และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (ค่า pH, ORP, ไนเตรต, ไนไตรต์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)

  - การใช้ PAW ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน (การตรึงไนโตรเจนจากอากาศด้วยพลาสมา)

  - บทบาทของ PAW ในการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

- บทที่ 6: การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและความปลอดภัยทางอาหาร (Post-Harvest & Food Safety)

  - การยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสบนพื้นผิวผลิตผลทางการเกษตร

  - การสลายสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins) เช่น อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)

  - การสลายสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง (Pesticide Degradation) บนผักและผลไม้

  - การยืดอายุการเก็บรักษาโดยไม่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการ

## ส่วนที่ 3: พลาสมาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (Plasma for Environmental Remediation)

การประยุกต์ใช้ทั้งพลาสมาเย็นและพลาสมาร้อนในการแก้ไขปัญหามลพิษครบวงจร

- บทที่ 7: การควบคุมมลพิษทางอากาศและการดักจับคาร์บอน (Air Pollution Control & Carbon Capture)

  - การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และกลิ่นไม่พึงประสงค์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

  - การลดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และซัลเฟอร์ (SOx)

  - การเปลี่ยนรูปก๊าซเรือนกระจก (CO2 และ CH4) ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มด้วยพลาสมาควบคู่ตัวเร่งปฏิกิริยา (Plasma Catalysis)

- บทที่ 8: การบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีพลาสมา (Wastewater Treatment)

  - กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงด้วยพลาสมา (Plasma-based Advanced Oxidation Processes - AOPs)

  - การย่อยสลายสีย้อมอุตสาหกรรม ยาปฏิชีวนะตกค้าง และสารเคมีอันตรายที่ย่อยสลายยาก (เช่น PFAS)

  - การฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติหรือนำกลับมาใช้ใหม่

- บทที่ 9: การฟื้นฟูดินและการจัดการขยะอันตราย (Soil Remediation & Waste Management)

  - การบำบัดดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์อันตรายและโลหะหนักด้วยพลาสมา

  - เทคโนโลยีพลาสมาความร้อนสูง (Thermal Plasma Gasification / Vitrification) สำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy)

## ส่วนที่ 4: การขยายขนาด เศรษฐศาสตร์ และทิศทางในอนาคต (Scaling Up & Future Perspectives)

เชื่อมต่อองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม

- บทที่ 10: การออกแบบระบบ การใช้พลังงาน และความปลอดภัย (System Design, Energy Efficiency & Safety)

  - ความท้าทายในการขยายขนาดจากระดับห้องปฏิบัติการ (Lab-scale) สู่ระดับใช้งานจริงในไร่นาและโรงงาน (Pilot/Industrial-scale)

  - การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Yield) และการบูรณาการร่วมกับพลังงานหมุนเวียน (เช่น โซลาร์เซลล์)

  - มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า โอโซน และผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน

- บทที่ 11: บทสรุปและอนาคตของเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อความยั่งยืน (Future Outlook & Sustainability)

  - บทบาทของพลาสมาต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเกษตรกรรมปลอดคาร์บอน (Net-Zero Agriculture)

  - การบูรณาการพลาสมาเข้ากับเทคโนโลยี AI และ IoT ในระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

## ส่วนประกอบเพิ่มเติมท้ายเล่ม (Appendices)

- ภาคผนวก ก: ตารางปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญในพลาสมาความดันบรรยากาศและค่าครึ่งชีวิตของอนุภาค RONS

- ภาคผนวก ข: ตัวอย่างการคำนวณพลังงานจำเพาะ (Specific Energy Input - SEI) และอัตราการสลายมลพิษ

- อภิธานศัพท์ (Glossary): คำศัพท์เทคนิคทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาสำหรับผู้อ่านข้ามสายงาน

# คำนำ (Preface)

ในศตวรรษที่ 21 โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก นั่นคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การเกษตรแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาสารเคมีสังเคราะห์ทั้งปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมหาศาล แม้จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ในระยะสั้น แต่กลับทิ้งรอยเท้าทางนิเวศวิทยา (Ecological Footprint) อันหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมโทรมของโครงสร้างดินและจุลินทรีย์ท้องถิ่น การปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในห่วงโซ่อาหารและแหล่งน้ำ ตลอดจนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองก็กำลังสร้างมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และขยะอันตรายที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ

ท่ามกลางวิกฤตการณ์เหล่านี้ การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary Integration) ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการแสวงหาทางออกใหม่ที่ยั่งยืน "เทคโนโลยีพลาสมา" (Plasma Technology) ซึ่งเดิมทีเป็นศาสตร์ทางฟิสิกส์ขั้นสูงที่ถูกจำกัดอยู่ในวงการดาราศาสตร์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาความดันบรรยากาศอุณหภูมิต่ำ หรือพลาสมาเย็น (Cold Atmospheric Plasma - CAP) ที่สามารถทำงานได้ในสภาวะแวดล้อมปกติโดยไม่ต้องใช้ระบบสุญญากาศที่ซับซ้อนและสิ้นเปลืองพลังงาน

ความก้าวหน้าดังกล่าวได้เปิดพรมแดนใหม่ที่เรียกว่า "พลาสมาเพื่อการเกษตร" (Plasma Agriculture) และ "พลาสมาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม" (Environmental Plasma Technology) โดยอาศัยกลไกอันเป็นเอกลักษณ์ของพลาสมาในการผลิตอนุภาคที่มีความว่องไวทางเคมีสูง โดยเฉพาะอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และรังสียูวี โดยใช้เพียงอากาศ น้ำ และพลังงานไฟฟ้าเป็นวัตถุดิบตั้งต้น เทคโนโลยีนี้จึงเปรียบเสมือน "โรงงานเคมีสีเขียวขนาดจิ๋ว" ที่สามารถกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์ ตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นปุ๋ยน้ำ (Plasma-Activated Water - PAW) ยับยั้งเชื้อก่อโรคพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนย่อยสลายสารพิษตกค้างและมลพิษในน้ำ ดิน และอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง

หนังสือ "พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม: จากทฤษฎีสู่นวัตกรรมความยั่งยืน" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ระหว่างนักฟิสิกส์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักจุลชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื้อหาภายในเล่มได้รับการออกแบบให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทางฟิสิกส์ของสถานะพลาสมาและเคมีของการคายประจุในก๊าซด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายฟิสิกส์โดยตรง ไปจนถึงการเจาะลึกกลไกระดับเซลล์และโมเลกุลในการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมครบวงจร และการออกแบบขยายขนาดระบบสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (AgriTech) และเทคโนโลยีสะอาด (CleanTech) ในการใช้เป็นตำราเรียน เอกสารอ้างอิง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมพลาสมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

# บทที่ 1: บทนำสู่สถานะที่สี่ของสสาร (Introduction to the Fourth State of Matter)

# วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายนิยาม โครงสร้าง และกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสารสู่สถานะพลาสมาได้

- วิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของพลาสมา ได้แก่ อุณหภูมิ ความหนาแน่น ความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม (Quasi-neutrality) และความยาวเดอบาย (Debye Length) ได้

- จำแนกและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) และพลาสมาไม่สมดุลความร้อนหรือพลาสมาเย็น (Non-thermal / Cold Atmospheric Plasma) ได้อย่างชัดเจน

- อธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และข้อได้เปรียบเชิงนิเวศวิทยาของการนำเทคโนโลยีพลาสมามาประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้

# 1.1 สถานะที่สี่ของสสาร: จากของแข็งสู่พลาสมา

ในชีวิตประจำวัน เราคุ้นเคยกับสสารใน 3 สถานะพื้นฐาน ได้แก่ ของแข็ง (Solid) ของเหลว (Liquid) และก๊าซ (Gas) การเปลี่ยนสถานะของสสารเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานความร้อน (Thermal Energy) ที่สสารได้รับ ซึ่งส่งผลต่อพลังงานจลน์ของอะตอมหรือโมเลกุลและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน:

- ของแข็ง (Solid): อะตอมหรือโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะที่แข็งแรงและจัดเรียงตัวเป็นระเบียบ มีการสั่นสะเทือนอยู่กับที่

- ของเหลว (Liquid): เมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น พลังงานจลน์จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวบางส่วน ทำให้โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ไหลไปมาได้แต่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกัน

- ก๊าซ (Gas): เมื่อได้รับพลังงานความร้อนสูงขึ้นจนเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลได้ทั้งหมด อะตอมหรือโมเลกุลจะหลุดเป็นอิสระและเคลื่อนที่ฟุ้งกระจายไปทั่วภาชนะด้วยความเร็วสูง

อย่างไรก็ตาม หากเรายังคงให้พลังงานแก่ก๊าซอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในรูปของพลังงานความร้อนที่สูงมาก หรือการให้พลังงานผ่านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง อะตอมหรือโมเลกุลของก๊าซจะเกิดการชนกันอย่างรุนแรงจนอิเล็กตรอนวงนอกสุดได้รับพลังงานมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยว (Ionization Energy) และหลุดออกจากอะตอม กระบวนการนี้เรียกว่า "การแตกตัวเป็นไอออน" (Ionization) ส่งผลให้ก๊าซซึ่งเดิมเป็นกลางทางไฟฟ้าและเป็นฉนวน เปลี่ยนสภาพกลายเป็นกลุ่มก๊าซที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและอนุภาคที่เป็นกลางผสมปนกัน และมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ สถานะใหม่นี้ถูกเรียกว่า "พลาสมา" (Plasma) หรือ สถานะที่สี่ของสสาร (The Fourth State of Matter)

คำว่า "พลาสมา" ถูกนำมาใช้ในทางฟิสิกส์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1928 โดย เออร์วิง แลงเมียร์ (Irving Langmuir) นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเจ้าของรางวัลโนเบล โดยเขาพบว่าลักษณะการแกว่งกวัดและพฤติกรรมรวมหมู่ของกลุ่มก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนในหลอดคายประจุ มีความคล้ายคลึงกับน้ำเลือด (Blood Plasma) ที่ทำหน้าที่พยุงและลำเลียงเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในร่างกายมนุษย์

แม้ว่าบนผิวโลกเราจะพบพลาสมาตามธรรมชาติได้ในบางปรากฏการณ์ เช่น ฟ้าผ่า (Lightning) และแสงเหนือ-แสงใต้ (Aurora) หรือพลาสมาที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หลอดไฟนีออน หลอดฟลูออเรสเซนต์ และการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า แต่ในระดับเอกภพแล้ว พลาสมาไม่ได้เป็นสิ่งที่หายากเลย ในทางตรงกันข้าม สสารที่มองเห็นได้ในเอกภพมากกว่า 99% อยู่ในสถานะพลาสมา ไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ทุกดวง เนบิวลา และสสารระหว่างดวงดาว ล้วนแล้วแต่เป็นพลาสมาทั้งสิ้น

## องค์ประกอบของพลาสมา (Plasma Cocktail)

เมื่อก๊าซเปลี่ยนสถานะเป็นพลาสมา (โดยเฉพาะพลาสมาที่เกิดจากการคายประจุในอากาศหรือก๊าซผสมที่ความดันบรรยากาศ) ภายในพลาสมาจะไม่ได้มีเพียงแค่อิเล็กตรอนและไอออนเท่านั้น แต่เปรียบเสมือน "ค็อกเทลทางฟิสิกส์และเคมี" ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้:

- อิเล็กตรอนอิสระ (Free Electrons, e⁻): มีมวลน้อยมาก เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และเป็นตัวรับพลังงานหลักจากสนามไฟฟ้าภายนอกเพื่อถ่ายทอดให้แก่อนุภาคอื่นผ่านการชน

- ไอออนบวกและไอออนลบ (Positive and Negative Ions): อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอน (เช่น N₂⁺, O₂⁺, Ar⁺) หรือรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา (เช่น O₂⁻, O⁻)

- อะตอมและโมเลกุลในสถานะกระตุ้น (Excited Atoms/Molecules and Metastables): อนุภาคที่ได้รับพลังงานจากการชนแต่อิเล็กตรอนยังไม่หลุดออกไป มีพลังงานสะสมในตัวสูงและพร้อมจะเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือคายพลังงานออกมาในรูปของแสง

- อนุมูลอิสระและสารว่องไวทางเคมี (Reactive Species / Free Radicals): เกิดจากการแตกพันธะเคมีของก๊าซและไอน้ำ เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล (•OH), อะตอมออกซิเจน (O), โอโซน (O₃), ไนตริกออกไซด์ (•NO), และไนโตรเจนไดออกไซด์ (•NO₂)

- โฟตอนและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Photons / UV-Vis Radiation): แสงในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ไปจนถึงแสงที่มองเห็นได้ (Visible Light) และรังสีอินฟราเรด ซึ่งเกิดจากการที่อิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นลดระดับพลังงานกลับสู่สถานะพื้น (De-excitation)

- สนามไฟฟ้าเฉพาะที่และคลื่นกระแทก (Local Electric Fields & Shockwaves): เกิดจากการเคลื่อนที่และการแยกตัวของประจุในระดับจุลภาค

# 1.2 นิยามและคุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของพลาสมา

ไม่ใช่ว่าก๊าซทุกชนิดที่มีไอออนปนอยู่จะถูกเรียกว่า "พลาสมา" ได้ทั้งหมด ในทางฟิสิกส์ ก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนจะถูกนิยามว่าเป็นพลาสมาอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขพื้นฐานสำคัญดังต่อไปนี้:

## 1.2.1 ความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม (Quasi-neutrality)

แม้ว่าพลาสมาจะประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า (อิเล็กตรอนที่มีประจุลบ และไอออนที่มีประจุบวก) แต่เมื่อพิจารณาในปริมาตรที่ใหญ่เพียงพอ จำนวนความหนาแน่นของประจุลบและประจุบวกจะสมดุลกันพอดี ทำให้พลาสมาแสดงสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้าในภาพรวม เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า:nₑ ≈ nᵢ = n (สำหรับก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนบวกประจุเดี่ยว)

โดยที่:

- nₑ คือ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน (จำนวนอิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์เมตร, m⁻³)

- nᵢ คือ ความหนาแน่นของไอออนบวก (จำนวนไอออนต่อลูกบาศก์เมตร, m⁻³)

- n เรียกว่า ความหนาแน่นของพลาสมา (Plasma Density)

คำว่า "Quasi-neutral" (กึ่งเป็นกลาง) หมายความว่า พลาสมามีความเป็นกลางในภาพรวม (Macroscopic scale) แต่ในระดับจุลภาค (Microscopic scale) ยังคงมีแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุได้

## 1.2.2 การกำบังเดอบายและความยาวเดอบาย (Debye Shielding & Debye Length)

หากเรานำขั้วไฟฟ้าหรืออนุภาคทดสอบที่มีประจุบวกจุ่มลงไปในพลาสมา พลาสมาจะตอบสนองทันทีโดยการดึงดูดอิเล็กตรอน (ประจุลบ) ให้เข้ามาล้อมรอบประจุบวกนั้น และผลักไอออนบวกให้ถอยห่างออกไป เกิดเป็น "กลุ่มหมอกของประจุตรงข้าม" ที่ช่วยบดบังหรือหักล้างสนามไฟฟ้าของประจุทดสอบนั้นไม่ให้ส่งผลกระทบไปไกลถึงพลาสมาส่วนอื่นๆ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การกำบังเดอบาย (Debye Shielding)

ระยะทางลักษณะเฉพาะที่กลุ่มหมอกประจุสามารถบดบังศักย์ไฟฟ้าของประจุรบกวนจนลดลงเหลือประมาณ 1/e (หรือประมาณ 37% ของค่าเดิม) เรียกว่า ความยาวเดอบาย (Debye Length, λ_D) ซึ่งคำนวณได้จากสมการ:λ_D = √( (ε₀ · k_B · Tₑ) / (nₑ · e²) )

โดยที่:

- ε₀ คือ ค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าในสุญญากาศ (8.854 × 10⁻¹² F/m)

- k_B คือ ค่าคงที่โบลต์ซมันน์ (1.38 × 10⁻²³ J/K)

- Tₑ คือ อุณหภูมิของอิเล็กตรอน (เคลวิน, K)

- nₑ คือ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน (m⁻³)

- e คือ ประจุของอิเล็กตรอน (1.602 × 10⁻¹⁹ C)

เงื่อนไขการเป็นพลาสมา: ระบบก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนจะมีพฤติกรรมเป็นพลาสมาได้ก็ต่อเมื่อ ขนาดทางกายภาพของระบบพลาสมา (L) จะต้องมีขนาดใหญ่มากกว่าความยาวเดอบายอย่างมาก (L >> λ_D) เพื่อให้พลาสมาสามารถรักษาสภาพความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม (Quasi-neutrality) ไว้ได้

## 1.2.3 พฤติกรรมรวมหมู่และความถี่พลาสมา (Collective Behavior & Plasma Frequency)

ในก๊าซธรรมดา โมเลกุลจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและมีปฏิสัมพันธ์กันเฉพาะเมื่อเกิดการชนกันโดยตรงระยะสั้น (Short-range collisions) เท่านั้น แต่ในพลาสมา เนื่องจากอนุภาคมีประจุไฟฟ้า ซึ่งแรงคูลอมบ์ (Coulomb force) และแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงที่ส่งผลในระยะไกล (Long-range forces) การเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุเพียงกลุ่มเดียวจะสร้างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไปกระทำต่ออนุภาคอื่นๆ ที่อยู่ห่างออกไป ทำให้พลาสมาแสดง พฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior) คล้ายกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

เมื่อกลุ่มอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นให้เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุล แรงดึงดูดทางไฟฟ้าจากไอออนบวกจะดึงอิเล็กตรอนกลับเข้ามา ทำให้เกิดการแกว่งกวัดของกลุ่มอิเล็กตรอนไปมาด้วยความถี่ธรรมชาติที่เรียกว่า ความถี่พลาสมาของอิเล็กตรอน (Electron Plasma Frequency, ω_pe)

## 1.2.4 ระดับการแตกตัวเป็นไอออน (Degree of Ionization)

ระดับการแตกตัวเป็นไอออน (α) คือ สัดส่วนของจำนวนอะตอมก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนเทียบกับจำนวนอะตอมและโมเลกุลทั้งหมดในระบบ:α = nᵢ / (nᵢ + n_n)

โดยที่ n_n คือ ความหนาแน่นของอนุภาคที่เป็นกลาง (Neutral density)

- พลาสมาที่แตกตัวเป็นไอออนโดยสมบูรณ์ (Fully Ionized Plasma): มีค่า α เข้าใกล้ 1 (หรือ 100%) เช่น พลาสมาในแกนกลางดวงอาทิตย์หรือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งไม่มีอะตอมที่เป็นกลางหลงเหลืออยู่เลย

- พลาสมาที่แตกตัวเป็นไอออนบางส่วน (Partially / Weakly Ionized Plasma): มีค่า α ต่ำมาก เช่น อยู่ในช่วง 10⁻⁷ ถึง 10⁻⁴ (มีไอออนเพียง 1 ตัวในทุกๆ ล้านหรือสิบล้านโมเลกุลของก๊าซปกติ) พลาสมาเย็นที่ใช้ในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมจัดอยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งการที่มีโมเลกุลก๊าซที่เป็นกลางอยู่เป็นจำนวนมากนี่เองที่ทำให้ก๊าซโดยรวมยังคงมีอุณหภูมิต่ำ ในขณะเดียวกันก็มีอิเล็กตรอนพลังงานสูงเพียงพอที่จะสร้างปฏิกิริยาเคมีได้

## 1.2.5 อุณหภูมิในพลาสมาและหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ (Temperature & Electron-Volt)

ในพลาสมา อนุภาคแต่ละชนิดอาจมีพลังงานจลน์เฉลี่ยไม่เท่ากัน เนื่องจากอิเล็กตรอนมีมวลเบากว่าไอออนและอะตอมของก๊าซนับพันถึงนับหมื่นเท่า (เช่น มวลของโปรตอนมากกว่ามวลของอิเล็กตรอนประมาณ 1,836 เท่า) เมื่อสนามไฟฟ้าเร่งประจุ อิเล็กตรอนจะรับพลังงานได้อย่างรวดเร็วและมีความเร็วสูงมาก ในขณะที่ไอออนและก๊าซที่เป็นกลางเคลื่อนที่ได้ช้ากว่ามาก ดังนั้น เราจึงต้องแยกพิจารณาอุณหภูมิออกเป็น:

- อุณหภูมิอิเล็กตรอน (Electron Temperature, Tₑ)

- อุณหภูมิไอออน (Ion Temperature, Tᵢ)

- อุณหภูมิก๊าซที่เป็นกลาง (Neutral Gas Temperature, T_g)

ในทางพลาสมาฟิสิกส์ เนื่องจาก Tₑ มีค่าสูงมาก (หลายหมื่นเคลวิน) นักฟิสิกส์จึงนิยมวัดอุณหภูมิของอิเล็กตรอนในหน่วยของพลังงาน คือ อิเล็กตรอนโวลต์ (Electron-Volt, eV) โดยเทียบผ่านค่าคงที่โบลต์ซมันน์ (k_B):พลังงาน 1 eV มีค่าเทียบเท่ากับอุณหภูมิประมาณ 11,600 เคลวิน (K)

ดังนั้น เมื่อเรากล่าวว่า พลาสมาเย็นมีอุณหภูมิอิเล็กตรอน Tₑ = 2 eV นั่นหมายความว่าเฉพาะตัวอิเล็กตรอนเองมีพลังงานจลน์เทียบเท่ากับอุณหภูมิสูงถึง 23,200 K แต่เนื่องจากจำนวนอิเล็กตรอนมีน้อยมากเมื่อเทียบกับโมเลกุลอากาศ และมวลของอิเล็กตรอนเบามาก (เปรียบเหมือนลูกปิงปองที่วิ่งไปชนลูกโบว์ลิ่ง) อิเล็กตรอนจึงถ่ายเทพลังงานความร้อนให้โมเลกุลก๊าซได้น้อยมาก ทำให้อุณหภูมิก๊าซรวม (T_g) ที่เราสัมผัสได้ยังคงอยู่ที่ระดับอุณหภูมิห้อง (ประมาณ 300 K หรือ 25–40 °C)

# 1.3 การจำแนกประเภทพลาสมา: พลาสมาร้อน และ พลาสมาเย็น

หากใช้ความสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic Equilibrium) และความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของอนุภาคในพลาสมาเป็นเกณฑ์ เราสามารถจำแนกพลาสมาที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่:

## 1. พลาสมาสมดุลความร้อน หรือ พลาสมาร้อน (Thermal / Equilibrium Plasma)

เป็นพลาสมาที่อยู่ในสภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่ (Local Thermodynamic Equilibrium - LTE) มักเกิดขึ้นที่ความดันสูงหรือใช้กระแสไฟฟ้าสูงมาก จนทำให้อิเล็กตรอนและอนุภาคหนัก (ไอออนและโมเลกุลก๊าซ) ชนกันด้วยความถี่สูงมากและถ่ายเทพลังงานความร้อนให้แก่กันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้อุณหภูมิของทุกอนุภาคมีค่าใกล้เคียงกันและสูงมาก:Tₑ ≈ Tᵢ ≈ T_g (อยู่ในช่วง 5,000 – 50,000 K)

- ลักษณะเด่น: มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงมาก (10²¹ – 10²⁶ m⁻³) ให้ความร้อนสูงมหาศาลจนสามารถหลอมละลายหรือทำให้วัสดุทุกชนิดระเหยกลายเป็นไอหรือแตกตัวเป็นอะตอมได้ทันที

- ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้: คบเพลิงพลาสมา (Plasma Torch), การเชื่อมและตัดโลหะ (Plasma Arc Welding/Cutting) ในทางสิ่งแวดล้อมใช้ในเทคโนโลยี Thermal Plasma Gasification และ Vitrification สำหรับกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ขยะพิษอุตสาหกรรม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และกากกัมมันตรังสี โดยเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นก๊าซสังเคราะห์ (Syngas) เพื่อผลิตพลังงาน และหลอมละลายโลหะหนักให้กลายเป็นก้อนแก้วเฉื่อย (Vitreous Slag) ที่ไม่ชะล้างลงสู่สิ่งแวดล้อม

## 2. พลาสมาไม่สมดุลความร้อน หรือ พลาสมาเย็น (Non-thermal / Cold Plasma)

เป็นพลาสมาที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ (Non-Local Thermodynamic Equilibrium - Non-LTE) โดยพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปจะถูกถ่ายเทให้กับอิเล็กตรอนเป็นหลัก ทำให้อิเล็กตรอนมีอุณหภูมิสูงมาก ในขณะที่ไอออนและโมเลกุลของก๊าซยังคงมีอุณหภูมิต่ำใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง:Tₑ >> Tᵢ ≈ T_g (โดยที่ Tₑ ≈ 10,000 – 100,000 K หรือ 1 – 10 eV แต่ T_g ≈ 300 – 350 K หรือ 25 – 75 °C)

ในอดีต การสร้างพลาสมาเย็นจำเป็นต้องทำในถังสุญญากาศความดันต่ำ (Low-pressure Plasma) เพื่อลดโอกาสการชนกันระหว่างอิเล็กตรอนกับก๊าซ แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบแหล่งจ่ายไฟความถี่สูง พัลส์สั้น (Nanosecond/Microsecond Pulsed Power) และการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบพิเศษ เช่น การคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (DBD) และพลาสมาเจ็ท (APPJ) ทำให้เราสามารถสร้างพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศปกติได้ ซึ่งเรียกว่า "พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ" (Cold Atmospheric Plasma - CAP)

- ลักษณะเด่น: ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากความร้อน (Non-thermal damage) ต่อวัสดุที่บอบบางหรือสิ่งมีชีวิต แต่อิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงระดับ 1–10 eV มีพลังงานมากพอที่จะทำลายพันธะเคมีของโมเลกุลก๊าซออกซิเจน (O₂, พลังงานพันธะ 5.15 eV) ไนโตรเจน (N₂, พลังงานพันธะ 9.79 eV) และไอน้ำ (H₂O) เพื่อสร้างอนุมูลอิสระ RONS ความเข้มข้นสูงได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน

- ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้: การฉายพลาสมาลงบนเมล็ดพันธุ์พืชโดยไม่ทำให้เมล็ดสุกหรือตาย การฉายพลาสมาลงบนผิวผักผลไม้สดเพื่อฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย การผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) การบำบัดน้ำเสียและอากาศเสีย รวมถึงการใช้พลาสมาทางการแพทย์เพื่อสมานแผลเรื้อรัง

## ตารางที่ 1.1: การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างพลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) และพลาสมาไม่สมดุลความร้อน (Non-thermal / Cold Plasma)

| คุณสมบัติ / พารามิเตอร์ | พลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) | พลาสมาไม่สมดุลความร้อน / พลาสมาเย็น (Non-thermal / Cold Plasma) |
| --- | --- | --- |
| สถานะทางอุณหพลศาสตร์ | สมดุลเฉพาะที่ (LTE: Tₑ ≈ Tᵢ ≈ T_g) | ไม่สมดุล (Non-LTE: Tₑ >> Tᵢ ≈ T_g) |
| อุณหภูมิอิเล็กตรอน (Tₑ) | 1 – 5 eV (~10,000 – 50,000 K) | 1 – 10 eV (~10,000 – 100,000 K) |
| อุณหภูมิก๊าซรวม (T_g) | สูงมาก (5,000 – 50,000 K) | ต่ำ / ใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง (300 – 400 K หรือ 25 – 120 °C) |
| ความหนาแน่นอิเล็กตรอน (nₑ) | สูงมาก (10²¹ – 10²⁶ m⁻³) | ปานกลางถึงต่ำ (10¹⁴ – 10²⁰ m⁻³) |
| ระดับการแตกตัวเป็นไอออน (α) | สูง (10⁻¹ ถึง 100%) | ต่ำมาก (10⁻⁷ ถึง 10⁻⁴) |
| กลไกการทำงานหลัก | กระบวนการทางความร้อน (Pyrolysis, Melting, Gasification) | กระบวนการเคมีพลาสมาจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงและอนุมูลอิสระ (RONS) |
| ความจำเพาะเจาะจงของปฏิกิริยา | ต่ำ (ทำลายทุกพันธะด้วยความร้อน) | สูง (เลือกกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีได้โดยไม่ทำลายพื้นผิวหลัก) |
| การประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | การกำจัดขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ การหลอมกากพิษให้เป็นแก้ว (Vitrification) การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากชีวมวล | การกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ การผลิตปุ๋ยน้ำ PAW การควบคุมโรคพืชและจุลินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว การสลายสารพิษตกค้าง การบำบัดน้ำเสียและกลิ่น VOCs |

# 1.4 ทำไมต้องใช้พลาสมาในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม?

การนำเทคโนโลยีพลาสมา (โดยเฉพาะพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ - CAP) เข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน "เทคโนโลยีสะอาดเปลี่ยนโลก" (Disruptive Green Technology) ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และข้อได้เปรียบเชิงความยั่งยืน 5 ประการสำคัญ ดังนี้:

## 1. เป็นเทคโนโลยีสีเขียวที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง (Zero Chemical Residue & Eco-friendly)

พลาสมาเย็นสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง (เช่น โอโซน O₃, อนุมูลไฮดรอกซิล •OH, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ H₂O₂, และกรดไนตรัส/ไนตริก) ได้ ณ จุดใช้งาน (On-site / On-demand generation) โดยใช้เพียง อากาศ น้ำ และพลังงานไฟฟ้า เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขนส่งหรือจัดเก็บสารเคมีอันตราย และหลังจากที่อนุภาค RONS เหล่านี้ทำปฏิกิริยายับยั้งเชื้อโรคหรือสลายสารพิษเสร็จสิ้นแล้ว พวกมันจะสลายตัวกลับคืนสู่สภาพก๊าซออกซิเจน น้ำ และไนเตรตในธรรมชาติภายในเวลาอันสั้น จึงไม่ทิ้งสารเคมีสังเคราะห์ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรหรือสิ่งแวดล้อม

## 2. การทำงานที่อุณหภูมิห้อง ช่วยรักษาคุณภาพเนื้อเยื่อชีวภาพ (Non-thermal Biocompatibility)

ในอดีต การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารหรือวัสดุการเกษตรมักต้องใช้ความร้อนสูง (เช่น การพาสเจอไรซ์หรือสเตอริไลซ์) ซึ่งทำลายความสด สี กลิ่น รสชาติ วิตามิน และทำให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ลดลง แต่พลาสมาเย็น (CAP) สามารถส่งผ่านอิเล็กตรอนและอนุมูลอิสระ RONS เข้าไปทำลายผนังเซลล์และสารพันธุกรรมของเชื้อราและแบคทีเรียบนพื้นผิวเมล็ดพันธุ์หรือผลไม้สดได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อพืชได้รับความเสียหายจากความร้อน

## 3. กลไกการออกฤทธิ์แบบหลายเป้าหมาย ลดปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรค (Multi-target Action Against Pathogens)

การใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราหรือยาปฏิชีวนะในการเกษตรมักประสบปัญหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืช (เช่น เชื้อราและโอมิซีทในดิน หรือแบคทีเรียดื้อยา) พัฒนากลไกการดื้อยาส่งผลให้ต้องใช้สารเคมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แต่พลาสมาเย็นทำงานผ่านกลไกเสริมฤทธิ์กันหลายด้านพร้อมกัน (Synergistic Multi-target Mechanism) ได้แก่:

- การเกิด Lipid Peroxidation ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์โดยอนุมูล ROS (•OH, O₃)

- การสร้างรูรั่วบนผนังเซลล์ด้วยประจุไฟฟ้าสะสม (Electrostatic Disruption)

- การทำลายสาย DNA และโปรตีนภายในเซลล์ด้วยรังสี UV และอนุมูล RNS (เช่น Peroxynitrite, ONOO⁻)

ด้วยกลไกการโจมตีทางกายภาพและเคมีที่หลากหลายพร้อมกันนี้ ทำให้จุลินทรีย์ก่อโรคแทบไม่สามารถวิวัฒนาการสร้างความต้านทานต่อพลาสมาได้เลย

## 4. การเลียนแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อการตรึงไนโตรเจนที่ยั่งยืน (Biomimicry of Natural Nitrogen Fixation)

ในธรรมชาติ ทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์ "ฟ้าผ่า" (ซึ่งเป็นพลาสมาตามธรรมชาติ) พลังงานไฟฟ้าจะทำลายพันธะสามที่แข็งแกร่งของก๊าซไนโตรเจนในอากาศ (N≡N) ให้รวมตัวกับออกซิเจนและน้ำฝน กลายเป็นสารประกอบไนเตรต (NO₃⁻) ตกลงสู่พื้นดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้พืชเจริญเติบโต เทคโนโลยีพลาสมาเย็นและน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) คือการจำลองปรากฏการณ์ฟ้าผ่าขนาดจิ๋วมาไว้ในฟาร์มเกษตรกร ช่วยให้เราสามารถผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเหลวได้เองในพื้นที่เพาะปลูกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีแบบฮาเบอร์-บอช (Haber-Bosch Process) ที่ต้องใช้ความดันและอุณหภูมิสูงมหาศาลและเป็นตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 1–2% ของโลก

## 5. ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดมลพิษที่ย่อยสลายยาก (Advanced Oxidation for Recalcitrant Pollutants)

ในด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษยุคใหม่ เช่น สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในน้ำเสีย สีย้อมอุตสาหกรรม และสารกลุ่ม PFAS ("สารเคมีตลอดกาล") มีโครงสร้างโมเลกุลที่เสถียรมากจนระบบบำบัดทางชีวภาพหรือเคมีทั่วไปไม่สามารถย่อยสลายได้ การคายประจุพลาสมาในน้ำหรือเหนือผิวน้ำจัดเป็น กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (Advanced Oxidation Process - AOP) ที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากสามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิล (•OH) ซึ่งมีค่าศักย์ออกซิเดชันสูงถึง 2.80 V ควบคู่ไปกับอิเล็กตรอนพลังงานสูงและคลื่นกระแทก ช่วยตัดพันธะคาร์บอน-ฟลูออรีน หรือวงแหวนอะโรมาติกของสารพิษเหล่านี้ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ที่ปลอดภัย (Mineralization) ได้อย่างรวดเร็ว

# สรุปท้ายบทที่ 1

พลาสมา หรือสถานะที่สี่ของสสาร คือก๊าซที่เกิดการแตกตัวเป็นไอออนและมีคุณสมบัติความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม (Quasi-neutrality) ตลอดจนแสดงพฤติกรรมรวมหมู่ผ่านแรงแม่เหล็กไฟฟ้า การจำแนกพลาสมาออกเป็นพลาสมาร้อน (Thermal Plasma) และพลาสมาเย็น (Non-thermal Plasma) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกนำไปประยุกต์ใช้งาน โดยพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (CAP) ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในงานเกษตรกรรมสมัยใหม่และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความสามารถในการผลิตอนุมูลอิสระ RONS ที่มีความว่องไวทางเคมีสูงที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้เพียงอากาศ น้ำ และไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษากลไกการคายประจุและเคมีพลาสมาเชิงลึกในบทที่ 2 ต่อไป

# คำถามทบทวนท้ายบท (Review Questions)

- จงอธิบายความแตกต่างระหว่างก๊าซธรรมดาและก๊าซในสถานะพลาสมา พร้อมระบุองค์ประกอบหลักที่พบในพลาสมาความดันบรรยากาศ

- คำว่า "Quasi-neutrality" ในพลาสมาหมายความว่าอย่างไร? และเหตุใดขนาดของระบบพลาสมา (L) จึงต้องมีค่ามากกว่าความยาวเดอบาย (λ_D) เสมอ?

- เหตุใดในพลาสมาเย็น (Cold Plasma) อิเล็กตรอนจึงมีอุณหภูมิสูงถึงหลายหมื่นเคลวิน ในขณะที่เมื่อเราสัมผัสพลาสมาหรือฉายลงบนใบพืช กลับไม่เกิดการไหม้จากความร้อน?

- จงเปรียบเทียบข้อดีของการใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการควบคุมโรคพืชและการตรึงไนโตรเจน เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีเกษตรและปุ๋ยเคมีสังเคราะห์แบบดั้งเดิม

- หากต้องการกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ให้สลายตัวไปอย่างสมบูรณ์และหลอมโลหะหนักไม่ให้รั่วไหล ควรเลือกใช้พลาสมาชนิดใด เพราะเหตุใด?

# บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry)

# วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ (Electrical Breakdown) กลไกทาวน์เซนด์ (Townsend Mechanism) กฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และการเกิดสตรีมเมอร์ (Streamer Discharge) ที่ความดันบรรยากาศได้

- จำแนกกระบวนการชนกันของอนุภาคในพลาสมา ทั้งการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) ได้แก่ การแตกตัวเป็นไอออน การกระตุ้น การแตกตัวของโมเลกุล และการรวมตัวใหม่ได้

- วิเคราะห์กลไกและสมการเคมีของการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาวในพลาสมาความดันบรรยากาศได้

- อธิบายกลไกการถ่ายเทมวลและปฏิกิริยาเคมีบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว (Plasma-Liquid Interface) ที่นำไปสู่การเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำได้

- วิเคราะห์อันตรกิริยาระดับเซลล์และโมเลกุลของพลาสมาต่อพื้นผิวชีวภาพ ทั้งการปรับปรุงพื้นผิวเนื้อเยื่อพืชและการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคได้

# 2.1 ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซ (Gas Discharge Physics)

ในสภาวะปกติ ก๊าซในบรรยากาศ (เช่น อากาศที่ประกอบด้วยไนโตรเจนประมาณ 78%, ออกซิเจนประมาณ 21%, อาร์กอนประมาณ 0.9% และไอน้ำ) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เนื่องจากอะตอมและโมเลกุลทั้งหมดเป็นกลางทางไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในบรรยากาศของโลกจะมีอิเล็กตรอนอิสระและไอออนปริมาณน้อยมาก (ประมาณ 10³ ถึง 10⁴ คู่ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากรังสีคอสมิกและการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพื้นดิน อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นเหล่านี้เปรียบเสมือน "เมล็ดพันธุ์ของพลาสมา" (Seed Electrons) ที่พร้อมจะถูกเร่งให้เกิดการคายประจุเมื่อได้รับสนามไฟฟ้า

## 2.1.1 การพังทลายทางไฟฟ้าและขบวนถล่มของทาวน์เซนด์ (Electrical Breakdown & Townsend Avalanche)

เมื่อเราป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้า (Electrode) สองขั้วที่วางห่างกันเป็นระยะทาง d จะเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในช่องว่างก๊าซ อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นจะถูกเร่งด้วยแรงไฟฟ้าให้เคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังขั้วบวก (Anode)

หากสนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงเพียงพอ อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจะมีพลังงานจลน์สูงกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมก๊าซ เมื่อวิ่งเข้าชนโมเลกุลก๊าซที่เป็นกลาง จะทำให้อิเล็กตรอนของก๊าซหลุดออกมาเพิ่มอีก 1 ตัว กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ 2 ตัว และไอออนบวก 1 ตัว อิเล็กตรอนทั้ง 2 ตัวนี้จะถูกสนามไฟฟ้าเร่งต่อไปและชนโมเลกุลก๊าซอื่นๆ เกิดเป็นอิเล็กตรอนทวีคูณขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจาก 1 อิเล็กตรอนกลายเป็นกลุ่มก้อนอิเล็กตรอนนับล้านตัวในเสี้ยววินาที กระบวนการนี้เรียกว่า "ขบวนถล่มของอิเล็กตรอน" (Electron Avalanche) หรือ "กลไกของทาวน์เซนด์" (Townsend Mechanism)

ในขณะเดียวกัน ไอออนบวกที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่สวนทางไปยังขั้วลบ (Cathode) เมื่อไอออนบวกพุ่งชนผิวโลหะของขั้วลบด้วยพลังงานสูง จะปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดใหม่ออกมาจากผิวขั้วลบ เรียกว่า "การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ" (Secondary Electron Emission) ซึ่งช่วยให้กระบวนการคายประจุสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง โดยเรียกจุดที่ก๊าซเปลี่ยนสภาพจากฉนวนกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์นี้ว่า "การพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ" (Electrical Breakdown)

## 2.1.2 กฎของพาสเชน (Paschen’s Law)

แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่ทำให้ก๊าซเกิดการพังทลายทางไฟฟ้าและกลายเป็นพลาสมา เรียกว่า "แรงดันพังทลาย" (Breakdown Voltage) ซึ่ง ฟรีดริช พาสเชน ได้ค้นพบในปี ค.ศ. 1889 ว่าค่าแรงดันพังทลายของก๊าซชนิดหนึ่งๆ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับผลคูณระหว่างความดันก๊าซและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า:

- หากค่าผลคูณต่ำเกินไป (เช่น ความดันต่ำมาก หรือขั้วไฟฟ้าอยู่ชิดกันเกินไป): อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วลบไปถึงขั้วบวกโดยแทบไม่มีโอกาสชนกับโมเลกุลก๊าซเลย จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากในการสร้างพลาสมา

- หากค่าผลคูณสูงเกินไป (เช่น ที่ความดันบรรยากาศและระยะห่างขั้วไฟฟ้ามาก): โมเลกุลก๊าซอยู่หนาแน่นมาก ทำให้อิเล็กตรอนชนกับก๊าซถี่เกินไปจนสูญเสียพลังงานก่อนจะสะสมพลังงานได้มากพอ จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน (ในอากาศที่ความดันบรรยากาศ ต้องใช้สนามไฟฟ้าประมาณ 30 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร)

## 2.1.3 กลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ (Streamer Mechanism at Atmospheric Pressure)

ในการประยุกต์ใช้งานจริงทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เรามักทำงานที่ความดันบรรยากาศ ในสภาวะนี้ ขบวนถล่มของอิเล็กตรอนจะขยายตัวเร็วมากจนความหนาแน่นของประจุที่ส่วนหัวของขบวนถล่มสูงถึงระดับวิกฤต ส่งผลให้เกิดสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุในอวกาศที่มีความเข้มสูงมากบริเวณหัวของขบวนถล่ม ร่วมกับการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงที่สร้างอิเล็กตรอนอิสระนำหน้าขบวน

ปรากฏการณ์นี้ทำให้การคายประจุเปลี่ยนรูปแบบจากขบวนถล่มแบบกระจายตัว กลายเป็นสายพลาสมาขนาดเล็กที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงมาก เรียกว่า "สตรีมเมอร์" (Streamer) หรือการคายประจุแบบเส้นใย (Filamentary Microdischarge) ซึ่งหากไม่มีการจำกัดกระแสไฟฟ้า สตรีมเมอร์จะพัฒนาต่อไปเป็น "อาร์ก" (Arc Discharge) ที่มีความร้อนสูงจัด ดังนั้น หัวใจสำคัญของการออกแบบเครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นจึงอยู่ที่การเลี้ยงสตรีมเมอร์ให้เกิดเคมีพลาสมาสูงสุดโดยไม่ให้เปลี่ยนสถานะไปเป็นอาร์กความร้อน

# 2.2 กระบวนการชนและกลไกปฏิกิริยาพื้นฐานในพลาสมา (Collision Processes & Elementary Reactions)

เมื่ออิเล็กตรอนอิสระได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้า มันจะทำหน้าที่เป็น "ตัวกลางกระจายพลังงาน" ผ่านการชนกับอะตอมและโมเลกุลก๊าซ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:

## 1. การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collisions)

เป็นการชนที่พลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุลไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงการถ่ายเทพลังงานจลน์และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เท่านั้น เนื่องจากมวลของอิเล็กตรอนน้อยกว่ามวลของโมเลกุลก๊าซมาก สัดส่วนพลังงานที่ถ่ายเทในการชนแต่ละครั้งจึงน้อยมาก (น้อยกว่า 0.01%) กระบวนการนี้ทำให้เกิดความร้อนของก๊าซเพียงเล็กน้อยในพลาสมาเย็น

## 2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collisions)

เมื่ออิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์สูงเกินค่าพลังงานขีดเริ่ม การชนจะเปลี่ยนพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนไปเป็นพลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุล นำไปสู่ปฏิกิริยาเคมีพลาสมาที่สำคัญ 5 รูปแบบ ดังนี้:

- การแตกตัวเป็นไอออน (Electron Impact Ionization): อิเล็กตรอนพลังงานสูงชนอะตอมหรือโมเลกุลจนอิเล็กตรอนหลุดออก สร้างประจุใหม่เพื่อรักษาระบบพลาสมา

- การกระตุ้น (Excitation): อิเล็กตรอนถ่ายเทพลังงานให้อะตอมหรือโมเลกุลขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งการลดระดับพลังงานพร้อมคายแสง และการเกิดสถานะกึ่งเสถียร (Metastable States) ซึ่งเป็นคลังสะสมพลังงานเคมีที่สำคัญ

- การแตกตัวของโมเลกุล (Dissociation): อิเล็กตรอนชนโมเลกุลก๊าซจนพันธะเคมีขาดออก กลายเป็นอะตอมอิสระหรืออนุมูลอิสระที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก

- การจับตัวของอิเล็กตรอน (Electron Attachment): ในก๊าซที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง อิเล็กตรอนพลังงานต่ำสามารถเข้าจับกับโมเลกุลกลายเป็นไอออนลบ

- การรวมตัวใหม่ (Recombination): เป็นกระบวนการสูญเสียประจุ เมื่ออิเล็กตรอนรวมตัวกับไอออนบวก กลายเป็นโมเลกุลหรืออะตอมที่เป็นกลาง

# 2.3 เคมีพลาสมาและการเกิดอนุมูลอิสระ RONS (Plasma Chemistry & RONS Generation)

หัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศมีบทบาทโดดเด่นในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม คือความสามารถในการผลิตอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งในวัฏภาคก๊าซและวัฏภาคของเหลว แบ่งตามช่วงอายุขัยได้เป็น:

- อนุภาคอายุสั้น (Short-lived Species): มีครึ่งชีวิตระดับนาโนวินาทีถึงมิลลิวินาที มีความว่องไวทางเคมีสูงมาก เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล, อะตอมออกซิเจน, ซิงเกลต์ออกซิเจน, ซูเปอร์ออกไซด์, ไนตริกออกไซด์ และเพอร์ออกซีไนไตรต์

- อนุภาคอายุยาว (Long-lived Species): มีครึ่งชีวิตตั้งแต่หลายนาทีจนถึงหลายเดือน สามารถคงอยู่ในก๊าซหรือละลายสะสมอยู่ในน้ำ เช่น โอโซน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ไนไตรต์ และไนเตรต

## 2.3.1 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจน (Reactive Oxygen Species - ROS)

- อะตอมออกซิเจนและโอโซน: อะตอมออกซิเจนที่แตกตัวจะเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลออกซิเจนและตัวกลางที่สามเพื่อสร้างก๊าซโอโซน ซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง

- อนุมูลไฮดรอกซิลและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์: อนุมูลไฮดรอกซิลถือเป็นตัวออกซิไดซ์ที่ทรงพลังที่สุดในระบบ เกิดจากการชนโดยตรงของอิเล็กตรอนกับโมเลกุลน้ำ หรือจากปฏิกิริยาของออกซิเจนกระตุ้นกับน้ำ เมื่ออนุมูลไฮดรอกซิลรวมตัวกันจะกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความเสถียรในน้ำ

- ซิงเกลต์ออกซิเจนและซูเปอร์ออกไซด์: มีบทบาทสำคัญในการทำลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์

## 2.3.2 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของไนโตรเจน (Reactive Nitrogen Species - RNS)

แม้พันธะสามของก๊าซไนโตรเจนจะแข็งแกร่งมาก แต่ในพลาสมาเย็น อิเล็กตรอนสามารถกระตุ้นให้ก๊าซไนโตรเจนแตกตัวและทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ ต่อไป

## ตารางที่ 2.1: สรุปคุณสมบัติของอนุภาค RONS ที่สำคัญในพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

| ชื่ออนุภาค (Species) | สูตรเคมี | กลุ่ม | บทบาทหลักทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- | --- |
| อนุมูลไฮดรอกซิล | Hydroxyl radical | ROS (อายุสั้น) | ทำลายผนังเซลล์จุลินทรีย์ กัดกร่อนเปลือกเมล็ด ย่อยสลายสารพิษตกค้างและมลพิษในน้ำ |
| อะตอมออกซิเจน | Atomic oxygen | ROS (อายุสั้น) | ปรับปรุงความชอบน้ำบนพื้นผิวชีวภาพ ตั้งต้นการผลิตโอโซน |
| โอโซน | Ozone | ROS (อายุยาว) | ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สลายสีและกลิ่น |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | Hydrogen peroxide | ROS (อายุยาว) | โมเลกุลส่งสัญญาณกระตุ้นการงอกและภูมิคุ้มกันพืช ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบบคงค้างใน PAW |
| ซิงเกลต์ออกซิเจน | Singlet oxygen | ROS (อายุสั้น) | เกิด Lipid peroxidation กับเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อโรคอย่างจำเพาะ |
| ซูเปอร์ออกไซด์ | Superoxide / Hydroperoxyl | ROS (อายุสั้น) | ตั้งต้นปฏิกิริยาและเปลี่ยนรูปเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ |
| ไนตริกออกไซด์ | Nitric oxide | RNS (อายุสั้น) | ฮอร์โมนส่งสัญญาณในพืช ทำลายระยะพักตัวของเมล็ด ช่วยปิดปากใบรับมือภัยแล้ง |
| เพอร์ออกซีไนไตรต์ | Peroxynitrite / Peroxynitrous acid | RONS (อายุสั้น-กลาง) | ทะลุผ่านผนังเซลล์จุลินทรีย์แล้วแตกตัวทำลาย DNA และโปรตีนจากภายใน |
| ไนไตรต์ / กรดไนตรัส | Nitrite / Nitrous acid | RNS (อายุปานกลาง) | ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะกรด และเปลี่ยนรูปเป็นไนเตรต |
| ไนเตรต / กรดไนตริก | Nitrate / Nitric acid | RNS (อายุยาวมาก) | แหล่งธาตุอาหารไนโตรเจนหลัก (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ) ที่รากพืชดูดซึมไปใช้งาน |

# 2.4 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับของเหลว (Plasma-Liquid Interactions)

ในระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พลาสมามักเกี่ยวข้องกับระบบของเหลว เช่น การผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water - PAW) และการบำบัดน้ำเสีย โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องกันดังนี้:

- 1. การถ่ายเทมวลข้ามรอยต่อก๊าซ-ของเหลว: อนุภาค RONS จะแพร่มาที่ผิวน้ำ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซแต่ละชนิด

- 2. การละลายของไนโตรเจนออกไซด์และการเกิดสภาวะความเป็นกรดในน้ำ: ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับน้ำสร้างกรดไนตรัสและกรดไนตริก ส่งผลให้ค่า pH ของน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว (มักอยู่ที่ระดับ 2.5 ถึง 4.5) พร้อมกับมีค่าการนำไฟฟ้าและค่าศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชันสูงขึ้น

- 3. เคมีทุติยภูมิในวัฏภาคของเหลวและปฏิกิริยากรดเพอร์ออกซีไนตรัส: เมื่อน้ำมีสภาวะเป็นกรด ไนไตรต์จะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สร้างกรดเพอร์ออกซีไนตรัส ซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าจึงสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียและเชื้อราเข้าไปทำลายเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง (Synergistic Antimicrobial Effect)

# 2.5 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับพื้นผิวชีวภาพ (Plasma-Biological Surface Interactions)

ผลลัพธ์จากการสัมผัสพลาสมาหรือ PAW จะขึ้นอยู่กับ "หน้าต่างการรักษาทางชีวภาพของพลาสมา" (Plasma Biological Dose Window) ที่แบ่งแยกระหว่างเซลล์พืชและเซลล์จุลินทรีย์

## 2.5.1 อันตรกิริยาต่อพื้นผิวเมล็ดพันธุ์และเนื้อเยื่อพืช

- การกัดกร่อนระดับนาโนและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเคมี: พลาสมาจะกัดกร่อนชั้นขี้ผึ้งบนเปลือกเมล็ด ทำให้เกิดรูพรุนและเพิ่มหมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ำ ส่งผลให้มุมสัมผัสของหยดน้ำลดลง เมล็ดจึงดูดซึมน้ำและออกซิเจนได้รวดเร็วขึ้น

- การส่งสัญญาณระดับเซลล์และการปรับสมดุลฮอร์โมน: อนุภาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไนตริกออกไซด์ทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณกระตุ้นการลดระดับฮอร์โมนที่ควบคุมระยะพักตัว เพิ่มฮอร์โมนกระตุ้นการงอก และเหนี่ยวนำระบบภูมิคุ้มกันทั่วต้น (Systemic Acquired Resistance - SAR)

## 2.5.2 กลไกการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรค

- การเกิดลิพิดเพอร์ออกซิเดชัน: อนุมูลอิสระจะทำลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์รั่วไหลและเซลล์ตาย

- การฉีกขาดของผนังเซลล์ด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิต: ประจุไฟฟ้าที่สะสมบนพื้นผิวเซลล์จะสร้างแรงผลักทางไฟฟ้าจนผนังเซลล์ฉีกขาด และเกิดรูเปิดระดับนาโน (Electroporation)

- การเสียสภาพของโปรตีนและสารพันธุกรรม: อนุมูล RONS และรังสี UV จะเข้าออกซิไดซ์โปรตีน เอนไซม์ และตัดสาย DNA จนจุลินทรีย์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้

# สรุปท้ายบทที่ 2

ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซเริ่มต้นจากการเร่งอิเล็กตรอนอิสระในสนามไฟฟ้าจนเกิดขบวนถล่มและสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ อิเล็กตรอนพลังงานสูงจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของอนุมูลอิสระ RONS ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาว เมื่ออนุภาคเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับน้ำ จะเกิดสภาวะความเป็นกรดและสร้างกรดเพอร์ออกซีไนตรัสที่ทรงพลัง ความเข้าใจในกลไกเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัดที่จะกล่าวถึงในบทที่ 3 ต่อไป

# คำถามทบทวนท้ายบท (Review Questions)

- จงอธิบายความหมายของกฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และอธิบายว่าเหตุใดการสร้างพลาสมาที่ความดันบรรยากาศปกติจึงมักเกิดในรูปแบบสตรีมเมอร์ (Streamer) แทนที่จะเป็นการคายประจุแบบเรืองแสงสม่ำเสมอ?

- จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่นของอิเล็กตรอนในพลาสมา การชนแบบใดมีความสำคัญต่อการสร้างปฏิกิริยาเคมีมากกว่า เพราะเหตุใด?

- จงอธิบายกลไกการเกิดอนุมูลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไนเตรต เมื่อทำการคายประจุพลาสมาในอากาศชื้นเหนือผิวน้ำ

- กรดเพอร์ออกซีไนตรัสเกิดขึ้นได้อย่างไรในน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา และเหตุใดสารประกอบนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคพืช?

- จงอธิบายแนวคิดหน้าต่างปริมาณพลาสมา (Dose Window) ในการนำพลาสมาไปใช้กับพืช และอธิบายว่าพลาสมาช่วยเพิ่มความชอบน้ำของเปลือกเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไร?

# บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry)

## วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ (Electrical Breakdown) กลไกทาวน์เซนด์ (Townsend Mechanism) กฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และการเกิดสตรีมเมอร์ (Streamer Discharge) ที่ความดันบรรยากาศได้

- จำแนกกระบวนการชนกันของอนุภาคในพลาสมา ทั้งการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) ได้แก่ การแตกตัวเป็นไอออน การกระตุ้น การแตกตัวของโมเลกุล และการรวมตัวใหม่ได้

- วิเคราะห์กลไกและสมการเคมีของการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาวในพลาสมาความดันบรรยากาศได้

- อธิบายกลไกการถ่ายเทมวลและปฏิกิริยาเคมีบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว (Plasma-Liquid Interface) ที่นำไปสู่การเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำได้

- วิเคราะห์อันตรกิริยาระดับเซลล์และโมเลกุลของพลาสมาต่อพื้นผิวชีวภาพ ทั้งการปรับปรุงพื้นผิวเนื้อเยื่อพืชและการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคได้

## 2.1 ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซ (Gas Discharge Physics)

ในสภาวะปกติ ก๊าซในบรรยากาศ (เช่น อากาศที่ประกอบด้วยไนโตรเจน ~78%, ออกซิเจน ~21%, อาร์กอน ~0.9% และไอน้ำ) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เนื่องจากอะตอมและโมเลกุลทั้งหมดเป็นกลางทางไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในบรรยากาศของโลกจะมีอิเล็กตรอนอิสระและไอออนปริมาณน้อยมาก (ประมาณ 10^3 ถึง 10^4 คู่ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากรังสีคอสมิกและการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพื้นดิน อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นเหล่านี้เปรียบเสมือน "เมล็ดพันธุ์ของพลาสมา" (Seed Electrons) ที่พร้อมจะถูกเร่งให้เกิดการคายประจุเมื่อได้รับสนามไฟฟ้า

### 2.1.1 การพังทลายทางไฟฟ้าและขบวนถล่มของทาวน์เซนด์ (Electrical Breakdown & Townsend Avalanche)

เมื่อเราป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่วางห่างกันเป็นระยะทาง d จะเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในช่องว่างก๊าซ อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นจะถูกเร่งด้วยแรงไฟฟ้าให้เคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังขั้วบวก หากสนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงเพียงพอ อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจะมีพลังงานจลน์สูงกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมก๊าซ เมื่อวิ่งเข้าชนโมเลกุลก๊าซที่เป็นกลาง จะทำให้อิเล็กตรอนของก๊าซหลุดออกมาเพิ่ม กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระและไอออนบวก เกิดเป็นอิเล็กตรอนทวีคูณขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล กระบวนการนี้เรียกว่า "ขบวนถล่มของอิเล็กตรอน" (Electron Avalanche) หรือ "กลไกของทาวน์เซนด์" (Townsend Mechanism)

ในขณะเดียวกัน ไอออนบวกที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่สวนทางไปยังขั้วลบ เมื่อไอออนบวกพุ่งชนผิวโลหะของขั้วลบด้วยพลังงานสูง จะปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดใหม่ออกมา เรียกว่า "การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ" ซึ่งช่วยให้กระบวนการคายประจุสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเรียกจุดที่ก๊าซเปลี่ยนสภาพจากฉนวนกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์นี้ว่า "การพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ" (Electrical Breakdown)

### 2.1.2 กฎของพาสเชน (Paschen’s Law)

แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่ทำให้ก๊าซเกิดการพังทลายทางไฟฟ้าและกลายเป็นพลาสมา เรียกว่า "แรงดันพังทลาย" (Breakdown Voltage, V_b) ซึ่งขึ้นอยู่กับผลคูณระหว่างความดันก๊าซ (p) และระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (d) หรือค่า p·d

- หากค่า p·d ต่ำเกินไป: อิเล็กตรอนจะวิ่งถึงขั้วบวกโดยแทบไม่มีโอกาสชนกับโมเลกุลก๊าซ จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมาก

- หากค่า p·d สูงเกินไป: โมเลกุลก๊าซอยู่หนาแน่นมาก ทำให้อิเล็กตรอนชนถี่เกินไปจนสูญเสียพลังงานก่อนจะสะสมพลังงานได้เพียงพอ จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน

### 2.1.3 กลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ (Streamer Mechanism at Atmospheric Pressure)

ในการประยุกต์ใช้งานที่ความดันบรรยากาศ ขบวนถล่มของอิเล็กตรอนจะขยายตัวเร็วมากจนความหนาแน่นของประจุที่ส่วนหัวสูงถึงระดับวิกฤต ส่งผลให้เกิดสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุในอวกาศที่มีความเข้มสูงมาก ร่วมกับการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูง ทำให้การคายประจุเปลี่ยนรูปแบบจากขบวนถล่มแบบกระจายตัว กลายเป็นสายพลาสมาขนาดเล็กที่พุ่งทะยานไปด้วยความเร็วสูง เรียกว่า "สตรีมเมอร์" (Streamer) ซึ่งหากไม่มีการจำกัดกระแสไฟฟ้า สตรีมเมอร์จะพัฒนาต่อไปเป็น "อาร์ก" (Arc Discharge) ที่มีความร้อนสูงจัด ดังนั้น หัวใจสำคัญของการออกแบบเครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นจึงอยู่ที่การเลี้ยงสตรีมเมอร์ให้เกิดเคมีพลาสมาสูงสุดโดยไม่เปลี่ยนเป็นอาร์กความร้อน

## 2.2 กระบวนการชนและกลไกปฏิกิริยาพื้นฐานในพลาสมา (Collision Processes & Elementary Reactions)

เมื่ออิเล็กตรอนอิสระได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้า จะเกิดการชนกับอะตอมและโมเลกุลก๊าซ 2 ประเภทหลัก:

- การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collisions): พลังงานภายในไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงการถ่ายเทพลังงานจลน์และเปลี่ยนทิศทางเล็กน้อย (<0.01%) ทำให้เกิดความร้อนของก๊าซเพียงเล็กน้อยในพลาสมาเย็น

- การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collisions): เปลี่ยนพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนไปเป็นพลังงานภายใน นำไปสู่ปฏิกิริยาเคมี 5 รูปแบบ ได้แก่ การแตกตัวเป็นไอออน (Ionization), การกระตุ้น (Excitation) รวมถึงสถานะกึ่งเสถียร (Metastable States), การแตกตัวของโมเลกุล (Dissociation), การจับตัวของอิเล็กตรอน (Electron Attachment), และการรวมตัวใหม่ (Recombination)

## 2.3 เคมีพลาสมาและการเกิดอนุมูลอิสระ RONS (Plasma Chemistry & RONS Generation)

พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศสามารถผลิต อนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งในวัฏภาคก๊าซและของเหลว โดยแบ่งตามช่วงอายุขัยเป็น:

- อนุภาคอายุสั้น (Short-lived Species): ครึ่งชีวิตระดับนาโนวินาทีถึงมิลลิวินาที เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล (·OH), อะตอมออกซิเจน (O), ซิงเกลต์ออกซิเจน (^1O_2), ซูเปอร์ออกไซด์ (O_2^{\cdot -}), ไนตริกออกไซด์ (·NO), และเพอร์ออกซีไนไตรต์ (ONOO^-)

- อนุภาคอายุยาว (Long-lived Species): ครึ่งชีวิตตั้งแต่หลายนาทีจนถึงหลายเดือน เช่น โอโซน (O_3), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2), ไนไตรต์ (NO_2^-), และไนเตรต (NO_3^-)

### 2.3.1 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจน (ROS)

- อะตอมออกซิเจนและโอโซน: อะตอมออกซิเจนที่แตกตัวจะเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลออกซิเจนสร้างก๊าซโอโซน (O_3) ซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง

- อนุมูลไฮดรอกซิลและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์: อนุมูล ·OH เกิดจากการชนของอิเล็กตรอนกับไอน้ำหรือจากออกซิเจนกระตุ้น เมื่อรวมตัวกันจะกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) ที่เสถียรในน้ำ

- ซิงเกลต์ออกซิเจนและซูเปอร์ออกไซด์: มีบทบาททำลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์

### 2.3.2 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของไนโตรเจน (RNS)

อิเล็กตรอนสามารถกระตุ้นพันธะสามของก๊าซไนโตรเจนให้แตกตัวและทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นไนตริกออกไซด์ (·NO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (·NO_2) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสร้างสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ

## 2.4 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับของเหลว (Plasma-Liquid Interactions)

การประยุกต์ใช้กับระบบของเหลว เช่น การผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) และการบำบัดน้ำเสีย มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน:

- 1. การถ่ายเทมวลข้ามรอยต่อก๊าซ-ของเหลว: อนุภาค RONS จะแพร่มาที่ผิวน้ำตามความสามารถในการละลายน้ำ (Henry’s Law)

- 2. การละลายของ NOx และการเกิดสภาวะความเป็นกรด: ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์สร้างกรดไนตรัสและกรดไนตริก ทำให้ pH ของน้ำลดลงรวดเร็ว (2.5 - 4.5) พร้อมค่า EC และ ORP สูงขึ้น

- 3. เคมีทุติยภูมิและกรดเพอร์ออกซีไนตรัส: ในสภาวะกรด ไนไตรต์ทำปฏิกิริยากับ H_2O_2 สร้างกรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) ซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้า สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์เข้าไปทำลายเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง (Synergistic Antimicrobial Effect)

## 2.5 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับพื้นผิวชีวภาพ (Plasma-Biological Surface Interactions)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ "หน้าต่างการรักษาทางชีวภาพของพลาสมา" (Plasma Biological Dose Window) ระหว่างเซลล์พืชและเซลล์จุลินทรีย์:

- อันตรกิริยาต่อพื้นผิวเมล็ดพันธุ์และเนื้อเยื่อพืช: พลาสมากัดกร่อนชั้นขี้ผึ้งระดับนาโน (Surface Etching) เพิ่มหมู่ฟังก์ชันชอบน้ำ ลดมุมสัมผัสของหยดน้ำ เมล็ดดูดซึมน้ำและออกซิเจนได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งส่งสัญญาณ RONS กระตุ้นฮอร์โมนงอกและภูมิคุ้มกันทั่วต้น (SAR)

- กลไกการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรค: เกิดลิพิดเพอร์ออกซิเดชันทำลายเยื่อหุ้มเซลล์, การฉีกขาดของผนังเซลล์ด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิตและอิเล็กตรอนพอเรชัน (Electroporation), การเสียสภาพของโปรตีน, และการทำลายสารพันธุกรรม DNA/RNA

## สรุปท้ายบทที่ 2

ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซเริ่มต้นจากการเร่งอิเล็กตรอนอิสระในสนามไฟฟ้าจนเกิดขบวนถล่มและสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ อิเล็กตรอนพลังงานสูงเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีในรูปอนุมูลอิสระ RONS เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดกรดเพอร์ออกซีไนตรัสที่ทรงพลัง ความเข้าใจนี้เป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาในบทที่ 3 ต่อไป

## คำถามทบทวนท้ายบท (Review Questions)

- จงอธิบายความหมายของกฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และอธิบายว่าเหตุใดการสร้างพลาสมาที่ความดันบรรยากาศปกติจึงมักเกิดในรูปแบบสตรีมเมอร์?

- จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่นของอิเล็กตรอนในพลาสมา การชนแบบใดมีความสำคัญต่อการสร้างปฏิกิริยาเคมีมากกว่า?

- จงอธิบายกลไกการเกิดอนุมูลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไนเตรต เมื่อทำการคายประจุพลาสมาในอากาศชื้นเหนือผิวน้ำ

- กรดเพอร์ออกซีไนตรัสเกิดขึ้นได้อย่างไรในน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา และเหตุใดสารประกอบนี้จึงมีความสำคัญในการทำลายเซลล์จุลินทรีย์?

# บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry)

## วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ (Electrical Breakdown) กลไกทาวน์เซนด์ (Townsend Mechanism) กฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และการเกิดสตรีมเมอร์ (Streamer Discharge) ที่ความดันบรรยากาศได้

- จำแนกกระบวนการชนกันของอนุภาคในพลาสมา ทั้งการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) ได้แก่ การแตกตัวเป็นไอออน การกระตุ้น การแตกตัวของโมเลกุล และการรวมตัวใหม่ได้

- วิเคราะห์กลไกและสมการเคมีของการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาวในพลาสมาความดันบรรยากาศได้

- อธิบายกลไกการถ่ายเทมวลและปฏิกิริยาเคมีบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว (Plasma-Liquid Interface) ที่นำไปสู่การเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำได้

- วิเคราะห์อันตรกิริยาระดับเซลล์และโมเลกุลของพลาสมาต่อพื้นผิวชีวภาพ ทั้งการปรับปรุงพื้นผิวเนื้อเยื่อพืชและการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคได้

## 2.1 ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซ (Gas Discharge Physics)

ในสภาวะปกติ ก๊าซในบรรยากาศ (เช่น อากาศที่ประกอบด้วยไนโตรเจนประมาณ 78%, ออกซิเจนประมาณ 21%, อาร์กอนประมาณ 0.9% และไอน้ำ) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เนื่องจากอะตอมและโมเลกุลทั้งหมดเป็นกลางทางไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในบรรยากาศของโลกจะมีอิเล็กตรอนอิสระและไอออนปริมาณน้อยมาก (ประมาณ 10³ ถึง 10⁴ คู่ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากรังสีคอสมิกและการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพื้นดิน อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นเหล่านี้เปรียบเสมือน "เมล็ดพันธุ์ของพลาสมา" (Seed Electrons) ที่พร้อมจะถูกเร่งให้เกิดการคายประจุเมื่อได้รับสนามไฟฟ้า

### 2.1.1 การพังทลายทางไฟฟ้าและขบวนถล่มของทาวน์เซนด์ (Electrical Breakdown & Townsend Avalanche)

เมื่อเราป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้า (Electrode) สองขั้วที่วางห่างกันเป็นระยะทาง d จะเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในช่องว่างก๊าซ อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นจะถูกเร่งด้วยแรงไฟฟ้าให้เคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังขั้วบวก (Anode)

หากสนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงเพียงพอ อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจะมีพลังงานจลน์สูงกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมก๊าซ เมื่อวิ่งเข้าชนโมเลกุลก๊าซที่เป็นกลาง จะทำให้อิเล็กตรอนของก๊าซหลุดออกมาเพิ่มอีก 1 ตัว กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ 2 ตัว และไอออนบวก 1 ตัว อิเล็กตรอนทั้ง 2 ตัวนี้จะถูกสนามไฟฟ้าเร่งต่อไปและชนโมเลกุลก๊าซอื่นๆ เกิดเป็นอิเล็กตรอนทวีคูณขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจาก 1 อิเล็กตรอนกลายเป็นกลุ่มก้อนอิเล็กตรอนนับล้านตัวในเสี้ยววินาที กระบวนการนี้เรียกว่า "ขบวนถล่มของอิเล็กตรอน" (Electron Avalanche) หรือ "กลไกของทาวน์เซนด์" (Townsend Mechanism)

ในขณะเดียวกัน ไอออนบวกที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่สวนทางไปยังขั้วลบ (Cathode) เมื่อไอออนบวกพุ่งชนผิวโลหะของขั้วลบด้วยพลังงานสูง จะปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดใหม่ออกมาจากผิวขั้วลบ เรียกว่า "การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ" (Secondary Electron Emission) ซึ่งช่วยให้กระบวนการคายประจุสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง โดยเรียกจุดที่ก๊าซเปลี่ยนสภาพจากฉนวนกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์นี้ว่า "การพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ" (Electrical Breakdown)

### 2.1.2 กฎของพาสเชน (Paschen’s Law)

แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่ทำให้ก๊าซเกิดการพังทลายทางไฟฟ้าและกลายเป็นพลาสมา เรียกว่า "แรงดันพังทลาย" (Breakdown Voltage) ซึ่ง ฟรีดริช พาสเชน ได้ค้นพบในปี ค.ศ. 1889 ว่าค่าแรงดันพังทลายของก๊าซชนิดหนึ่งๆ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับผลคูณระหว่างความดันก๊าซและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (p·d):

- หากค่าผลคูณต่ำเกินไป (เช่น ความดันต่ำมาก หรือขั้วไฟฟ้าอยู่ชิดกันเกินไป): อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วลบไปถึงขั้วบวกโดยแทบไม่มีโอกาสชนกับโมเลกุลก๊าซเลย จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากในการสร้างพลาสมา

- หากค่าผลคูณสูงเกินไป (เช่น ที่ความดันบรรยากาศและระยะห่างขั้วไฟฟ้ามาก): โมเลกุลก๊าซอยู่หนาแน่นมาก ทำให้อิเล็กตรอนชนกับก๊าซถี่เกินไปจนสูญเสียพลังงานก่อนจะสะสมพลังงานได้มากพอ จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน (ในอากาศที่ความดันบรรยากาศ ต้องใช้สนามไฟฟ้าประมาณ 30 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร)

### 2.1.3 กลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ (Streamer Mechanism at Atmospheric Pressure)

ในการประยุกต์ใช้งานจริงทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เรามักทำงานที่ความดันบรรยากาศ ในสภาวะนี้ ขบวนถล่มของอิเล็กตรอนจะขยายตัวเร็วมากจนความหนาแน่นของประจุที่ส่วนหัวของขบวนถล่มสูงถึงระดับวิกฤต ส่งผลให้เกิดสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุในอวกาศที่มีความเข้มสูงมากบริเวณหัวของขบวนถล่ม ร่วมกับการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงที่สร้างอิเล็กตรอนอิสระนำหน้าขบวน

ปรากฏการณ์นี้ทำให้การคายประจุเปลี่ยนรูปแบบจากขบวนถล่มแบบกระจายตัว กลายเป็นสายพลาสมาขนาดเล็กที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงมาก เรียกว่า "สตรีมเมอร์" (Streamer) หรือการคายประจุแบบเส้นใย (Filamentary Microdischarge) ซึ่งหากไม่มีการจำกัดกระแสไฟฟ้า สตรีมเมอร์จะพัฒนาต่อไปเป็น "อาร์ก" (Arc Discharge) ที่มีความร้อนสูงจัด ดังนั้น หัวใจสำคัญของการออกแบบเครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นจึงอยู่ที่การเลี้ยงสตรีมเมอร์ให้เกิดเคมีพลาสมาสูงสุดโดยไม่ให้เปลี่ยนสถานะไปเป็นอาร์กความร้อน

## 2.2 กระบวนการชนและกลไกปฏิกิริยาพื้นฐานในพลาสมา (Collision Processes & Elementary Reactions)

เมื่ออิเล็กตรอนอิสระได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้า มันจะทำหน้าที่เป็น "ตัวกลางกระจายพลังงาน" ผ่านการชนกับอะตอมและโมเลกุลก๊าซ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:

### 1. การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collisions)

เป็นการชนที่พลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุลไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงการถ่ายเทพลังงานจลน์และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เท่านั้น เนื่องจากมวลของอิเล็กตรอนน้อยกว่ามวลของโมเลกุลก๊าซมาก สัดส่วนพลังงานที่ถ่ายเทในการชนแต่ละครั้งจึงน้อยมาก (น้อยกว่า 0.01%) กระบวนการนี้ทำให้เกิดความร้อนของก๊าซเพียงเล็กน้อยในพลาสมาเย็น

### 2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collisions)

เมื่ออิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์สูงเกินค่าพลังงานขีดเริ่ม การชนจะเปลี่ยนพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนไปเป็นพลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุล นำไปสู่ปฏิกิริยาเคมีพลาสมาที่สำคัญ 5 รูปแบบ ดังนี้:

- การแตกตัวเป็นไอออน (Electron Impact Ionization): อิเล็กตรอนพลังงานสูงชนอะตอมหรือโมเลกุลจนอิเล็กตรอนหลุดออก สร้างประจุใหม่เพื่อรักษาระบบพลาสมา

- การกระตุ้น (Excitation): อิเล็กตรอนถ่ายเทพลังงานให้อะตอมหรือโมเลกุลขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งการลดระดับพลังงานพร้อมคายแสง และการเกิดสถานะกึ่งเสถียร (Metastable States) ซึ่งเป็นคลังสะสมพลังงานเคมีที่สำคัญ

- การแตกตัวของโมเลกุล (Dissociation): อิเล็กตรอนชนโมเลกุลก๊าซจนพันธะเคมีขาดออก กลายเป็นอะตอมอิสระหรืออนุมูลอิสระที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก

- การจับตัวของอิเล็กตรอน (Electron Attachment): ในก๊าซที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง อิเล็กตรอนพลังงานต่ำสามารถเข้าจับกับโมเลกุลกลายเป็นไอออนลบ

- การรวมตัวใหม่ (Recombination): เป็นกระบวนการสูญเสียประจุ เมื่ออิเล็กตรอนรวมตัวกับไอออนบวก กลายเป็นโมเลกุลหรืออะตอมที่เป็นกลาง

## 2.3 เคมีพลาสมาและการเกิดอนุมูลอิสระ RONS (Plasma Chemistry & RONS Generation)

หัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศมีบทบาทโดดเด่นในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม คือความสามารถในการผลิตอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งในวัฏภาคก๊าซและวัฏภาคของเหลว แบ่งตามช่วงอายุขัยได้เป็น:

- อนุภาคอายุสั้น (Short-lived Species): มีครึ่งชีวิตระดับนาโนวินาทีถึงมิลลิวินาที มีความว่องไวทางเคมีสูงมาก เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล (•OH), อะตอมออกซิเจน (O), ซิงเกลต์ออกซิเจน (¹O₂), ซูเปอร์ออกไซด์ (O₂•⁻), ไนตริกออกไซด์ (•NO), และเพอร์ออกซีไนไตรต์ (ONOO⁻)

- อนุภาคอายุยาว (Long-lived Species): มีครึ่งชีวิตตั้งแต่หลายนาทีจนถึงหลายเดือน สามารถคงอยู่ในก๊าซหรือละลายสะสมอยู่ในน้ำ เช่น โอโซน (O₃), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂), ไนไตรต์ (NO₂⁻), และไนเตรต (NO₃⁻)

### 2.3.1 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจน (Reactive Oxygen Species - ROS)

- อะตอมออกซิเจนและโอโซน: อะตอมออกซิเจนที่แตกตัวจะเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลออกซิเจนและตัวกลางที่สามเพื่อสร้างก๊าซโอโซน (O₃) ซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง

- อนุมูลไฮดรอกซิลและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์: อนุมูลไฮดรอกซิล (•OH) ถือเป็นตัวออกซิไดซ์ที่ทรงพลังที่สุดในระบบ เกิดจากการชนโดยตรงของอิเล็กตรอนกับโมเลกุลน้ำ หรือจากปฏิกิริยาของออกซิเจนกระตุ้นกับน้ำ เมื่ออนุมูลไฮดรอกซิลรวมตัวกันจะกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ที่มีความเสถียรในน้ำ

- ซิงเกลต์ออกซิเจนและซูเปอร์ออกไซด์: มีบทบาทสำคัญในการทำลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์

### 2.3.2 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของไนโตรเจน (Reactive Nitrogen Species - RNS)

แม้พันธะสามของก๊าซไนโตรเจน (N≡N) จะแข็งแกร่งมาก แต่ในพลาสมาเย็น อิเล็กตรอนสามารถกระตุ้นให้ก๊าซไนโตรเจนแตกตัวและทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นไนตริกออกไซด์ (•NO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (•NO₂) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ ต่อไป

### ตารางที่ 2.1: สรุปคุณสมบัติของอนุภาค RONS ที่สำคัญในพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

| ชื่ออนุภาค (Species) | สูตรเคมี | กลุ่ม | บทบาทหลักทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- | --- |
| อนุมูลไฮดรอกซิล | Hydroxyl radical (•OH) | ROS (อายุสั้น) | ทำลายผนังเซลล์จุลินทรีย์ กัดกร่อนเปลือกเมล็ด ย่อยสลายสารพิษตกค้างและมลพิษในน้ำ |
| อะตอมออกซิเจน | Atomic oxygen (O) | ROS (อายุสั้น) | ปรับปรุงความชอบน้ำบนพื้นผิวชีวภาพ ตั้งต้นการผลิตโอโซน |
| โอโซน | Ozone (O₃) | ROS (อายุยาว) | ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สลายสีและกลิ่น |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | Hydrogen peroxide (H₂O₂) | ROS (อายุยาว) | โมเลกุลส่งสัญญาณกระตุ้นการงอกและภูมิคุ้มกันพืช ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบบคงค้างใน PAW |
| ซิงเกลต์ออกซิเจน | Singlet oxygen (¹O₂) | ROS (อายุสั้น) | เกิด Lipid peroxidation กับเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อโรคอย่างจำเพาะ |
| ซูเปอร์ออกไซด์ | Superoxide / Hydroperoxyl (O₂•⁻ / HO₂•) | ROS (อายุสั้น) | ตั้งต้นปฏิกิริยาและเปลี่ยนรูปเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ |
| ไนตริกออกไซด์ | Nitric oxide (•NO) | RNS (อายุสั้น) | ฮอร์โมนส่งสัญญาณในพืช ทำลายระยะพักตัวของเมล็ด ช่วยปิดปากใบรับมือภัยแล้ง |
| เพอร์ออกซีไนไตรต์ | Peroxynitrite / Peroxynitrous acid (ONOO⁻ / ONOOH) | RONS (อายุสั้น-กลาง) | ทะลุผ่านผนังเซลล์จุลินทรีย์แล้วแตกตัวทำลาย DNA และโปรตีนจากภายใน |
| ไนไตรต์ / กรดไนตรัส | Nitrite / Nitrous acid (NO₂⁻ / HNO₂) | RNS (อายุปานกลาง) | ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะกรด และเปลี่ยนรูปเป็นไนเตรต |
| ไนเตรต / กรดไนตริก | Nitrate / Nitric acid (NO₃⁻ / HNO₃) | RNS (อายุยาวมาก) | แหล่งธาตุอาหารไนโตรเจนหลัก (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ) ที่รากพืชดูดซึมไปใช้งาน |

## 2.4 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับของเหลว (Plasma-Liquid Interactions)

ในระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พลาสมามักเกี่ยวข้องกับระบบของเหลว เช่น การผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water - PAW) และการบำบัดน้ำเสีย โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องกันดังนี้:

- 1. การถ่ายเทมวลข้ามรอยต่อก๊าซ-ของเหลว: อนุภาค RONS จะแพร่มาที่ผิวน้ำ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซแต่ละชนิดตามกฎของเฮนรี (Henry’s Law)

- 2. การละลายของไนโตรเจนออกไซด์และการเกิดสภาวะความเป็นกรดในน้ำ: ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับน้ำสร้างกรดไนตรัส (HNO₂) และกรดไนตริก (HNO₃) ส่งผลให้ค่า pH ของน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว (มักอยู่ที่ระดับ 2.5 ถึง 4.5) พร้อมกับมีค่าการนำไฟฟ้า (EC) และค่าศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน (ORP) สูงขึ้น

- 3. เคมีทุติยภูมิในวัฏภาคของเหลวและปฏิกิริยากรดเพอร์ออกซีไนตรัส: เมื่อน้ำมีสภาวะเป็นกรด ไนไตรต์จะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สร้าง กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) ซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าจึงสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียและเชื้อราเข้าไปทำลายเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง (Synergistic Antimicrobial Effect)

## 2.5 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับพื้นผิวชีวภาพ (Plasma-Biological Surface Interactions)

ผลลัพธ์จากการสัมผัสพลาสมาหรือ PAW จะขึ้นอยู่กับ "หน้าต่างการรักษาทางชีวภาพของพลาสมา" (Plasma Biological Dose Window) ที่แบ่งแยกระหว่างเซลล์พืชและเซลล์จุลินทรีย์

### 2.5.1 อันตรกิริยาต่อพื้นผิวเมล็ดพันธุ์และเนื้อเยื่อพืช

- การกัดกร่อนระดับนาโนและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเคมี (Surface Etching & Functionalization): พลาสมาจะกัดกร่อนชั้นขี้ผึ้ง (Cuticle) บนเปลือกเมล็ด ทำให้เกิดรูพรุนระดับนาโนและเพิ่มหมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ำ (Hydrophilic groups) ส่งผลให้มุมสัมผัส (Contact angle) ของหยดน้ำลดลง เมล็ดจึงดูดซึมน้ำและออกซิเจนได้รวดเร็วขึ้น

- การส่งสัญญาณระดับเซลล์และการปรับสมดุลฮอร์โมน: อนุภาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไนตริกออกไซด์ทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณ (Signaling molecules) กระตุ้นการลดระดับฮอร์โมนกรดแอบสิซิก (ABA) ที่ควบคุมระยะพักตัว เพิ่มฮอร์โมนกระตุ้นการงอก (GA) และเหนี่ยวนำระบบภูมิคุ้มกันทั่วต้น (Systemic Acquired Resistance - SAR)

### 2.5.2 กลไกการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรค

- การเกิดลิพิดเพอร์ออกซิเดชัน (Lipid Peroxidation): อนุมูลอิสระจะเข้าทำลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์รั่วไหลและเซลล์ตาย

- การฉีกขาดของผนังเซลล์ด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Disruption & Electroporation): ประจุไฟฟ้าที่สะสมบนพื้นผิวเซลล์จะสร้างแรงผลักทางไฟฟ้าจนผนังเซลล์ฉีกขาด และเกิดรูเปิดระดับนาโนที่เยื่อหุ้มเซลล์

- การเสียสภาพของโปรตีนและสารพันธุกรรม: อนุมูล RONS และรังสี UV จะเข้าออกซิไดซ์โปรตีน เอนไซม์ และตัดสาย DNA/RNA จนจุลินทรีย์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้

## สรุปท้ายบทที่ 2

ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซเริ่มต้นจากการเร่งอิเล็กตรอนอิสระในสนามไฟฟ้าจนเกิดขบวนถล่มของทาวน์เซนด์และพัฒนาเป็นสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ อิเล็กตรอนพลังงานสูงจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของอนุมูลอิสระ RONS ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาว เมื่ออนุภาคเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับน้ำ จะเกิดสภาวะความเป็นกรดและสร้างกรดเพอร์ออกซีไนตรัสที่ทรงพลังในการยับยั้งจุลินทรีย์ ความเข้าใจในกลไกเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัดที่จะกล่าวถึงในบทที่ 3 ต่อไป

## คำถามทบทวนท้ายบท (Review Questions)

- จงอธิบายความหมายของกฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และอธิบายว่าเหตุใดการสร้างพลาสมาที่ความดันบรรยากาศปกติจึงมักเกิดในรูปแบบสตรีมเมอร์ (Streamer) แทนที่จะเป็นการคายประจุแบบเรืองแสงสม่ำเสมอ?

- จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่นของอิเล็กตรอนในพลาสมา การชนแบบใดมีความสำคัญต่อการสร้างปฏิกิริยาเคมีมากกว่า เพราะเหตุใด?

- จงอธิบายกลไกการเกิดอนุมูลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไนเตรต เมื่อทำการคายประจุพลาสมาในอากาศชื้นเหนือผิวน้ำ

- กรดเพอร์ออกซีไนตรัสเกิดขึ้นได้อย่างไรในน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา และเหตุใดสารประกอบนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคพืช?

- จงอธิบายแนวคิดหน้าต่างปริมาณพลาสมา (Dose Window) ในการนำพลาสมาไปใช้กับพืช และอธิบายว่าพลาสมาช่วยเพิ่มความชอบน้ำของเปลือกเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไร?

- จงอธิบายแนวคิดหน้าต่างปริมาณพลาสมา (Dose Window) ในการนำพลาสมาไปใช้กับพืช และอธิบายว่าพลาสมาช่วยเพิ่มความชอบน้ำของเปลือกเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไร?

# บทที่ 2: ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา (Gas Discharge Physics & Plasma Chemistry)

## วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ (Electrical Breakdown) กลไกทาวน์เซนด์ (Townsend Mechanism) กฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และการเกิดสตรีมเมอร์ (Streamer Discharge) ที่ความดันบรรยากาศได้

- จำแนกกระบวนการชนกันของอนุภาคในพลาสมา ทั้งการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) ได้แก่ การแตกตัวเป็นไอออน การกระตุ้น การแตกตัวของโมเลกุล และการรวมตัวใหม่ได้

- วิเคราะห์กลไกและสมการเคมีของการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาวในพลาสมาความดันบรรยากาศได้

- อธิบายกลไกการถ่ายเทมวลและปฏิกิริยาเคมีบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว (Plasma-Liquid Interface) ที่นำไปสู่การเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำได้

- วิเคราะห์อันตรกิริยาระดับเซลล์และโมเลกุลของพลาสมาต่อพื้นผิวชีวภาพ ทั้งการปรับปรุงพื้นผิวเนื้อเยื่อพืชและการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคได้

## 2.1 ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซ (Gas Discharge Physics)

ในสภาวะปกติ ก๊าซในบรรยากาศ (เช่น อากาศที่ประกอบด้วยไนโตรเจนประมาณ 78%, ออกซิเจนประมาณ 21%, อาร์กอนประมาณ 0.9% และไอน้ำ) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เนื่องจากอะตอมและโมเลกุลทั้งหมดเป็นกลางทางไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในบรรยากาศของโลกจะมีอิเล็กตรอนอิสระและไอออนปริมาณน้อยมาก (ประมาณ 10^3 ถึง 10^4 คู่ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากรังสีคอสมิก (Cosmic Rays) และการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพื้นดิน อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นเหล่านี้เปรียบเสมือน "เมล็ดพันธุ์ของพลาสมา" (Seed Electrons) ที่พร้อมจะถูกเร่งให้เกิดการคายประจุเมื่อได้รับสนามไฟฟ้า

### 2.1.1 การพังทลายทางไฟฟ้าและขบวนถล่มของทาวน์เซนด์ (Electrical Breakdown & Townsend Avalanche)

เมื่อเราป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้า (Electrode) สองขั้วที่วางห่างกันเป็นระยะทาง d จะเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในช่องว่างก๊าซ อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นจะถูกเร่งด้วยแรงไฟฟ้าให้เคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังขั้วบวก (Anode)

หากสนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงเพียงพอ อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจะมีพลังงานจลน์สูงกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมก๊าซ เมื่อวิ่งเข้าชนโมเลกุลก๊าซที่เป็นกลาง จะทำให้อิเล็กตรอนของก๊าซหลุดออกมาเพิ่มอีก 1 ตัว กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ 2 ตัว และไอออนบวก 1 ตัว อิเล็กตรอนทั้ง 2 ตัวนี้จะถูกสนามไฟฟ้าเร่งต่อไปและชนโมเลกุลก๊าซอื่นๆ เกิดเป็นอิเล็กตรอนทวีคูณขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจาก 1 อิเล็กตรอนกลายเป็นกลุ่มก้อนอิเล็กตรอนนับล้านตัวในเสี้ยววินาที กระบวนการนี้เรียกว่า "ขบวนถล่มของอิเล็กตรอน" (Electron Avalanche) หรือ "กลไกของทาวน์เซนด์" (Townsend Mechanism)

ในขณะเดียวกัน ไอออนบวกที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่สวนทางไปยังขั้วลบ (Cathode) เมื่อไอออนบวกพุ่งชนผิวโลหะของขั้วลบด้วยพลังงานสูง จะปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดใหม่ออกมาจากผิวขั้วลบ เรียกว่า "การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ" (Secondary Electron Emission) ซึ่งช่วยให้กระบวนการคายประจุสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง โดยเรียกจุดที่ก๊าซเปลี่ยนสภาพจากฉนวนกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์นี้ว่า "การพังทลายทางไฟฟ้าของก๊าซ" (Electrical Breakdown)

### 2.1.2 กฎของพาสเชน (Paschen’s Law)

แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่ทำให้ก๊าซเกิดการพังทลายทางไฟฟ้าและกลายเป็นพลาสมา เรียกว่า "แรงดันพังทลาย" (Breakdown Voltage) ซึ่ง ฟรีดริช พาสเชน ได้ค้นพบในปี ค.ศ. 1889 ว่าค่าแรงดันพังทลายของก๊าซชนิดหนึ่งๆ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับผลคูณระหว่างความดันก๊าซและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (p·d):

- หากค่าผลคูณต่ำเกินไป (เช่น ความดันต่ำมาก หรือขั้วไฟฟ้าอยู่ชิดกันเกินไป): อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วลบไปถึงขั้วบวกโดยแทบไม่มีโอกาสชนกับโมเลกุลก๊าซเลย จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากในการสร้างพลาสมา

- หากค่าผลคูณสูงเกินไป (เช่น ที่ความดันบรรยากาศและระยะห่างขั้วไฟฟ้ามาก): โมเลกุลก๊าซอยู่หนาแน่นมาก ทำให้อิเล็กตรอนชนกับก๊าซถี่เกินไปจนสูญเสียพลังงานก่อนจะสะสมพลังงานได้มากพอ จึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน (ในอากาศที่ความดันบรรยากาศ ต้องใช้สนามไฟฟ้าประมาณ 30 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร)

### 2.1.3 กลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ (Streamer Mechanism at Atmospheric Pressure)

ในการประยุกต์ใช้งานจริงทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เรามักทำงานที่ความดันบรรยากาศ ในสภาวะนี้ ขบวนถล่มของอิเล็กตรอนจะขยายตัวเร็วมากจนความหนาแน่นของประจุที่ส่วนหัวของขบวนถล่มสูงถึงระดับวิกฤต ส่งผลให้เกิดสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุในอวกาศที่มีความเข้มสูงมากบริเวณหัวของขบวนถล่ม ร่วมกับการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงที่สร้างอิเล็กตรอนอิสระนำหน้าขบวน

ปรากฏการณ์นี้ทำให้การคายประจุเปลี่ยนรูปแบบจากขบวนถล่มแบบกระจายตัว กลายเป็นสายพลาสมาขนาดเล็กที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงมาก เรียกว่า "สตรีมเมอร์" (Streamer) หรือการคายประจุแบบเส้นใย (Filamentary Microdischarge) ซึ่งหากไม่มีการจำกัดกระแสไฟฟ้า สตรีมเมอร์จะพัฒนาต่อไปเป็น "อาร์ก" (Arc Discharge) ที่มีความร้อนสูงจัด ดังนั้น หัวใจสำคัญของการออกแบบเครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นจึงอยู่ที่การเลี้ยงสตรีมเมอร์ให้เกิดเคมีพลาสมาสูงสุดโดยไม่ให้เปลี่ยนสถานะไปเป็นอาร์กความร้อน

## 2.2 กระบวนการชนและกลไกปฏิกิริยาพื้นฐานในพลาสมา (Collision Processes & Elementary Reactions)

เมื่ออิเล็กตรอนอิสระได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้า มันจะทำหน้าที่เป็น "ตัวกลางกระจายพลังงาน" ผ่านการชนกับอะตอมและโมเลกุลก๊าซ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:

### 1. การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collisions)

เป็นการชนที่พลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุลไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงการถ่ายเทพลังงานจลน์และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เท่านั้น เนื่องจากมวลของอิเล็กตรอนน้อยกว่ามวลของโมเลกุลก๊าซมาก สัดส่วนพลังงานที่ถ่ายเทในการชนแต่ละครั้งจึงน้อยมาก (น้อยกว่า 0.01%) กระบวนการนี้ทำให้เกิดความร้อนของก๊าซเพียงเล็กน้อยในพลาสมาเย็น

### 2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collisions)

เมื่ออิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์สูงเกินค่าพลังงานขีดเริ่ม การชนจะเปลี่ยนพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนไปเป็นพลังงานภายในของอะตอมหรือโมเลกุล นำไปสู่ปฏิกิริยาเคมีพลาสมาที่สำคัญ 5 รูปแบบ ดังนี้:

- การแตกตัวเป็นไอออน (Electron Impact Ionization): อิเล็กตรอนพลังงานสูงชนอะตอมหรือโมเลกุลจนอิเล็กตรอนหลุดออก สร้างประจุใหม่เพื่อรักษาระบบพลาสมา

- การกระตุ้น (Excitation): อิเล็กตรอนถ่ายเทพลังงานให้อะตอมหรือโมเลกุลขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งการลดระดับพลังงานพร้อมคายแสง และการเกิดสถานะกึ่งเสถียร (Metastable States) ซึ่งเป็นคลังสะสมพลังงานเคมีที่สำคัญ

- การแตกตัวของโมเลกุล (Dissociation): อิเล็กตรอนชนโมเลกุลก๊าซจนพันธะเคมีขาดออก กลายเป็นอะตอมอิสระหรืออนุมูลอิสระที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก

- การจับตัวของอิเล็กตรอน (Electron Attachment): ในก๊าซที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง อิเล็กตรอนพลังงานต่ำสามารถเข้าจับกับโมเลกุลกลายเป็นไอออนลบ

- การรวมตัวใหม่ (Recombination): เป็นกระบวนการสูญเสียประจุ เมื่ออิเล็กตรอนรวมตัวกับไอออนบวก กลายเป็นโมเลกุลหรืออะตอมที่เป็นกลาง

## 2.3 เคมีพลาสมาและการเกิดอนุมูลอิสระ RONS (Plasma Chemistry & RONS Generation)

หัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศมีบทบาทโดดเด่นในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม คือความสามารถในการผลิตอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species - RONS) ทั้งในวัฏภาคก๊าซและวัฏภาคของเหลว แบ่งตามช่วงอายุขัยได้เป็น:

- อนุภาคอายุสั้น (Short-lived Species): มีครึ่งชีวิตระดับนาโนวินาทีถึงมิลลิวินาที มีความว่องไวทางเคมีสูงมาก เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล (·OH), อะตอมออกซิเจน (O), ซิงเกลต์ออกซิเจน (1O2), ซูเปอร์ออกไซด์ (O2·-), ไนตริกออกไซด์ (·NO), และเพอร์ออกซีไนไตรต์ (ONOO-)

- อนุภาคอายุยาว (Long-lived Species): มีครึ่งชีวิตตั้งแต่หลายนาทีจนถึงหลายเดือน สามารถคงอยู่ในก๊าซหรือละลายสะสมอยู่ในน้ำ เช่น โอโซน (O3), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), ไนไตรต์ (NO2-), และไนเตรต (NO3-)

### 2.3.1 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจน (Reactive Oxygen Species - ROS)

- อะตอมออกซิเจนและโอโซน: อะตอมออกซิเจนที่แตกตัวจะเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลออกซิเจนและตัวกลางที่สามเพื่อสร้างก๊าซโอโซน (O3) ซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง

- อนุมูลไฮดรอกซิลและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์: อนุมูลไฮดรอกซิล (·OH) ถือเป็นตัวออกซิไดซ์ที่ทรงพลังที่สุดในระบบ เกิดจากการชนโดยตรงของอิเล็กตรอนกับโมเลกุลน้ำ หรือจากปฏิกิริยาของออกซิเจนกระตุ้นกับน้ำ เมื่ออนุมูลไฮดรอกซิลรวมตัวกันจะกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ที่มีความเสถียรในน้ำ

- ซิงเกลต์ออกซิเจนและซูเปอร์ออกไซด์: มีบทบาทสำคัญในการทำลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์

### 2.3.2 กลไกการเกิดอนุมูลอิสระของไนโตรเจน (Reactive Nitrogen Species - RNS)

แม้พันธะสามของก๊าซไนโตรเจน (N≡N) จะแข็งแกร่งมาก แต่ในพลาสมาเย็น อิเล็กตรอนสามารถกระตุ้นให้ก๊าซไนโตรเจนแตกตัวและทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นไนตริกออกไซด์ (·NO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (·NO2) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ ต่อไป

### ตารางที่ 2.1: สรุปคุณสมบัติของอนุภาค RONS ที่สำคัญในพลาสมาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

| ชื่ออนุภาค (Species) | สูตรเคมี | กลุ่ม | บทบาทหลักทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- | --- |
| อนุมูลไฮดรอกซิล | Hydroxyl radical (·OH) | ROS (อายุสั้น) | ทำลายผนังเซลล์จุลินทรีย์ กัดกร่อนเปลือกเมล็ด ย่อยสลายสารพิษตกค้างและมลพิษในน้ำ |
| อะตอมออกซิเจน | Atomic oxygen (O) | ROS (อายุสั้น) | ปรับปรุงความชอบน้ำบนพื้นผิวชีวภาพ ตั้งต้นการผลิตโอโซน |
| โอโซน | Ozone (O3) | ROS (อายุยาว) | ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สลายสีและกลิ่น |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | Hydrogen peroxide (H2O2) | ROS (อายุยาว) | โมเลกุลส่งสัญญาณกระตุ้นการงอกและภูมิคุ้มกันพืช ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบบคงค้างใน PAW |
| ซิงเกลต์ออกซิเจน | Singlet oxygen (1O2) | ROS (อายุสั้น) | เกิด Lipid peroxidation กับเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อโรคอย่างจำเพาะ |
| ซูเปอร์ออกไซด์ | Superoxide / Hydroperoxyl (O2·- / HO2·) | ROS (อายุสั้น) | ตั้งต้นปฏิกิริยาและเปลี่ยนรูปเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ |
| ไนตริกออกไซด์ | Nitric oxide (·NO) | RNS (อายุสั้น) | ฮอร์โมนส่งสัญญาณในพืช ทำลายระยะพักตัวของเมล็ด ช่วยปิดปากใบรับมือภัยแล้ง |
| เพอร์ออกซีไนไตรต์ | Peroxynitrite / Peroxynitrous acid (ONOO- / ONOOH) | RONS (อายุสั้น-กลาง) | ทะลุผ่านผนังเซลล์จุลินทรีย์แล้วแตกตัวทำลาย DNA และโปรตีนจากภายใน |
| ไนไตรต์ / กรดไนตรัส | Nitrite / Nitrous acid (NO2- / HNO2) | RNS (อายุปานกลาง) | ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะกรด และเปลี่ยนรูปเป็นไนเตรต |
| ไนเตรต / กรดไนตริก | Nitrate / Nitric acid (NO3- / HNO3) | RNS (อายุยาวมาก) | แหล่งธาตุอาหารไนโตรเจนหลัก (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ) ที่รากพืชดูดซึมไปใช้งาน |

## 2.4 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับของเหลว (Plasma-Liquid Interactions)

ในระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พลาสมามักเกี่ยวข้องกับระบบของเหลว เช่น การผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water - PAW) และการบำบัดน้ำเสีย โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องกันดังนี้:

- 1. การถ่ายเทมวลข้ามรอยต่อก๊าซ-ของเหลว: อนุภาค RONS จะแพร่มาที่ผิวน้ำ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซแต่ละชนิดตามกฎของเฮนรี (Henry’s Law)

- 2. การละลายของไนโตรเจนออกไซด์และการเกิดสภาวะความเป็นกรดในน้ำ: ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับน้ำสร้างกรดไนตรัส (HNO2) และกรดไนตริก (HNO3) ส่งผลให้ค่า pH ของน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว (มักอยู่ที่ระดับ 2.5 ถึง 4.5) พร้อมกับมีค่าการนำไฟฟ้า (EC) และค่าศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน (ORP) สูงขึ้น

- 3. เคมีทุติยภูมิในวัฏภาคของเหลวและปฏิกิริยากรดเพอร์ออกซีไนตรัส: เมื่อน้ำมีสภาวะเป็นกรด ไนไตรต์จะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สร้าง กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) ซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าจึงสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียและเชื้อราเข้าไปทำลายเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง (Synergistic Antimicrobial Effect)

## 2.5 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมานอกสมดุลกับพื้นผิวชีวภาพ (Plasma-Biological Surface Interactions)

ผลลัพธ์จากการสัมผัสพลาสมาหรือ PAW จะขึ้นอยู่กับ "หน้าต่างการรักษาทางชีวภาพของพลาสมา" (Plasma Biological Dose Window) ที่แบ่งแยกระหว่างเซลล์พืชและเซลล์จุลินทรีย์

### 2.5.1 อันตรกิริยาต่อพื้นผิวเมล็ดพันธุ์และเนื้อเยื่อพืช

- การกัดกร่อนระดับนาโนและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเคมี (Surface Etching & Functionalization): พลาสมาจะกัดกร่อนชั้นขี้ผึ้ง (Cuticle) บนเปลือกเมล็ด ทำให้เกิดรูพรุนระดับนาโนและเพิ่มหมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ำ (Hydrophilic groups) ส่งผลให้มุมสัมผัส (Contact angle) ของหยดน้ำลดลง เมล็ดจึงดูดซึมน้ำและออกซิเจนได้รวดเร็วขึ้น

- การส่งสัญญาณระดับเซลล์และการปรับสมดุลฮอร์โมน: อนุภาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไนตริกออกไซด์ทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณ (Signaling molecules) กระตุ้นการลดระดับฮอร์โมนกรดแอบสิซิก (ABA) ที่ควบคุมระยะพักตัว เพิ่มฮอร์โมนกระตุ้นการงอก (GA) และเหนี่ยวนำระบบภูมิคุ้มกันทั่วต้น (Systemic Acquired Resistance - SAR)

### 2.5.2 กลไกการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรค

- การเกิดลิพิดเพอร์ออกซิเดชัน (Lipid Peroxidation): อนุมูลอิสระจะเข้าทำลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์รั่วไหลและเซลล์ตาย

- การฉีกขาดของผนังเซลล์ด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Disruption & Electroporation): ประจุไฟฟ้าที่สะสมบนพื้นผิวเซลล์จะสร้างแรงผลักทางไฟฟ้าจนผนังเซลล์ฉีกขาด และเกิดรูเปิดระดับนาโนที่เยื่อหุ้มเซลล์

- การเสียสภาพของโปรตีนและสารพันธุกรรม: อนุมูล RONS และรังสี UV จะเข้าออกซิไดซ์โปรตีน เอนไซม์ และตัดสาย DNA/RNA จนจุลินทรีย์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้

## สรุปท้ายบทที่ 2

ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซเริ่มต้นจากการเร่งอิเล็กตรอนอิสระในสนามไฟฟ้าจนเกิดขบวนถล่มของทาวน์เซนด์และพัฒนาเป็นสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ อิเล็กตรอนพลังงานสูงจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของอนุมูลอิสระ RONS ทั้งชนิดอายุสั้นและอายุยาว เมื่ออนุภาคเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับน้ำ จะเกิดสภาวะความเป็นกรดและสร้างกรดเพอร์ออกซีไนตรัสที่ทรงพลังในการยับยั้งจุลินทรีย์ ความเข้าใจในกลไกเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาและการตรวจวัดที่จะกล่าวถึงในบทที่ 3 ต่อไป

## คำถามทบทวนท้ายบท (Review Questions)

- 1. จงอธิบายความหมายของกฎของพาสเชน (Paschen’s Law) และอธิบายว่าเหตุใดการสร้างพลาสมาที่ความดันบรรยากาศปกติจึงมักเกิดในรูปแบบสตรีมเมอร์ (Streamer) แทนที่จะเป็นการคายประจุแบบเรืองแสงสม่ำเสมอ?

- 2. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่นของอิเล็กตรอนในพลาสมา การชนแบบใดมีความสำคัญต่อการสร้างปฏิกิริยาเคมีมากกว่า เพราะเหตุใด?

- 3. จงอธิบายกลไกการเกิดอนุมูลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไนเตรต เมื่อทำการคายประจุพลาสมาในอากาศชื้นเหนือผิวน้ำ

- 4. กรดเพอร์ออกซีไนตรัสเกิดขึ้นได้อย่างไรในน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา และเหตุใดสารประกอบนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการทำลายเซลล์จุลินทรีย์ก่อโรคพืช?

- 5. จงอธิบายแนวคิดหน้าต่างปริมาณพลาสมา (Dose Window) ในการนำพลาสมาไปใช้กับพืช และอธิบายว่าพลาสมาช่วยเพิ่มความชอบน้ำของเปลือกเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไร?